宁夏回族自治区初级中学教育技术装备标准

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、 《宁夏回族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、 《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基一〔2016〕3号）和《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）精神，适应新课程改革的需要，加快新时期初级中学实验室标准化、规范化、现代化建设，根据教育部《基础教育课程改革纲要》和《中小学理科实验室装备规范》等教育行业标准，促进我区基础教育事业改革发展，结合实际，特制定《宁夏回族自治区初级中学教育技术装备标准》。

一、指导思想

实验室和功能室的建设，应满足学科教学的要求，有完善的设施、设备，有配套的教学仪器，有行之有效的管理制度，符合现代教育的特点，有利于各种媒体信息的传播、收集和运用，实现资源共享。适应素质教育和课程改革的要求，有利于营造学科实验的优良环境，有利于创设体验科学探究过程，培养创新能力的教学环境。体现整合教育资源，探索实验教学模式，有利于学生主动实践、学习和个性化教育。突出绿色、环保、创新主题，注重安全，有利于学生身心健康发展。

二、适用范围

本标准适用于各级政府、企事业单位、社会团体等组织及公民个人依法举办的全日制普通初级中学。

三、编制原则

（一）本标准涵盖目前初级中学的教育技术装备项目，包括物理实验室/探究室、化学实验室/探究室、生物实验室/探究室、计算机教室、心理咨询室、音乐教室、美术教室、历史教室、地理教室、多媒体教室、录播教室、数学探究室、创新实验室、综合实践活动室、生物园地、地理园地、图书馆（室）、运动场所、校园计算机网络系统和校园广播网络系统装备标准。

（二）学校规模超过或少于本标准规定班级数量的，可根据实际情况计算后增减。

（三）本标准每个学科分为建设、配备两个部分。设置了必配和选配两种方案，其中，必配方案是完成教学任务所必须的、基本的，所有初级中学必须达到的方案。条件好的学校应努力按选配方案装备。同时应努力创造条件，尽可能地提高配备的规格和档次。

（四）同一学科实验室、仪器室和准备室应设置在同一楼层，相通相连，便于管理和使用。

（五）教育技术装备的发展要与学校建设同步发展，必须坚持先规划设计后建设的原则。规划应有一定的前瞻性，设计方案应便于分步建设；改建、扩建时要因地制宜，充分利用已有的设施和设备。

四、编制依据

学校实验室及各功能室的内部设施与布局等均根据建设部、国家计委、教育部发布的《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕102号）、 《农村普通中小学建设标准》（建标 109-2018）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）；教育部《中小学图书馆（室）规程》（教基〔2018〕5号）；JY/T0385—2006《中小学理科实验室装备规范》（教基〔2006〕16号）；教育部 JY/T0386—2006《初中理科教学仪器配备标准》；教育部 JY/T0388—2006《中小学数学科学教学仪器配备标准》；教育部《关于印发〈中小学实验室规程〉的通知》（教基二〔2009〕11号）；教育部、卫生部、财政部关于印发《国家学校体育卫生条件试行基本标准的通知》（教体艺〔2008〕5号）； 《教育部关于发布〈小学音乐教学器材配备标准〉等四个教育行业标准的通知》（2016年）、教育部《关于进一步加快中小学信息技术课程建设的指导意见》（教基函〔1999〕99号）、 《初、中等学校校园网建设规范》（教基司〔1999〕15号）、《关于在中小学普及信息技术教育的通知》（教基〔2000〕33号）、《宁夏回族自治区义务教育阶段学校办学基本标准（试行）》（宁教基〔2011〕12号）、《教育部关于印发〈中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）〉的通知》（教基一〔2012〕15号）、《教育部办公厅关于印发〈中小学心理辅导室建设指南〉的通知》（教基一〔2016〕36号）、 《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）等文件规定执行。

五、其他

（一）本标准在执行过程中，自治区教育厅将依据教育部有关文件要求和我区教育改革发展实际，适时进行修改完善，以适应我区义务教育改革和发展需要。

（二）教学及教学辅助用房面积、办公用房面积等参照本标准执行，待教育部《普通中小学校建设标准》修订下发后执行部颁标准。

宁夏回族自治区初级中学（信息技术）装备标准

表1 宁夏初级中学教育技术装备（信息技术）指标及设置分类

| 序号 | 名称 | 每间使用面积 （㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班1200人 | 30个班1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 计算机网络教室 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ü |  |  |
| 2 | 信息技术资料及软件制作室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 专用多媒体室(多功能厅) | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 班级多媒体设备配备比例（含实验室、功能室） | 64 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ü |  |  |
| 5 | 自动录播教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ü |  |
| 6 | 网络控制室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 校园广播系统 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 安防监控室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |
| 9 | 智慧教室 | 90 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |  | ü |  |
| 10 | 机器人实验室 | 90 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |  | ü |  |
| 11 | 语言教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ü |  |  |
| 12 | 语言教室辅助用房 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ü |  |  |

说明：(1)各校可根据情况适当增加功能教室的数量。(2)在校学生数与学生使用计算机数之比达10:1。任课教师数与教师计算机数之比达到1:1，并接通互联网。(3)各功能教室的防火、防盗、防雷等安全设施设备的配备均应达到国家相关规定的要求。(4)各学校必须建设校园网，实现学校内部计算机互连互通并联通互联网，能实现“校园网络系统”的基本功能。(5)学校计算机设备中所有的操作系统必须采用正版。(6)新采购计算机需出厂随机安装正版操作系统。(7)及时淘汰或升级改造不能满足教学需要的计算机，并确保学校在教育教学中可使用的计算机数量不低于上述标准。 (8)各实验室、功能室如无特殊需求全部配置普通多媒体设备。（9）专用多媒体室（多功能厅）面积各学校应根据实际需求适度扩大。

1 计算机网络教室

1.1 基本功能

开展信息技术课程教学、英语听力考试、各学科计算机辅助教学以及学科融合教学、综合实践活动的场所，可用作电子阅览室。

1.2 环境要求

⑴机房须安装空调或者电扇，使用时室内温度不高于30℃。

⑵计算机室宜设在楼房的中、上层，不宜设在一层和顶层。

⑶计算机室应具有良好的防雷设施，专线供电，并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。

⑷网络布线、电源布线必须符合国际、国内相关的建设和验收标准规范。计算机室单独接地电阻≤4Ω，其中接地极的接地电阻≤1Ω。

⑸地面可铺设防静电地板，也可使用地砖、地板革、水磨石地面。防静电地板下的布线要有防鼠、防水保护措施。地面布线时，盖板要坚硬不变形、不漏水，且容易开启便于维护。

⑹计算机网络教室网络满足教学需要，使用专线与校园网核心设备互联。

⑺机房采用专线供电，功率应满足机房负载要求，并安装相应规格的漏电防护装置；空调机与计算机采用分路供电。

1.3 设备配备标准

表1-1计算机网络教室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 学生用计算机 | 主流硬件配置，配置耳麦、硬盘保护及网络同传软件。 | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 2 | 教师计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 多媒体设备 | 液晶投影机或电子白板或多媒体教学触控一体机 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 网络交换机 | 二层网管交换机，10M/100M/1000M自适应。 | 台 | 若干 | ü |  | 与设备配套 |
| 5 | 网络教室广播教学软件 | 实现广播、遥控、文件传输、视频广播等功能 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 稳压电源 | ≥5KVA | 台 | 若干 | ü |  | 与设备配套 |
| 7 | 音响设备 |  | 套 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 空调设备 |  | 套 | 1 |  | ü | 根据机房面积配备 |
| 9 | 无尘白板 |  | 块 | 1 | ü |  |  |
| 10 | 教师座椅 |  | 把 | 1 | ü |  |  |
| 11 | 讲台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 12 | 学生计算机桌椅 |  | 张 | 与学生计算机配套 | ü |  |  |

2 信息技术资料及软件制作室

2.1 基本功能

使用多媒体设备、摄像机及其他信息技术设备，通过专用工具软件及教学系统，制作教育信息化的教育教学课件、视频等，展示文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息，为教育教学提供丰富而生动的知识表达形式。

2.2 环境要求

⑴室内无阳光直射，安装窗帘。

⑵室内温度不高于30℃为宜，建议安装空调。

⑶所有计算机可以访问互联网；室内实现无线覆盖。

2.3 设备配备标准

表2-1信息技术资料及软件制作室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 多媒体计算机 | 当前主流配置，配置数字视频采集设备、耳麦。 | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 2 | 多媒体设备 | 液晶投影机或电子白板或多媒体教学触控一体机 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 平板电脑 | 与学校的智慧教室平板电脑同配置、同品牌 | 台 | 若干 |  | ü |  |
| 4 | 数码摄像机 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 5 | 数码相机 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 6 | 微课录制笔（仪） |  | 支 | 若干 |  | ü |  |
| 7 | 手写板 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 8 | 电脑摄像头 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 9 | 打印机 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 10 | 软件工具 | 工具软件、多媒体处理软件，教学应用软件 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 11 | 维修工具 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 12 | 三角架 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 13 | 工作台 |  | 张 | 若干 | ü |  |  |
| 14 | 办公桌椅 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 15 | 资料柜 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |

3 专用多媒体室（多功能厅）

3.1 基本功能

用于学校开展培训讲座、研讨课、教研活动、召开会议等的教育教学活动，采用多媒体设备及教学系统展示文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息，为教育教学提供丰富而生动的知识表达形式。

3.2 环境要求

⑴讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。

⑵至少有2个校园网信息点。

3.3 设备配备标准

表3-1专用多媒体室（多功能厅）设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 大屏幕显示设备 | 采用大屏幕显示设备，屏幕≥100寸。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 2 | 视频展台（高拍仪） | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 多媒体计算机 | 主流配置，可选台式机、一体机、便携式计算机或其它云终端等设备，接入互联网络。 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 中央控制器 |  | 套 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 无线AP |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 7 | 讲台 |  | 套 | 1 | ü |  |  |

4 普通多媒体教室

4.1 基本功能

在普通教室、实验室及功能室内，采用多媒体设备及教学系统展示文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息，为教育教学提供丰富而生动的知识表达形式。

4.2 环境要求

⑴讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。

⑵至少有2个校园网信息点。

4.3 设备配备标准

表4-1普通多媒体教室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 显示设备 | 交互式显示设备（可选投影机+交互式电子白板或多媒体教学触控一体机等），多媒体教学触控一体机≥50英寸，带AV、VGA、HDMI等接口。有多媒体专用课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 2 | 中央控制器 | 具有设备电源、信号通道的管理与控制等功能。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 3 | 多媒体计算机 | 主流配置，可选台式机、一体机、便携式计算机或其它云终端等设备，接入互联网络。 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 视频展台（高拍仪） | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 电子教鞭 | 支持教师教学 | 支 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 讲台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |

5 自动录播教室

5.1 基本功能

自动录播教室具有自动化录制、直播、点播、导播、自动跟踪和自动上传存贮等多种功能，基本满足了校园精品视频公开课、精品课程、远程教育的视频制作和重要会议、学术报告等的录制任务，为学校教师开展教育教学研讨，实现在教学中不断检视自我、提升自我的重要信息化工具，为收集优质教育资源，提高优质资源的应用水平，为提升资源应用实效，推进学校信息化资源建设与应用提供强有力的现代教育技术支撑。要与“宁夏教育资源公共服务平台（教育云）”的在线课堂系统实现互联互通。

5.2 环境要求

⑴录播教室内的温度、湿度应适宜，室温为18－22℃，湿度为60％－80％较合理。

⑵顶面采用吸音吊顶，墙面采用吸音材料，地面运动静音材料，安装遮光窗帘，减少噪音干扰。

⑶教室照明亮度达到450~500LX。

⑷供电系统采用三路供电，分区控制，分别控制教学、照明、空调。

5.3设备配备标准

表5-1自动录播教室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 摄像机 | 云台式，自动跟踪定位 | 台 | 3-5 | ü |  |  |
| 2 | 智能导播控制主机 | 带导播控制软件 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 录播控制台 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 网络直录播服务器 | 主流配置，带录播系统软件。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 5 | 摄像跟踪定位系统 | 可采用红外线控制、图像识别控制、超声波控制或声音控制。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 多媒体教学系统 | 液晶投影机或电子白板或多媒体教学触控一体机。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 数字音频矩阵 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 教师无线话筒 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 9 | 学生话筒 | 专业枪式均匀吊顶 | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 10 | 功放 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 11 | 音箱 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 12 | 机柜 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 13 | 交换机 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 14 | 无线AP |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 15 | 大屏幕液晶电视 | 观课室用大屏幕液晶电视≥50英寸 | 台 | 若干 |  | ü |  |
| 16 | 学生桌椅、观课室桌椅 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 17 | 空调机 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |

6 网络控制室

6.1 基本功能

实现学校校园内所有电脑终端互通互联，并接入互联网，能便捷访问“宁夏教育资源公共服务平台（教育云）”上资源和应用。为学校教学、管理与服务等教育活动提供资源共享、信息交流和协同工作，实现校务、财务、财产、教务、学生学籍、教师人事档案、图书馆与实验室等方面的网络化管理；通过学校空间、班级空间、师生个人空间等形式实现学校内部，学校与社会公众、学生、学生家庭以及校际之间的联系与互动；师生能通过学校的计算机上网学习、交流和查询资料。通过网络安全、管控设备，实现校园网络的安全、稳定。

6.2 环境要求

⑴配备专门的核心交换网络设备间，各楼宇设置设备间，楼宇设备间可与其它设备间合用。

⑵校园网络接入互联网带宽≥200Mbps。

⑶校园网采用千兆主干，网络覆盖教学和办公场所，到桌面带宽≥100Mbps，校园网络按教学、办公等业务功能或区域划分业务子网，核心（汇聚）交换机为三层千兆以上交换机。

⑷信息点总数≥学校班级数量×2＋教师数量＋功能室数量＋其他校内计算机数量，布线到班级、办公室、生活区（食堂、学生宿舍）并留有冗余。

⑸中心机房安装空调，保持合适的温度和湿度，窗户安装窗帘，避免阳光照射机房设备。

⑹中心机房有良好的防静电措施，安装机房专用防静电活动地板，不宜设置在楼房的一层或顶层。

6.3 设备配备标准

表6-1网络控制室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 防火墙 | 根据学校计算机总数、流量等参数配置 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 2 | 路由器 | 根据学校校园网规模配置 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 3 | 网络安全审计系统 | 针对上网行为提供有效的行为审计、内容审计、行为报警、行为控制及相关审计功能。满足学校对互联网行为审计备案及安全保护措施的要求。 | 套 | 1 |  | ü |  |
| 4 | 核心交换机 | 三层交换，背板带宽等根据学校需求配置，支持流量控制QOS，支持MAC地址绑定 | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 5 | 接入（汇聚）交换机 | 二层交换机，背板带宽等可根据学校需求配置 | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 6 | 无线AP |  | 台 | 若干 |  | ü |  |
| 7 | 无线AC控制器 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 8 | POE交换机 | POE供电交换机，二层交换机，背板带宽等可根据学校需求配置。 | 台 | 若干 |  | ü |  |
| 9 | 无线认证服务器 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 10 | 服务器 | 配置或使用云服务器 | 台 | 1～3 |  | ü |  |
| 11 | 存储器 | 光纤（IP）存储或使用云存储 | 台 | 若干 |  | ü |  |
| 12 | 网管计算机 | 当前主流配置 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 13 | 服务器操作系统 |  | 套 | 若干 |  | ü |  |
| 14 | 数据库软件 |  | 套 | 若干 |  | ü |  |
| 15 | 校园网络管理平台 |  | 套 | 1 |  | ü |  |
| 16 | 不间断电源 | 根据需求配置 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 17 | 机柜 | 根据需求配置 | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 18 | 空调机 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 19 | 防雷接地、防静电系统 |  | 套 |  | ü |  |  |

7 校园广播系统

7.1 校园广播基本配置

7.1.1 基本功能

满足学校升旗仪式、课间操、眼保健操、全校集会、考试时的听力测试、校园广播电台等工作要求。

7.1.2 环境要求

⑴采用自然通风。有条件的学校安装空调，播音时温度不宜超过30℃。

⑵至少有2个校园网信息点。

7.1.3设备配备标准

表7-1校园广播系统设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 播放机 | 高、中、低三档 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 2 | 定压功放 |  | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 3 | 铃声播放机 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | CD/VCD/DVD/MP3播放机 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 卡座 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 6 | 调谐接收器 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 7 | 无线话筒 |  | 套 | 若干 | üü |  | 根据需求配置 |
| 8 | 播出话筒 | 含支架 | 套 | 2 | ü |  |  |
| 9 | 制作话筒 | 含减震架 | 套 | 2 | ü |  |  |
| 10 | 监听喇叭 |  | 只 | 1 | ü |  |  |
| 11 | 不间断电源 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 12 | 控制台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 13 | 调音台 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 14 | 输出分配器 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 15 | 资料柜 |  | 个 | 1 | ü |  |  |
| 16 | 空调机 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 17 | 室内喇叭 |  | 只 | 若干 | ü |  |  |
| 18 | 室外音柱 |  | 只 | 若干 | ü |  |  |
| 19 | 主控计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | ü |  |  |

7.2 智能校园广播配置

7.2.1 基本功能

满足学校升旗仪式、课间操、眼保健操、全校集会、校园节目等工作要求，实现任意分区编组功能（控制中心对系统内所有音箱的点对点播放控制）和远程控制功能（满足不同年级的各班级自行选择听力练习内容），同时实现学校应急广播。

7.2.2 环境要求

⑴采用自然通风。有条件的学校安装空调，播音时温度不宜超过30℃。

⑵可与校园网结合，实现多网合一。

7.2.3设备配备标准

表7-2智能校园广播配置设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 主控计算机 | 主流配置，带智能广播软件 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 2 | 音频调制器 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 3 | 调频控制单元 | 单片机控制系统，模块化设计，适合不同类型学校的需求；播放软件要求有较好的交互性 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 教室自控单元 | 在各教室、教师办公室可以方便选择播放内容 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 分区控制器 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 调音台 |  | 只 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 卡座 |  | 台 | 1 |  | ü |  |
| 8 | 无线话筒 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 9 | 播音话筒 | 含支架 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 10 | 监听音箱 |  | 套 | 1 | ü |  |  |
| 11 | 室内音箱 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 12 | 室外音柱 |  | 个 | 若干 | ü |  |  |
| 13 | 不间断电源 |  | 套 | 1 | ü |  |  |
| 14 | 机柜 | 标准机柜 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 15 | 资料柜 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 16 | 空调机 |  | 台 | 1 |  | ü |  |

8 安防监控室

8.1 基本功能

为学校教学、学生活动、教室办公和学生宿舍等重要场所提供安全保障。

8.2 环境要求

⑴有条件的学校可建设网络监控系统，与校园网结合，实现多网合一，设立专门监控室，安装视频监控、防盗报警设备。

⑵防盗报警系统可与学校保安及110指挥中心连通。

8.3 设备配备标准

表8-1安防监控室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 报警主机 | 16路以上 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 2 | 被动红外线探测器 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 3 | 带补偿光一体红外摄像机 | 网络摄像机，分辨率为主流配置 | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 4 | 中速球型带夜视功能摄像机 | 网络摄像机，分辨率为主流配置 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 5 | 摄像机支架 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 6 | 护罩 |  | 只 | 若干 | ü |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，根据学校需求选择端口数量 | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 8 | 硬盘 | 满足校园安全监控对容量需求 | 块 | 若干 | ü |  |  |
| 9 | 彩色液晶监视器 | 大屏幕液晶电视，尺寸≥50英寸 | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 10 | 交换机 | 10M/100M/1000M交换机 | 台 | 若干 | ü |  |  |

9 智慧教室

9.1 简易型智慧教室

9.1.1 基本功能

利用教学资源平台的优质学习资源，通过多媒体教学设备，实现师生交互式课堂教学。使教学者与学习者之间以及学习者与学习者之间能够有效地互动。

9.1.2 环境要求

⑴讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。

⑵至少有2个校园网信息点

9.1.3 设备配备标准

表9-1智慧教室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 互动反馈系统 | 可选择表决器、投票器、答题器、反馈器，安装互动教学系统软件 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 2 | 多媒体教学设备 | 交互式显示设备（可选投影机+交互式电子白板或多媒体教学触控一体机等），多媒体教学触控一体机≥50英寸，带AV、VGA、HDMI等接口。有多媒体专用课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 多媒体计算机 | 主流配置，可选台式机、一体机、便携式计算机或其它云终端等设备，接入互联网络。 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 中央控制器 | 具有设备电源、信号通道的管理与控制等功能。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 5 | 视频展台 | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 6 | 电子教鞭 | 支持教师教学 | 支 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 |  | ü |  |
| 8 | 无线AP |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 9 | 讲台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 10 | 学生桌椅 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |

9.2 小组合作式智慧教室

9.2.1 基本功能

利用教学资源平台的优质学习资源及移动学习终端，通过多媒体教学设备，实现师生交互式课堂教学。使教学者与学习者之间以及学习者与学习者之间能够有效地互动。实现教育教学的及时反馈、诊断和补救，改变学生的学习方式和教师的教学方式。

9.2.2 环境要求

⑴讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。

⑵至少有2个校园网信息点。

9.2.3 设备配备标准

表9-2小组合作式智慧教室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 移动平板电脑 | 主流硬件配置，主流操作系统。 | 台 | 若干 | ü |  | 根据学校分组需求配置 |
| 2 | 互动反馈系统 | 可选择表决器、投票器、答题器、反馈器，安装互动教学系统软件 | 套 | 若干 |  | ü | 根据需求配置 |
| 3 | 多媒体教学设备 | 交互式显示设备（可选投影机+交互式电子白板或多媒体教学触控一体机等），多媒体教学触控一体机≥50英寸，带AV、VGA、HDMI等接口。有多媒体专用课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 4 | 多媒体计算机 | 主流配置，可选台式机、一体机、便携式计算机或其它云终端等设备，接入互联网络。 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 中央控制器 | 具有设备电源、信号通道的管理与控制等功能。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 6 | 视频展台 | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 电子教鞭 | 支持教师教学 | 支 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 无线AP |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 9 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 |  | ü |  |
| 10 | 充电车 | 平板电脑充电车 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 11 | 讲台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 12 | 学生桌椅 | 学生合作教学模式桌椅 | 套 | 若干 | ü |  |  |

9.3 标准智慧教室

9.3.1 基本功能

利用教学资源平台的优质学习资源，通过多媒体教学设备和移动终端，实现教学优质资源共享化、评价反馈即时化、交流互动多样化、资源推送智能化，改变学生的学习方式和教师的教学方式。

9.3.2 环境要求

⑴讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。

⑵至少有2个校园网信息点。

9.3.3 设备配备标准

表9-3标准智慧教室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 平板电脑 | 主流硬件配置，移动操作系统，教学应用时达到每生一机 | 台 | 若干 | ü |  | 根据需求配置 |
| 2 | 多媒体教学应用软件 |  | 台 | 1 | ü |  |  |
| 3 | 多媒体教学设备 | 交互式显示设备（可选投影机+交互式电子白板或多媒体教学触控一体机等），多媒体教学触控一体机≥50英寸，带AV、VGA、HDMI等接口。有多媒体专用课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能。 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 4 | 多媒体计算机 | 主流配置，可选台式机、一体机、便携式计算机或其它云终端等设备，接入互联网络。 | 台 | 1 | ü |  |  |
| 5 | 中央控制器 | 具有设备电源、信号通道的管理与控制等功能。 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 6 | 视频展台 | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 7 | 电子教鞭 | 支持教师教学 | 支 | 1 | ü |  |  |
| 8 | 无线AP |  | 台 |  | ü |  |  |
| 9 | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 10 | 充电车 | 平板电脑专用充电设备 | 台 | 1 |  | ü |  |
| 11 | 讲台 |  | 张 | 1 | ü |  |  |
| 12 | 学生桌椅 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |

10 机器人实验教室

10.1 基本功能

通过开展机器人搭建、编程、创意等实践活动，开发学生的创新思维，培养和提高学生的动手实践能力。

10.2 环境要求

⑴室内无阳光直射，安装窗帘。

⑵室内温度不高于30℃为宜，安装空调。

⑶所有计算机可以访问互联网。

10.3 设备配备标准

表10-1机器人实验教室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 机器人及其组件 | 包括机器人主控组件，搭建组件、传感器、马达、充电设备及配套软件。 | 套 | 6-12 | ü |  |  |
| 2 | 机器人备件 | 包括机器人主控，搭建组件、传感器、马达、充电设备等备件 | 套 | 2-4 | ü |  |  |
| 3 | 活动台 |  | 台 | 若干 | ü |  |  |
| 4 | 机器人编程库 | 针对教材内容和竞赛项目提供可视化的编程库 | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 5 | 比赛用机器人及组件 | 包括机器人主控组件、搭建组件及传感器、马达、充电设备及配套软件，能够实现课堂应用、课外活动以及机器人竞赛的应用场景 | 套 | 若干 |  | ü |  |
| 6 | 实验场景 | 场景纸或者喷绘场景 | 张 | 若干 | ü |  |  |
| 7 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 6-12 |  | ü |  |
| 8 | 多媒体教学系统 | 液晶投影机或电子白板或多媒体教学触控一体机。 | 套 | 1 | ü |  |  |
| 9 | 辅导用书 | 包含教学用书，参考用书、学习用书 | 本 | 若干 | ü |  |  |
| 10 | 仪器柜 |  | 套 | 若干 | ü |  |  |
| 11 | 桌椅 | 适用于小组合作学习桌椅 | 套 | 6－12 | ü |  |  |
| 12 | 空调 |  | 只 | 1 |  | ü |  |

11语言教室

11.1 基本功能

开展初中英语听说训练和初中毕业暨高中阶段招生英语听力和口语测试。

11.2 环境要求

⑴室内无阳光直射，安装窗帘。

⑵室内温度不高于30℃为宜，安装空调。

⑶所有计算机可以访问互联网。

11.3 设备配备标准

表11-1语言教室设备配备标准

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 学生机 | 当前主流配置，有独立声卡。 | 台 | 50 | √ |  |  |
| 2 | 教师机 | 当前主流配置。 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 耳麦 | 根据需求配置 | 幅 | 51 | √ |  |  |
| 4 | 全数字语言教学系统 | 根据课程标准（听说内容）确定。 | 套 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 电脑桌椅 | 根据需求配置 | 套 | 51 | √ |  |  |
| 6 | 稳压电源 | 根据需求配置 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 交换机 | 当前主流配置 | 台 | 2 | √ |  |  |
| 8 | 机柜 | 根据需求配置 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 9 | 空调 | 根据需求配置 | 台 | 1 |  | √ |  |
| 10 | 综合布线 | 根据需求配置 | 批 | 1 | √ |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（物理）装备标准

表1 宁夏初级中学教育技术装备（物理）指标及设置分类

| 序号 | 室 别 | 每间使用面积（㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班1200人 | 30个班1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 物理实验室/探究室 | 90 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | √ |  |  |
| 2 | 仪器室 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 3 | 准备室（含实验员室） | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 创新实验室 | ≥90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 5 | 数字化探究实验室 | ≥90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |

说明：⑴物理实验室和功能室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。⑵“必配”为各学校必须配置，“选配”是学校在达到必配的基础上，根据学校实际情况配备。⑶实验室和功能室每间面积均为最小值，实际建设中面积均不得小于该值。

表2 各室功能

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理实验室/探究室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地。 | 配电到桌，配音、视频设备、多媒体教学设备，数控一体机，网络连接等。 |  |
| 2 | 仪器室 | 存放仪器设备。 | 通风、防火、防盗、防潮设备 | 与相应实验室相邻 |
| 3 | 准备室（含实验员室） | 进行实验准备；实验员办公及仪器设备维护。 | 水、电脑到桌，实验员办公设备、管理用计算机及修理必备工具。 | 与实验室、仪器室相邻 |
| 4 | 创新实验室 | 学生开放探究实验、研究性学习活动，创新探究实验的场地。 | 配电到桌，配音、视频设备、多媒体教学设备，网络连接等，自制教具材料及相应创新实验设备。 |  |
| 5 | 数字实验室 | 进行数字化演示实验、学生实验、的场地。 | 配电到桌，配音、视频设备、多媒体教学设备、数字采集设备，数据分析软件，网络连接等，相应实验设备。 |  |

1 初中物理实验室／探究室建设标准

1.1 环境设计要求

（1）采光：应保证实验室(楼)的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光、主要采光面应位于学生座位左侧。

（2）照明：采用自然光及辅助照明；教师演示台及学生实验桌面的平均照度不应低于300Lx，书写板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于500Lx，书写板面上的照度均匀度不应低于0.7。室内无可见眩光；实验室照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足平均照度的要求。灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm，不得用裸灯。

（3）遮光：窗户宜安装窗帘。

（4）通风：采用自然通风或排气扇强制排风，使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。采用排风扇换气，换气次数应不低于4次/小时。

（5）噪声：室内环境噪声应低于55分贝.

（6）温度：室内温度16-28℃为宜，寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。

（7）供电：执行教育部《实验室设备电源》标准。

（8）供水：水压不低于2 × 105Pa。

（9）安全：配备防火、防盗等安全设备。

（10）环保：新建、改建、扩建实验室应避免甲醛、苯、氯等有害气体和放射性污染，应符合相关标准中的限量值；实验废液应收集，并严格处理，排放应达到国家废水综合排放水质标准。

2 初中物理仪器室建设标准

2.1 环境设计要求

（1）仪器室宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

（2）符合“实验室建设环境的基本要求”。

3 初中物理准备室(含实验员室) 建设标准

3.1 环境设计要求

（1）准备台有水源，室内有控制水源总开关。（2）准备台上设有三孔、两孔电源插座，室内有控制电源总开关、漏电保护器等。（3）准备室宜与相应仪器室毗邻设置，以方便教学和实验研究。（4）符合“实验室建设环境的基本要求”。

4 物理实验设备标准

4.1 初中物理实验室／探究室配备

（1）至少设计一处水源。（2）第一排实验台前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与黑板远端的水平视角不应小于30°，最后一排实验台的后沿距后墙不应小于1200mm，与黑板的水平距离不应大于11000mm。（3）做光学实验用的实验室须设遮光窗帘。（4）符合“实验室建设环境的基本要求”。

表4-1实验室设备装备配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学触控一体机 | 主流配置 | 套 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 双人桌1200mm×600mm×780 mm | 张 | 25 | 根据分组人数确定，并按照实际需求提高档次 |
| 3 | 学生实验凳 | 单人 | 张 | 50 |  |
| 4 | 教师座椅 |  | 张 | 1 |  |
| 5 | 电源 |  | 个 | 25 | 按照实际需求提高档次 |
| 6 | 水槽 | 三联水嘴，方形防堵，防臭水槽，排水口有过滤装置。 | 套 | 1-2 |  |
| 7 | 数字实物展台 | 主流配置 | 套 | 1 |  |

注：（1）实验室应考虑综合布线系统。（2）计算用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要。（3）实验室布置体现物理学科特点。

4.2 仪器室配备

表4-2仪器室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 1200mm×500mm×1800mm | 个 | 30 | 根据需求配置 |
| 2 | 教学仪器设备 |  | 套 |  |  |
| 3 | 仪器小车 |  | 辆 |  | 运送仪器设备用 |

4.3 准备室配备

表4-3准备室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备实验台 | 2400mm×1000mm×850mm | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 2 | 水嘴及水槽 | 三联水嘴，方形防堵、防臭深水槽，排水口有过滤装置 | 套 | 1 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 电源 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 储物柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 5 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 套 | 1 |  |
| 6 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 配二、三孔电源插座和学生实验电源一套 |
| 7 | 微实验制做设备 | 快录设备、快照设备、屏录设备等 | 套 | 1 |  |

4.4 创新实验室（选配）

表4-4创新实验室（选配）设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 | 根据需要定 |
| 2 | 演示讲台 | 2400mm×700mm×950mm | 张 | 1 | 根据需要定 |
| 3 | 电源系统 | 配电到桌 | 套 | 1 | 每桌设单相插座1套 |
| 4 | 计算机 | 当前主流配置 | 台 | 13 |  |
| 5 | 数控一体机 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 创新实验材料 |  | 1 | 套 | 学校结合实际选择 |
| 7 | 学生操作台 | 尺寸根据教学需要 | 张 | 13 | 学生以4人一组 |
| 8 | 学生凳 |  | 张 | 50 |  |
| 9 | 实验工具 |  | 套 | 若干 |  |
| 10 | 实验教学资料 |  | 套 | 若干 | 根据需要定 |
| 11 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 放置仪器和学生作品 |
| 12 | 资料柜 |  | 个 | 若干 | 放置资料 |

4.5 数字化探究实验室（选配）

表4-5数字化控究实验室（选配）设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 | 根据需求配置 |
| 2 | 演示讲台 | 2400mm×700mm×950mm | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 电源系统 | 配电到桌 | 套 | 1 | 每桌设单相插座1套 |
| 4 | 计算机 | 当前主流配置 | 台 | 13 |  |
| 5 | 数控一体机 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 分析软件 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 声音传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 8 | 温度传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 9 | 电流传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 10 | 光强传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 11 | 位移传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 12 | 力传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 13 | 电压传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 14 | 微电流传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 15 | 磁场传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 16 | 压强传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 17 | 常开传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 18 | 常闭传感器 |  | 个 | 13 |  |
| 19 | 学生操作台 | 尺寸根据教学需要 | 张 | 13 | 学生以4人一组 |
| 20 | 学生凳 |  | 张 | 52 |  |
| 21 | 实验工具 |  | 套 | 若干 |  |
| 22 | 实验教学资料 |  | 套 | 若干 |  |
| 23 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 放置仪器和学生作品 |
| 24 | 资料柜 |  | 个 | 若干 | 放置资料 |

5 初级中学物理教学仪器配备标准

表5-1 初中物理教学仪器配备标准（按每班50人，25个实验小组的标准配备）

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 标准代号 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 0 | 通用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 视听 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | 物理实验计算机接口及辅助教学系统 | 智能接口，多种传感器，配套专用实验仪器和软件系统 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02012 | 旋片式真空泵 | 2XZ—0.5型，单相 | 台 | 1 |  | √ | JB/T 6533 |  |  |
| 02013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 1 | √ |  | JY223 |  |  |
| 02014 | 抽气筒 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02015 | 打气筒 |  | 个 | 1 | √ |  | SB/T 10205 |  |  |
| 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 辆 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 02022 | 水准器 |  | 个 | 2 |  | √ |  |  |  |
| 02023 | 充磁器 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02051 | 放大镜 | 手持式, 有效通光径不小于30mm，5倍 | 个 | 25 | √ |  | JY/T 0378 |  |  |
| 02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02061 | 天文望远镜 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 02085 | 微波炉 |  | 台 | 1 |  | √ | HJBZ 24 |  |  |
| 02086 | 电冰箱 |  | 台 | 1 |  | √ | GB/T 8059.2 |  |  |
| 02101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1 | √ |  | YY 91035 |  |  |
| 02103 | 注射器 | 100ml | 个 | 25 | √ |  | GB 15810 |  |  |
| 02115 | 透明盛液筒 | Φ100ml×300ml | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02116 | 透明水槽（圆形或方形） | Φ270mm×140mm，或300mm×300mm×150mm | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03001 | 物理支架 |  | 套 | 2 | √ |  | JY166 |  |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 套 | 25 | √ |  | JY167 |  |  |
| 03003 | 多功能实验支架 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 03006 | 三角架 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 4 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4001 | 学生电源 | 直流1.5V~9V，1.5A 每1.5V一档 | 台 | 25 | √ |  | JY0361 |  |  |
| 4004 | 教学电源 | 交流 2V-12V，5A 每2V一档；直流 1.5V-12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断 | 台 | 1 | √ |  | JY0361 |  |  |
| 4007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 4008 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 1 |  | √ | GB/T 10241 |  |  |
| 4009 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 4010 | 电池盒 | 可串并联 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 1 | 测量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 1 | √ |  | JY168 |  |  |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 25 | √ |  | JY168 |  |  |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 25 | √ |  | GB/T 9056 |  |  |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 |  | √ | QB/T 2443 |  |  |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 |  | √ | QB/T 1519 |  |  |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 把 | 1 | √ |  | GB/T 1214.2 |  |  |
| 10011 | 外径千分尺（螺旋测微器） | 25mm，0.01mm | 只 | 1 | √ |  | GB 1216 |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 2 | √ |  | GB/T 4168 |  |  |
| 11002 | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | 2 |  | √ | JY104 |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 25 | √ |  | QB/T 2087 |  |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 25 | √ |  | QB/T 2087 |  |  |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 |  | √ | JB/T 5374 |  |  |
| 11015 | 单杠杆天平 | 100g，0.01g，链式 | 台 | 1 |  | √ | GB/T4168 |  |  |
| 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 1 | √ |  | GB/T 335 |  |  |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 1 | √ |  | GB/T11884 |  |  |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×10，200g×2 | 套 | 50 | √ |  | JY105 |  |  |
| 11022 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 25 |  | √ |  |  |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 25 | √ |  | QB/T 1534 |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 25 | √ |  | QB/T 1908 |  |  |
| 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 12011 | 沙漏 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 12015 | 日晷 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃~100℃ | 支 | 50 | √ |  | JJG 130 |  |  |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃~200℃ | 支 | 50 | √ |  | JJG 130 |  |  |
| 13004 | 演示温度计 |  | 只 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 13005 | 热敏温度计 | —10℃～100℃，线性刻度 | 只 | 1 | √ |  | JY42 |  |  |
| 13006 | 双金属片温度计 |  | 个 | 1 |  | √ | JB/T 8803 |  |  |
| 13010 | 体温计 | 水银，35℃~42℃ | 支 | 25 | √ |  | GB 1588 |  |  |
| 13011 | 电子体温计 |  | 支 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 |  | 个 | 1 | √ |  | GB/T 19146 |  |  |
| 13020 | 寒暑表 |  | 只 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 14 | 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 25 | √ |  | JY0127 |  |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25 | √ |  | JY0127 |  |  |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 2 | √ |  | JY0127 |  |  |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 2 | √ |  | JY0127 |  |  |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 25 | √ |  | JY0127 |  |  |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 2 | √ |  | JY0127 |  |  |
| 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 25 | √ |  | JY0127 |  |  |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 |  | √ | JY0127 |  |  |
| 14011 | 演示测力计 | 0N~2N | 个 | 2 | √ |  | JY0127 |  |  |
| 14012 | 拉压测力计 |  | 个 | 2 |  | √ | JY0127 |  |  |
| 14013 | 双向测力计 |  | 个 | 2 |  | √ | JY0127 |  |  |
| 14020 | 握力计 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 14201 | 拉力计 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 15 | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 3 | √ |  | JY0330 |  |  |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 只 | 3 | √ |  |  |  |  |
| 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 1 | √ |  | GB/T15283 |  |  |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A,串并联电路每组3只 | 只 | 75 | √ |  | JY0330 |  |  |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V,串并联电路每组3只 | 只 | 75 | √ |  | JY0330 |  |  |
| 15010 | 灵感电流计 | ±300μA | 只 | 25 | √ |  | JY0330 |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 只 | 1 | √ |  | JB/T9283 | 教师用 |  |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 3 | √ |  | JY0330 |  |  |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，1.5V | 只 | 3 | √ |  | JY0330 |  |  |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1 | √ |  | JY0330 |  |  |
| 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1 | √ |  | JY0011 |  |  |
| 16 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 25 | √ |  | GB/T 17764 |  |  |
| 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 25 | √ |  | GB/T 17764 |  |  |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 16005 | 罗盘 |  | 只 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 16008 | 空盒气压表 | 多膜盒 | 台 | 1 | √ |  | JY0128 |  |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 力学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套 | 25 | √ |  | JY131 |  |  |
| 21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝，木材，不小于60cm3 | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 21003 | 运动和力实验器 | 长，短斜面，小车，小球2个、硬盒、毛巾、布 | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 21004 | 惯性演示器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 21005 | 摩擦计 |  | 套 | 25 | √ |  | JY40 |  |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 25 | √ |  | JY132 |  |  |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 |  | 套 | 25 | √ |  | JY175 |  |  |
| 21008 | 阿基米德原理及其实验器 |  | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 21010 | 连通器 |  | 个 | 1 | √ |  | JY232 |  |  |
| 21011 | 帕斯卡球 |  | 个 | 1 |  | √ | JY106 |  |  |
| 21012 | 浮力原理演示器 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 25 | √ |  | JY/T 0370 |  |  |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 25 | √ |  | JY107 |  |  |
| 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 25 | √ |  | JY133 |  |  |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 2 | √ |  | JY299 |  |  |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 21019 | 马德堡半球 |  | 套 | 2 | √ |  | JY108 |  |  |
| 21020 | 大气压系列实验器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 21021 | 压力和压强演示器 |  | 盒 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 |  | 盒 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 21030 | 杠杆 |  | 套 | 25 | √ |  | JY172 |  |  |
| 21031 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 2 | √ |  | JY134 |  |  |
| 21032 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 25 | √ |  | JY135 |  |  |
| 21033 | 滚摆 |  | 个 | 2 | √ |  | JY110 |  |  |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1 |  | √ | JY169 |  |  |
| 21035 | 力学实验盒 |  | 套 | 25 |  | √ |  |  |  |
| 21036 | 初中力学演示板 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 21038 | 手摇离心转台 |  | 台 | 1 | √ |  | JY 220 |  |  |
| 21039 | 斜面 | 100cm×10cm×1cm木质整板 | 块 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 21040 | 牛顿小车 |  | 辆 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 22 | 振动和波、热学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 25 | √ |  | JY227 |  |  |
| 22001 22003 | 音叉 | 512Hz | 套 | 25 | √ |  | JY227 |  |  |
| 22001 22003 22004 | 发音齿轮 |  | 个 | 1 | √ |  | JY224 |  |  |
|  | 单摆 | 一个摆球 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 22005 | 纵波演示器 |  | 套 | 1 |  | √ | JY0333 |  |  |
| 22007 | 声传播演示器 |  | 套 | 1 | √ |  | JY/T 0371 |  |  |
| 22008 | 超声应用演示器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 22009 | 声速测量仪 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 22010 | 钟罩 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 22201 | 量热器 |  | 套 | 2 |  | √ | JY231 |  |  |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 4 | √ |  |  |  |  |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  | 个 | 4 | √ |  | JY137 |  |  |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 |  | 套 | 1 | √ |  | JY177 |  |  |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 |  | 个 | 1 |  | √ | JY225 |  |  |
| 22207 | 固体缩力演示器 |  | 个 | 1 |  | √ | JY226 |  |  |
| 22208 | 热传导演示器 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 22209 | 双金属片 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 22212 | 声热实验盒 |  | 套 | 25 |  | √ |  |  |  |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 22214 | 手持式喇叭 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23001 | 玻棒（附丝绸） | 或有机玻棒（附丝绸） | 对 | 2 | √ |  | JY179 | 教师用 |  |
| 23002 | 玻棒（附丝绸） | 有机玻棒（附丝绸） | 对 | 25 | √ |  | JY179 | 学生用 |  |
| 23003 | 胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒（附毛皮） | 对 | 2 | √ |  | JY179 | 教师用 |  |
| 23004 | 胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒（附毛皮） | 对 | 25 | √ |  | JY179 | 学生用 |  |
| 23005 | 箔片验电器 |  | 对 | 2 | √ |  | JY202 | 教师用 |  |
| 23006 | 箔片验电器 |  | 对 | 25 | √ |  | JY202 | 学生用 |  |
| 23007 | 指针验电器 |  | 对 | 2 | √ |  | JY203 |  |  |
| 23008 | 感应起电机 |  | 台 | 1 | √ |  | JY115 |  |  |
| 23009 | 枕形导体 |  | 副 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 23010 | 小灯座 | 串并联每组至少2个 | 个 | 150 | √ |  | JY116 |  |  |
| 23011 | 单刀开关 | 串并联每组至少2个 | 个 | 150 | √ |  | JY0117 |  |  |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；和10Ω，2A； | 个 | 25 | √ |  | JY0028 |  |  |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 2 | √ |  | JY0028 |  |  |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个 | 2 | √ |  | JY0028 |  |  |
| 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 25 | √ |  | JY0029 |  |  |
| 23019 | 电阻定律演示器 |  | 台 | 1 | √ |  | JY217 | 教师用 |  |
| 23020 | 电阻定律实验器 |  | 台 | 25 | √ |  | JY217 | 学生用 |  |
| 23021 | 演示电阻箱 |  | 个 | 1 |  | √ | JY30 |  |  |
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 1 | √ |  | JY31 |  |  |
| 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 1 |  | √ | JY32 |  |  |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 2 | √ |  | JY218 |  |  |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 套 | 2 |  | √ |  |  |  |
| 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 | 25 |  | √ | JY218 |  |  |
| 23033 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 25 |  | √ | JY0117 |  |  |
| 23034 | 双刀双掷开关 |  | 个 | 1 |  | √ | JY0117 |  |  |
| 23035 | 焦耳定律演示器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 23036 | 焦耳定律实验器 |  | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 23037 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 2 | √ |  | JY/T 0364 |  |  |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | 25 |  | √ |  |  |  |
| 23040 | 发光二极管 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 23040 | 磁贴式电学演示箱（大型） | 磁贴式 | 套 | 1 |  | √ |  | 演示用 |  |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 50 | √ |  | JY0057 |  |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 4 | √ |  | JY0057 |  |  |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 4 | √ |  |  |  |  |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 24006 | 电流磁场演示器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 25 | √ |  | JY0012 |  |  |
| 24008 | 翼形磁针 |  | 对 | 25 | √ |  | JY0012 |  |  |
| 24009 | 演示原副线圈 |  | 套 | 1 | √ |  | JY120 |  |  |
| 24010 | 原副线圈 |  | 套 | 25 | √ |  | JY121 |  |  |
| 24011 | 梯形电磁铁 | 密绕细线、稀绕粗线 | 组 | 1 | √ |  | JY0013 |  |  |
| 24012 | 电磁铁实验器 |  | 台 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 1 | √ |  | JY208 |  |  |
| 24014 | 演示电磁继电器 |  | 个 | 1 |  | √ | JY50 |  |  |
| 24015 | 电磁继电器 |  | 个 | 25 | √ |  | JY51 |  |  |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 |  | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 24017 | 左右手定则演示器 |  | 个 | 1 | √ |  | JY0014 |  |  |
| 24018 | 小型电动机实验器 |  | 套 | 25 | √ |  | JY22 |  |  |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  | 个 | 2 | √ |  | JY21 |  |  |
| 24020 | 电机原理说明器 |  | 个 | 1 | √ |  | JY20 |  |  |
| 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz~20kHz，有功率输出 | 台 | 1 |  | √ | JY0362 |  |  |
| 24023 | 电学实验盒 |  | 个 | 25 |  | √ |  |  |  |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 24025 | 能的转化实验器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 24026 | 磁悬浮演示器 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 25 | 光学、原子物理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 1 | √ |  | JY0033 |  |  |
| 25002 | 凹面镜 |  | 个 | 25 | √ |  | JY138 |  |  |
| 25003 | 凸面镜 |  | 个 | 25 | √ |  | JY138 |  |  |
| 25004 | 玻璃砖 |  | 块 | 25 | √ |  | JY140 |  |  |
| 25005 | 光具座 |  | 套 | 25 | √ |  | JY0034 |  |  |
| 25006 | 光具组 |  | 套 | 25 | √ |  | JY0047 |  |  |
| 25007 | 三棱镜 |  | 个 | 25 | √ |  | JY142 |  |  |
| 25008 | 白色的色散与合成演示器 |  | 套 | 1 | √ |  | JY0310 |  |  |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 25010 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 25012 | 激光笔 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 |  | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 25101 | 紫外线作用演示器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 25102 | 红外线作用演示器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 25103 | 蒸汽箱 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 25104 | 磁贴式光学演示仪 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 物理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 1 | √ |  | JY109 |  |  |
| 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 1 | √ |  | JY222 |  |  |
| 31005 | 液压机模型 |  | 个 | 1 | √ |  | JY43 |  |  |
| 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 31008 | 汽油机模型 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 31009 | 柴油机模型 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 31010 | 磁分子模型 |  | 套 | 1 | √ |  | JY299 |  |  |
| 31011 | 电机模型 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 31012 | 电话原理模型 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10ml | 个 | 10 | √ |  | GB/T 12804 |  |  |
| 60002 | 量筒 | 50ml | 个 | 25 | √ |  | GB/T 12804 |  |  |
| 60003 | 量筒 | 100ml | 个 | 50 | √ |  | GB/T 12804 |  |  |
| 60004 | 量杯 | 250ml | 个 | 25 | √ |  | GB/T 12803 |  |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 50 | √ |  | QB/T 2561 |  |  |
| 61007 | 试管 | Ф20mm×200mm | 支 | 50 | √ |  | QB/T 2561 |  |  |
| 61023 | 烧杯 | 250ml | 个 | 50 | √ |  | GB/T15724.1 |  |  |
| 61024 | 烧杯 | 500ml | 个 | 5 | √ |  | GB/T15724.1 |  |  |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500ml | 个 | 5 | √ |  | GB/T15725.1 |  |  |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250ml | 个 | 5 | √ |  | GB/T15725.1 |  |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 62023 | 漏斗 | 90mm | 个 | 25 | √ |  | QB/T 2110 |  |  |
| 62070 | 平底管 | Ф12mm×150mm | 支 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64005 | 镊子 |  | 支 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 30 | √ |  |  |  |  |
| 64052 | 玻璃管 | Ф7~Ф8mm | 千克 | 5～15 |  | √ |  |  |  |
| 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 2 | √ |  | QB/T 1992 |  |  |
| 7 | 药品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70007 | 铁粉 |  | 克 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 70021 | 碘 |  | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 70088 | 硫酸铝钾（明矾） | 工业 | 克 | 1000 |  | √ |  |  |  |
| 70090 | 硫代硫酸钠（海波） | 试剂 | 克 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 毫升 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 72016 | 甘油 |  | 毫升 | 100 |  | √ |  |  |  |
| 72025 | 酒精 | 工业 | 毫升 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 72027 | 煤油 |  | 克 | 1500 | √ |  |  |  |  |
| 72028 | 石腊 |  | 克 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 8 | 其他实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 80102 | 电子元件（工业产品） | 电阻、 电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、导线等 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡、小电池、保险丝、保险管、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、塑料板木板、玻璃板、棉布、塑料代、塑料薄膜、纸板等 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 80108 | 钾电池 |  | 个 | 2 |  | √ |  |  |  |
| 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 25 |  | √ | GB/T 7112 |  |  |
| 80110 | 电珠（小灯泡） | 2.5V和3.8V | 个 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 80111 | 洗洁精 |  | 毫升 | 1000 |  | √ |  |  |  |
| 80112 | 蜂蜡 |  | 克 | 500 |  | √ |  |  |  |
|  | 小制作材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80131 | 模型照相机或针孔照相机 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80132 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80133 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80134 | 不倒翁、投掷装置、小蒸汽轮机 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80135 | 小乐器：橡胶筋吉他、鸟笛、排萧 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80136 | 机翼模型、潜艇模型 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80137 | 验电器、电磁铁、简单电动机 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80138 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80139 | 太阳能净水器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 科技活动材料 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 80151 | 滚上体、秤、陀螺 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80152 | 浮沉子、喷泉、虹吸管、帕斯卡圆桶 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80153 | 趣味静电实验材料 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80154 | 风筝、降落伞 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80155 | 组合棉镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80156 | 船闸模型、飞机、火箭模型、潜艇模型 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80157 | 简单机器人 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80158 | 半导体致冷器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80159 | 频闪观察器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80012 | 计算器 | 简易型 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80302 | 富兰克林沸腾球 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80295 | 沙漏记时 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80296 | 神奇记忆合金 | 四种记忆方式 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80298 | 伽利略温度计 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80290 | 仿真瓦特蒸汽机 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80291 | 能源实验平台（教师用） |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80287 | 冷热传递—温差发电 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80286 | 太阳灶模型（学生用） |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80288 | 会行驶的太阳能小车 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80263 | 太阳能发电 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80262 | 水力发电 | 学生用 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80261 | 风力发电 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 80260 | 新能源小屋 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 |  | 支 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 81004 | 尖咀钳 |  | 把 | 25 | √ |  | QB/T 2442.3 |  |  |
| 81005 | 电工刀 |  | 把 | 1 | √ |  | QB/T 2208 |  |  |
| 81006 | 手摇钻 |  | 个 | 1 | √ |  | QB/T 2210 |  |  |
| 81007 | 木锉 |  | 个 | 1 | √ |  | QB/T 2569.6 |  |  |
| 81008 | 木工锯 |  | 把 | 1 | √ |  | QB/T 2094.3 |  |  |
| 81009 | 木工锤 |  | 把 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81010 | 铇 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81011 | 斧 |  | 把 | 1 | √ |  | QB/T 2565.5 |  |  |
| 81012 | 钢手锯 |  | 把 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 2 | √ |  | QB/T 2207 |  |  |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 把 | 1 | √ |  | QB/T 2442.1 |  |  |
| 81015 | 手锤 |  | 把 | 1 | √ |  | HB 3252 |  |  |
| 81016 | 錾子 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81017 | 锉刀 |  | 个 | 1 | √ |  | GB/T 5806 |  |  |
| 81018 | 三角锉刀 |  | 个 | 1 | √ |  | GB/T 5806 |  |  |
| 81019 | 什锦锉 |  | 套 | 1 | √ |  | GB/T 5806 |  |  |
| 81020 | 活动扳手 |  | 把 | 2 | √ |  | GB/T 4440 |  |  |
| 81021 | 手剪 |  | 把 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81022 | 直角尺 |  | 个 | 1 | √ |  | GB/T 6092 |  |  |
| 81023 | 高度游标卡尺 |  | 个 | 1 | √ |  | GB/T 1214.3 |  |  |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 2 | √ |  | QB/T 2567 |  |  |
| 81025 | 平口钳 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81026 | 台钻 | Ф1~Ф13mm | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81027 | 手电钻 | Ф1~Ф13mm | 台 | 1 | √ |  | GB/T 5580 |  |  |
| 81028 | 钻头 | Ф1~Ф13mm | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 | √ |  | QB/T 1558.2 |  |  |
| 81031 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 | 1 | √ |  | JB/T 4143 |  |  |
| 81031 | 钳工工作台 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 |  | 件 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 82002 | 护目镜 | 实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害 | 个 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 82006 | 手套 |  | 双 | 适量 | √ |  |  |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（化学）装备标准

表1 化学实验室、功能室面积及间数要求

| 序号 | 室 别 | 每间使用面（㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 化学实验室/探究室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 2 | 仪器室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 3 | 准备室（含实验员室） | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 药品室 | 每间不小于24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 数字化探究实验室 | 每间不小于90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |

说明：⑴化学实验室和功能室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。⑵“必配”为各学校必须配置，“选配”是学校在达到必配的基础上，根据学校实际情况配备。⑶实验室和功能室每间面积均为最小值，实际建设中面积均不得小于该值。

1 化学实验室建筑要求

（1）地面：各室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑，化学实验室的地面应耐酸碱腐蚀。化学实验室、准备室的地面应设地漏。

（2）门窗：应根据人流安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门窗上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。实验室的窗台适宜高度900mm-1000mm,实验室的窗台墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

（3）综合布线系统：室内有水源、电源的应设总控制阀。实验室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建实验室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置，配备一定数量的信息端口。

（4）电源：采用通风到桌的化学实验室，应单独设置三相动力电源，独立控制。

（5）用电负荷：实验室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

表1-1 化学实验室环境要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采光 | 应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。化学准备室应至少有一个向阳的窗户。 |
| 2 | 照明 | 实验台面的平均照度应符合GB50034的有关要求不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7；灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm，不宜用裸灯。 |
| 3 | 遮光 | 窗户安装材质防火避光的窗帘。 |
| 4 | 温度 | 室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃--28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
| 5 | 通风换气 | 实验室、准备室的换气次数应符合GB17226的有关要求不低于4次/时，宜采取各种有组织的自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于0.15%；必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施：采用排风扇时，排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于300mm。风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施，室内的一面应设防护罩。 |
| 6 | 环保 | 室内环境噪声不大于65dB；新建、改建、扩建实验室及附属用房时，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值；实验废液应收集并进行委托处理，经处理后方可排放。排放应达到国家废水综合排放水质标准。 |
| 7 | 环境 | 化学实验室环境布置应有较高的文化品位，且要突出科目特点，营造良好的科学 研究、探索和学术氛围，具有启迪作用。 |
| 8 | 安全 | 各室应备有效的消防设施。每个化学实验室应分别设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换。 |

2 化学实验室固定设施与布置要求

2.1 基本要求

⑴书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm--1100mm。

⑵讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于650mm,高度宜为200mm。

⑶电源：实验室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。

⑷水源：各室应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

⑸通讯：根据实际情况设一处或多处网络接口。

⑹多媒体教学设备：实验室内设置多媒体教学设备，应符合GB8772的有关要求。观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电子屏幕尺寸的4倍-11倍为宜。观看的水平斜视不宜超过45°，仰角不宜超过30°。

2.2实验室布置

⑴同一学科的实验室、仪器室、准备室宜布置在同一层面，化学实验室宜设置在一层。

⑵实验室第一排实验台的前沿与书写板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与书写板远端形成的水平视角不应小于30°。最后一排实验台的后沿距后墙不应小于1200mm,与书写板的水平距离不应大于11000mm。

⑶实验室两实验台间前后的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于1300mm；超过四人双侧操作时，不应小于900mm。

⑷实验纵向走道的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于900mm。

⑸实验室实验台端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于550mm。

⑹学校在进行实验室布置时，应结合学科特点，充分体现科学性、合理性、安全性。

3 化学实验室及各功能室配置要求

化学实验室是提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包含化学实验室（探究室）、仪器室、药品室、准备室（含实验员室）等配套设施。

表3-1各室功能

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学实验室/探究室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地。 | 上下水管、排风设备到室，可配移动式多媒体设备、网络信息端口。 | 实验桌放置位置依需要而定，宜设置在一层。实验时前后门保持畅通。 |
| 2 | 仪器室 | 存放仪器、设备。 | 通风、防火、防盗。 | 与相应实验室相邻。 |
| 3 | 药品室 | 存放药品试剂。 | 通风、防火、防腐、防盗、防光线直射。 | 宜朝北。 |
| 4 | 准备室（含实验员室） | 进行实验准备，实验员办公及仪器设备维护。 | 水、电、通风设备到桌，实验员办公设备、管理用计算机及修理用必备工具，配网络信息端口。 | 与仪器室相邻，不能与药品室合并使用。 |
| 5 | 数字化实验室 | 进行数字化实验的场地 | 上下水管、排风设备到室，可配移动式多媒体设备、数据采集分析系统、模拟实验装备以及网络信息端口。 | 实验桌放置位置依需要而定，宜设置在一层。实验时前后门保持畅通。 |

3.1 化学实验室/探究室

3.1.1 环境设计要求

（1）采用排气扇强制排风，其中一间实验室安装抽排气系统。实验室内的排气扇应设在外墙靠地面处。排气扇的中心距地面不宜小于300mm。排气扇洞口靠室外的一面应设挡风措施，室内的一面应设防护罩。

（2）演示讲台和所有学生实验台均设供排水装置。

（3）符合“实验室建设环境的基本要求”。

3.1.2 设备装备配置标准

表3-2化学实验室/探究室设备装备配置要求

| 序号 | 名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2400mm×700mm×950mm，配三联鹅颈管水嘴和防堵、防臭水池，配220V插座 | 张 | 1 | 防酸碱、耐磨、防水、阻燃面板，配220V电源 |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 配电到桌 |
| 4 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 计算机 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 6 | 显示设备 | 可配置移动式 | 套 | 1 | 演示实验室配备 |
| 7 | 水嘴、水池 | 设单联鹅颈管水嘴、和防堵、防臭水池 | 套 | 15 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 1200mm×600mm×780mm | 张 | 25 |  |
| 9 | 学生实验凳 |  | 个 | 50 |  |
| 10 | 排风扇 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 沙桶 | ≥10升 | 只 | 1 |  |

3.2 化学仪器室

3.2.1 环境设计要求

（1）采用自然通风及排气扇强制排风。提倡安装抽排气系统。

（2）仪器室宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

（3）符合“实验室建设环境的基本要求”。

3.2.2 设备装备配置标准

表3-3化学仪器室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 |  | 个 | 10 | 根据需求配置 |
| 2 | 教学仪器设备 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 抽排气装置 |  | 套 | 1 | 必配 |

3.3 化学准备室

3.3.1 环境设计要求:

（1）准备台有水源，室内有控制水源总开关。

（2）配备废液处理装置，实验中废液应收集，经集中处理后排入污水管道。

（3）配备洗眼器和急救箱，急救箱中的药品应确保在有效期内。

（4）准备室宜与相应仪器室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

（5）符合“实验室建设环境的基本要求”。

3.3.2 设备装备配备标准

表3-4化学准备室（含实验员室）设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备实验台 | 2400mm×1000mm×850mm | 张 | 1 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 2 | 水嘴、水池 | 三联鹅颈管水嘴和防堵、防臭水池，排水管有过滤装置 | 套 | 1 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 通风柜 | 做有毒气实验用 | 个 | 1 | 内配水池，配单相电源插座，与总排风管道相通 |
| 4 | 抽排气系统 |  | 套 | 1 | 必配 |
| 5 | 仪器柜 |  | 个 | 2 | 根据需求配置 |
| 7 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工工具 | 套 | 1 | 配二、三孔电源插座 |
| 8 | 沙桶 | >或=10升 | 只 | 1 |  |
| 9 | 资料柜 |  | 个 | 1 |  |

3.4 化学药品室（含危险药品室）

表3-5化学药品室（含危险药品室）设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品柜 | 900mm×450mm×1800mm | 个 | 10 | 根据需求配置 |
| 2 | 危险药品柜 | 危险品专用柜 | 个 | 2 | 具有电子恒温报警功能 |
| 3 | 抽排气系统 |  | 套 | 1 | 必配 |
| 4 | 沙桶 | >或=10升 | 只 | 1 |  |

说明：⑴有条件学校的化学药品室(橱)内可安装自动(强制)通风、排气系统，采用机械柜顶抽排气方式，安装排气管道。

⑵化学药品不能和化学专用仪器、模型、标本存放一起。

3.5 数字化实验室（选配）

表3-6数字化电子探究实验室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 | 根据需求配置 |
| 2 | 演示讲台 | 2400mm×700mm×950mm | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 电源系统 | 配电到桌 | 套 | 1 | 每桌设单相插座1套 |
| 4 | 计算机 | 当前主流配置 | 台 | 13 |  |
| 5 | 计算机数据采集处理系统 | 传感器、数据采集器、软件等 | 套 | 13 | 根据需求配置 |
| 6 | 模拟实验装备 |  | 套 | 1 | 根据需求配置 |
| 7 | 多媒体教学触控一体机 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 水嘴、水池 | 鹅颈水嘴、防堵、防臭水池 | 套 | 若干 |  |
| 9 | 学生操作台（带凳子） | 尺寸根据教学需要 | 张 | 13 | 学生以4人一组 |
| 10 | 抽排气系统 |  | 套 | 若干 |  |
| 11 | 实验教学资料 |  | 套 | 若干 |  |
| 12 | 仪器橱 |  | 个 | 若干 | 放置仪器和学生作品 |
| 13 | 资料柜 |  | 个 | 若干 | 放置资料 |

4 初级中学化学教学仪器配备标准

表4-1 初中化学教学仪器配备标准（按每班50人，25个实验小组的标准配备）

| 编号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代码 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 0 | 视听 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数字展台 |  | 台 | 1 | √ |  | JY/T0363 |  |  |
|  | 电子白板 |  | 副 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 7 | 银幕 |  | 幅 | 1 |  | √ | GB/T 13982 |  |  |
| 1 | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01001 | 计算机 | 当前主流配置 | 台 | 1-9 | √ |  | GB/T 9813 |  |  |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 智能接口，温度、湿度、pH值、溶解氧、光等传感器，在线和离线系统，配套专用实验仪器 | 套 | 13 |  | √ |  |  |  |
| 2 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 02003 | 打孔夹板 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02004 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02005 | 手摇钻孔器 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02006 | 电动钻孔器 |  | 台 | 1 |  | √ |  | 可代替02005 |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 辆 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02070 | 电动离心机 |  | 台 | 1 |  | √ | JB 6827 | 可代替02071 |  |
| 02071 | 离心沉淀器 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | 座式 | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 02077 | 电加热器 |  | 个 | 1 | √ |  | GB 4706.22 |  |  |
| 02081 | 蒸馏水器 |  | 台 | 1 | √ |  | YY/T0280 |  |  |
| 02082 | 恒温水浴锅 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 02083 | 列管式烘干器 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02084 | 烘干器 |  | 台 | 1 |  | √ |  | 可代替02083 |  |
| 02086 | 电冰箱 | 直冷式，总容积≥150L，冷冻室容积大于冷藏室。 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 02102 | 注射器 | 10ml，塑料 | 只 | 25-50 | √ |  | GB 15810 |  |  |
| 02116-1 | 透明水槽 |  | 只 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250ml | 个 | 2-4 | √ |  |  |  |  |
| 02122 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
| 02123 | 实验用品提篮 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13-50 | √ |  |  | 可自制 |  |
| 3 | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 套 | 25-50 | √ |  | JY167 | 或称铁架台 |  |
| 03004 | 升降台 |  | 个 | 30-50 | √ |  |  |  |  |
| 03005 | 万能夹 |  | 个 | 5 | √ |  |  |  |  |
| 03006 | 三脚架 |  | 个 | 13-50 | √ |  |  |  |  |
| 03007 | 泥三角 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 03008 | 试管架 |  | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 03009 | 漏斗架 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 03010 | 滴定台 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 03011 | 滴定夹 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 03012 | 多用滴管架 | 与多用滴管配套 | 个 | 13-50 | √ |  |  |  |  |
| 4 | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04001 | 学生电源 | 直流1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 13-15 |  | √ | JY 0361 | 可与物理共用 |  |
| 04005 | 教学电源 | 交流 2V～12V，5A每2V一档；直流 1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 台 | 1 | √ |  | JY 0361 | 可与物理共用 |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 13-50 | √ |  |  |  |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 | √ |  | QB/T 2087 |  |  |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 |  | √ | JB/T 5374 |  |  |
| 11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 1 |  | √ | JB/T 5374 |  |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃~100℃ | 支 | 30-60 | √ |  | JJG 130 |  |  |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃~200℃ | 支 | 1 | √ |  | JJG 130 |  |  |
| 13007 | 数字测温计 | —30℃～ 200℃ | 支 | 1 |  | √ | JJG 855 |  |  |
| 15 | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 个 | 1 | √ |  | JB/T 9283 |  |  |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级。可悬于磁性黑板上。 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010 | 干湿计 |  | 个 | 9-25 | √ |  |  |  |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 1 | √ |  | GB/T 17764 |  |  |
| 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 1 | √ |  | GB/T 17764 |  |  |
| 16003 | 酸度计（pH计） | 笔式，测量范围pH0.0～14 | 台 | 1 |  | √ | GB/T 11165 |  |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26001 | 水电解演示器 | 30mL，铂电极 | 台 | 2-5 | √ |  |  |  |  |
| 26002 | 水电解实验器 |  | 台 | 13-50 | √ |  |  | 可自制 |  |
| 26003 | 原电池实验器 |  | 个 | 13-50 | √ |  |  | 可自制 |  |
| 26004 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式 | 台 | 2-5 |  | √ |  |  |  |
| 26005 | 贮气装置 |  | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 |  | 个 | 13-50 |  | √ |  |  |  |
| 26009 | 分子间隔实验器 |  | 件 | 13-50 | √ |  |  |  |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 |  | 套 | 13-50 | √ |  |  |  |  |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 1 |  | √ |  | 与02001配用 |  |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用，6升 | 套 | 1-2 | √ |  |  |  |  |
| 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | 9-25 |  | √ |  |  |  |
| 26019 | 气体实验微型装置 | 微型玻璃仪器,完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳等多种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 1-2 |  | √ |  |  |  |
| 26041 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32001 | 炼铁高炉模型 |  | 个 | 1 |  | √ | JY 0305 |  |  |
| 32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套 | 1-13 | √ |  |  |  |  |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳—60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 1-13 |  | √ |  |  |  |
| 32009 | 纳米碳管的结构模型 | 演示用，组装好 | 套 | 2-5 |  | √ |  |  |  |
| 4 | 标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维 | 盒 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 42007 | 复合材料标本 | 标本固定在无色透明面的标本盒内，包括玻璃钢、碳纤维等不少于6种复合材料标本 | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 教学挂图 |  |  |  |  |  |  | 图片 |  |
| 52001 | 走进化学实验室 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 52002 | 身边的化学物质 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 52003 | 物质构成的奥秘 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 52005 | 化学与社会发展 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 523 | 教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52301 | 初中化学多媒体教学软件 |  | 套 | 1-3 |  | √ |  |  |  |
| 524 | 图书、手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10ml | 个 | 25-50 | √ |  | GB/T 12804 |  |  |
| 60002 | 量筒 | 50ml | 个 | 13-50 | √ |  | GB/T 12804 |  |  |
| 60003 | 量筒 | 100ml | 个 | 2 | √ |  | GB/T 12804 |  |  |
| 60004 | 量筒 | 500ml | 个 | 2 | √ |  | GB/T 12804 |  |  |
| 60012 | 量杯 | 250ml | 个 | 1 | √ |  | GB/T 12803 |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 1 | √ |  | GB/T 12806 |  |  |
| 60024 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 1 | √ |  | GB/T 12806 |  |  |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25ml | 支 | 1 | √ |  | GB/T 12805 |  |  |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25ml | 支 | 1 | √ |  | GB/T 12805 |  |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 | Ф12mm×70mm | 支 | 250-500 | √ |  | GB/T 2561 |  |  |
| 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 250~500 | √ |  | GB/T 2561 |  |  |
| 61003 | 试管 | Ф18mm×180mm | 支 | 75-150 | √ |  | GB/T 2561 |  |  |
| 61005 | 试管 | Ф20mm×200mm | 支 | 75-150 | √ |  | GB/T 2561 |  |  |
| 61007 | 试管 | Ф32mm×200mm |  | 10 | √ |  | GB/T 2561 |  |  |
| 61008 | 具支试管 | Ф20mm×200mm | 支 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | Ф15 mm×150mm | 支 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 61010 | 硬质玻璃管 | Ф20mm×250mm | 支 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 25ml | 个 | 75-150 | √ |  | GB/T15724.1 |  |  |
| 61021 | 烧杯 | 50ml | 个 | 75-150 | √ |  | GB/T15724.1 |  |  |
| 61022 | 烧杯 | 100ml | 个 | 75-150 | √ |  | GB/T15724.1 |  |  |
| 61023 | 烧杯 | 250ml | 个 | 50-100 | √ |  | GB/T15724.1 |  |  |
| 61024 | 烧杯 | 500ml | 个 | 3-5 | √ |  | GB/T15724.1 |  |  |
| 61025 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 3 | √ |  | GB/T15724.1 |  |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250ml | 个 | 13-50 | √ |  | GB/T15725.1 |  |  |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250ml | 个 | 3 | √ |  | GB/T 5725.1 |  |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 10 | √ |  | GB/T 5725.1 |  |  |
| 61042 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 10 | √ |  | GB/T15725.1 |  |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 个 | 2 | √ |  | GB/T15725.5 |  |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 62005 | 抽气管 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 | √ |  | GB/T 15723 |  |  |
| 62007 | 气体发生器 | 250ml | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 2 | √ |  | QB/T 2109 |  |  |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，Ф18mm×150mm | 支 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3 | √ |  |  |  |  |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100ml | 个 | 2 | √ |  | QB/T 2110 |  |  |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50ml | 个 | 2 | √ |  | QB/T 2110 |  |  |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62073 | 滴管 |  | 支 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 62074 | 离心管 |  | 支 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 4 | √ |  |  |  |  |
| 62076 | 干燥管 | U型，Ф15mm×150mm | 支 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62091 | 圆水槽 | Ф200mm×100mm | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62092 | 圆水槽 | Ф270mm×140mm | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Ф150mm×280mm | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 63 | 容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125ml | 个 | 100-200 | √ |  |  |  |  |
| 63003 | 集气瓶 | 250ml | 个 | 20 | √ |  |  |  |  |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250ml | 个 | 5 | √ |  |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 60ml | 个 | 170-300 | √ |  |  |  |  |
| 63012 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 20-50 | √ |  |  |  |  |
| 63013 | 广口瓶 | 250ml | 个 | 20-40 | √ |  |  |  |  |
| 63014 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 2-5 | √ |  |  |  |  |
| 63015 | 广口瓶 | 60ml | 个 | 30-50 | √ |  |  |  |  |
| 63016 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 5-20 | √ |  |  |  |  |
| 63017 | 广口瓶 | 250ml | 个 | 5-10 | √ |  |  |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 60ml | 个 | 50-70 | √ |  |  |  |  |
| 63022 | 细口瓶 | 125ml | 个 | 200-350 | √ |  |  |  |  |
| 63023 | 细口瓶 | 250ml | 个 | 10-20 | √ |  |  |  |  |
| 63024 | 细口瓶 | 500ml | 个 | 2-5 | √ |  |  |  |  |
| 63025 | 细口瓶 | 1000ml | 个 | 2-5 | √ |  |  |  |  |
| 63026 | 细口瓶 | 3000ml | 个 | 2-3 | √ |  |  |  |  |
| 63027 | 细口瓶 | 60ml | 个 | 5-10 | √ |  |  |  |  |
| 63028 | 细口瓶 | 125ml | 个 | 20-50 | √ |  |  |  |  |
| 63029 | 细口瓶 | 250ml | 个 | 5-10 | √ |  |  |  |  |
| 63030 | 细口瓶 | 500ml | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 63031 | 细口瓶 | 1000ml | 个 | 1-2 | √ |  |  |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 10-20 | √ |  |  |  |  |
| 63042 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 70-150 | √ |  |  |  |  |
| 63043 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 5 | √ |  |  |  |  |
| 63044 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 20-30 | √ |  |  |  |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30ml | 个 | 3 | √ |  |  |  |  |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 64005 | 镊子 |  | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 64007 | 止水皮管夹 |  | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 13-50 | √ |  |  |  |  |
| 64042 | 药匙 |  | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64051 | 玻璃管 | Ф5~Ф6mm | 千克 | 4-6 | √ |  |  |  |  |
| 64052 | 玻璃管 | Ф7~Ф8mm | 千克 | 3-5 | √ |  |  |  |  |
| 64053 | 玻璃棒 | Ф3~Ф4mm | 千克 | 2-4 | √ |  |  |  |  |
| 64054 | 玻璃棒 | Ф5~Ф6mm | 千克 | 2-4 | √ |  |  |  |  |
| 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 5-10 | √ |  |  |  |  |
| 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 3 | √ |  |  |  |  |
| 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 20-60 | √ |  |  |  |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 20~30 | √ |  |  |  |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 13-50 | √ |  |  |  |  |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 3 | √ |  |  |  |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7ml×9 | 个 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 64093 | 井穴板 | 6孔，5ml×6，带双导气管的井穴塞 | 个 | 13-50 | √ |  |  |  |  |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4ml | 支 | 300-1000 | √ |  |  |  |  |
| 7 | 药品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 一般无机（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70001 | 铝片 |  | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 70002 | 铝箔 |  | 克 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 70003 | 铝丝 |  | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 70004 | 锌粒 | 工业 | 克 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 70006 | 铁丝 |  | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70008 | 锡粒 |  | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70009 | 铅粒 |  | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70010 | 紫铜片 |  | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70011 | 铜丝 |  | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 70022 | 活性炭 |  | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 70043 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 工业 | 克 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 70088 | 硫酸铝钾（明矾） | 工业 | 克 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 70097 | 硫酸锌 | 试剂 | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 71 | 一般无机 （二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 71004 | 大理石 |  | 克 | 2000 | √ |  |  |  |  |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 500 | √ |  |  | 化肥 |  |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 50 |  | √ |  |  |  |
| 71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 71043 | 氧化钙（生石灰） |  | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 71044 | 氢氧化钙（熟石灰） |  | 克 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 71045 | 碱石灰 |  | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 72 | 一般有机、指示剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般有机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 72021 | 葡萄糖 |  | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 30 | √ |  |  |  |  |
| 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 72028 | 石蜡 | 液体 | 毫升 | 500 |  | √ |  |  |  |
| 指示剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 5 | √ |  |  |  |  |
| 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 5 | √ |  |  |  |  |
| 72061 | pH广试纸 | 1~14 | 本 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 5 | √ |  |  |  |  |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 5 | √ |  |  |  |  |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 5 | √ |  |  |  |  |
| 73 | 易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73003 | 汽油 |  | 毫升 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 74 | 易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74001 | 红（赤）磷 |  | 克 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 74012 | 镁条 |  | 克 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 74060 | 黄（白）磷 |  | 克 | 5 | √ |  |  | 有毒 |  |
| 75 | 氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 毫升 | 1500 | √ |  |  | 氧化剂 |  |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 1500 | √ |  |  |  |  |
| 75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 1500 | √ |  |  |  |  |
| 75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
| 75013 | 硝酸汞 | 试剂 | 克 | 25 |  | √ |  | 有毒 |  |
| 75017 | 硝酸钡 | 试剂 | 克 | 25 |  | √ |  | 有毒 |  |
| 76 | 毒害品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 100 |  | √ |  |  |  |
| 77 | 腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 500 | √ |  |  | 氧化剂 |  |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 | √ |  |  |  |  |
| 77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 2000 | √ |  |  |  |  |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1500 | √ |  |  |  |  |
| 77012 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 3000 | √ |  |  |  |  |
| 77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 250 | √ |  |  | 有毒 |  |
| 77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 100 |  | √ |  |  |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 2000 | √ |  |  |  |  |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 把 | 1 | √ |  | QB/T 2442.1 |  |  |
| 81015 | 手锤 |  | 把 | 1 | √ |  | HB 3252 |  |  |
| 81017 | 锉刀 |  | 个 | 1 | √ |  | GB/T 5806 |  |  |
| 81026 | 台钻 | 直柄短麻花钻头，带机架，单相 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 81032 | 剪刀 |  | 把 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 81052 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 81206 | 吹风机 | 最大功率不小于1500W，三档调节。恒温，冷热风双项选择。配集风嘴和散风嘴两种。 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81208 | 榨汁器 | 电动,水果型 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 82003 | 护目镜 |  | 个 | 52 | √ |  |  |  |  |
| 82004 | 防护面罩 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82005 | 防毒口罩 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82007 | 耐酸手套 |  | 双 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82009 | 洗眼器 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82011 | 实验防护屏 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 83 | 自备材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83201 | 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、铁钉、棉花、牛奶、鸡蛋等 |  |  |  |  |  |  |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（生物）装备标准

表1 初级中学教育技术装备（生物）指标及设置分类

| 序号 | 室别 | 每间使 用面积（㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 生物实验室 | 90 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | √ |  |  |
| 2 | 仪器室 | 45 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | √ |  |  |
| 3 | 准备室（含实验员室） | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 标本模型室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 培养室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 创新实验室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 7 | 生物园地 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |

说明：⑴生物实验室和功能室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。⑵“必配”为各学校必须配置，“选配”是学校在达到必配的基础上，根据学校实际情况配备。⑶实验室和功能室每间面积均为最小值，实际建设中面积均不得小于该值。

1生物实验室建筑基本要求

⑴地面：各室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀。生物实验室、准备室的地面应设地漏。

⑵门窗：应根据人流安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门窗上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。实验室的窗台适宜高度900mm--1000mm,实验室的窗台墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

⑶综合布线系统：室内有水源、电源的应设总控制阀。实验室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建实验室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。

⑷通风：采用通风到桌的生物实验室,应单独设置三相动力电源，独立控制。

⑸用电负荷：实验室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

2生物实验室环境要求

表2-1生物实验室环境要求

| 序号 | 项目 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光 | 基本要求 | 应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。生物准备室应至少有一个向阳的窗户，存放生物标本的仪器室宜为北布置。 |
| 2 | 照明 | 基本要求 | 实验台面的平均照度应符合GB50034的有关要求不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7。灯具悬挂高度距实验台面不应低于１７００mm,不宜用裸灯。书写板宜设局部照明，书写板面的平均照度应符合GB50034的有关要求不低于500lx,照度均匀度不低于0.7。实验台上若设计局部照明，前排灯不应对后排学生视线产生直接炫光。 |
| 3 | 遮光 | 基本要求 | 窗户装窗帘。 |
| 4 | 温度 | 基本要求 | 室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃--28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
| 5 | 通风换气 | 基本要求 | 实验室、准备室的换气次数应符合GB17226的有关要求不低于4次/时，宜采取各种有组织的自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于0.15%。必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施：采用排风扇时，排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于300mm。风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施，室内的一面应设防护罩。若采用排风到桌装置时，风速应连续可调，各风罩口风速应基本一致，最大风速下可实现换气次数不低于10次/时。 |
| 6 | 环保 | 基本要求 | 室内环境噪声不大于55dB。新建、改建、扩建实验室及附属用房时，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值。实验废液应收集并进行委托处理，经处理后方可排放。排放应达到国家废水综合排放水质标准。 |
| 7 | 安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。每个化学、生物实验室应分别设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换。 |

3生物实验室固定设施与布置

3.1 基本要求

⑴书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm--1100mm。

⑵讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于650mm,高度宜为200mm。

⑶电源：实验室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。

⑷水源：各室应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置和地漏。

3.2 规划建议

⑴气源：可根据需要设置气源，并应有一定的安全措施。

⑵通讯：可根据实际情况设一处或多处网络接口。

⑶多媒体设备：实验室内设置多媒体设备，应符合GB8772的有关要求。观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电子屏幕尺寸的4倍-11倍为宜。观看的水平斜视不宜超过45°，仰角不宜超过30°。

⑷教学屏幕：实验室内安装屏幕时，屏幕下沿距讲台面不应低于1100mm,屏幕的宽度宜为屏幕垂直直面至最后一排座椅距离的1/6。

3.3 生物实验室布置

⑴实验室、仪器室、准备室宜布置在同一层面。⑵实验室第一排实验台的前沿与书写板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与书写板远端形成的水平视角不应小于30°。最后一排实验台的后沿距后墙不应小于1200mm,与书写板的水平距离不应大于11000mm。⑶实验室两实验台间前后的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于900mm；超过四人双侧操作时，不应小于1300mm。⑷实验纵向走道的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于900mm。⑸实验室实验台端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于550mm。⑹学校在进行实验室布置时，应结合学科特点，充分体现科学性、合理性、安全性。

4生物实验室及各功能室配置要求

生物实验是学生进行科学探究的重要方式，生物实验室则是学生学习和进行实验的主要场所，是生物探究学习的主要资源。生物实验室及各功能室的功能、配备要点见下表。

表4-1 生物实验室及各功能室功能

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地。 | 配电到桌、配音视频设备、解剖室上下水管到讲台和学生桌等。 | 实验桌放置位置以需要而定 |
| 2 | 仪器室 | 存放仪器设备、各种模型、标本。 | 通风、防火、防盗设备。 | 与相应实验室相邻。 |
| 3 | 准备室 | 进行实验准备及仪器设备维护。 | 水、电到准备台，及修理用必备工具。 | 与仪器室相邻。 |
| 4 | 实验员室 | 实验员办公 | 实验员办公设备、有网络信息口、管理用计算机。 |  |
| 5 | 标本模型室 | 存放动、植物模型、标本。 | 柜架或模拟生态场地。 | 做好防潮、隔热、降温、防虫、防鼠等措施（选配）。宜设置换气装置。 |
| 6 | 培养室 | 进行植物组织培养,微生物培养等培养。 | 宜设置超净工作台、培养架、高压灭菌锅、接种环等培养设备。 | 设置适宜的培养环境，应位于向光一面。通风、采光好。 |
| 7 | 创新实验室 | 基于计算机平台，使用先进测量技术，具有数字化、信息化、探究性等功能。 | 传感器、数据采集器、软件等设备。 | 可根据需要选配生物数字化探究实验室 、生物数码显微镜室、室内无土栽培室等功能室。 |
| 8 | 生物园地 | 进行植物栽培和动物养殖 | 各种种植和饲养工具 | 环境应通风、采光好。 |

4.1 生物实验室

（1） 环境设计要求

①解剖室污水排入污水管道。②实验室的窗宜为南向或东南布置。③若配备的显微镜不带光源，学生实验桌要设局部照明。④第一排实验台前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm，边坐的学生与黑板远端的水平视角不应小于30°；最后一排实验台的后沿距后墙不应小于1200mm，与黑板的水平距离不应大于11000mm。⑤采用排气扇排风，其中有一间实验室可设置安装到实验桌的排气系统。⑥符合“实验室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备配备要求

表4-2 生物实验室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合演示台 | 2400mm×700mm×1050mm | 张 | 1 | 带椅，配水槽，防酸碱、阻燃面板 |
| 2 | 视频展示台 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 计算机 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 显示设备 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源、照明系统 |  | 套 | 1 | 到演示台和学生实验桌 |
| 6 | 学生实验桌 |  | 张 | 25 | 配凳，配水槽，防酸碱、阻燃面板 |
| 7 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 |  |
| 8 | 换气装置 | 单向，大功率换气扇。或排气系统。 | 套 | 4 |  |

注：⑴实验室应考虑综合布线系统。⑵计算机用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要。⑶采用电光源显微镜的实验桌应增设电源插座。

4.2 生物仪器室

（1）环境设计要求

①仪器室宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

②符合“实验室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备配备要求

表4-3生物仪器室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学仪器设备柜 | 1000mm×500mm×2000mm | 个 | 20 | 数量可按实际需要增加 |
| 2 | 教学仪器设备 |  | 套 | 1 |  |

4.3 生物准备室

（1）环境设计要求

①准备台有水源，室内有控制水源总开关。

②准备台上设计各种电源插座，室内有控制电源总开关、漏电保护器等。

③至少有一个向阳的窗户。便于通风，有排风换气装置。

④准备室宜与相应仪器室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

⑤符合“实验室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备配备要求

表4-4生物准备室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备实验台 | 2400mm×1000mm×850mm | 张 | 1 | 带水槽 |
| 2 | 网络信息口 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 仪器小车 |  | 辆 | 1 | 运送仪器设备用 |
| 4 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 5 | 换气装置 | 单向，大功率换气扇。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 常用维修工具 | 金木、电工、木工工具 | 套 | 1 |  |
| 8 | 维修工作台 | 实木 | 张 | 1 | 设单相电源插座1套 |
| 9 | 空调 |  | 台 | 1 | 选配 |

4.4标本模型室配置要求

（1）环境设计要求

①室内无阳光直射，位置宜朝北，要明亮、通风，有排风换气装置。 ②室内温度不高于300C为宜，安装窗帘，建议安装空调。 ③符合“实验室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备配备要求

表4-5 标本模型室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本、模型柜 |  | 个 | 若干 | 便于学生观察 |
| 2 | 干湿度计 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 遮光窗帘 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 换气扇 | 单向，大功率 | 台 | 1 | 必配 |

4.5培养室配置要求（必配）（以植物组织培养室和微生物培养室配置要求为例）

（1）环境设计要求

①培养室应设置在采光好的阳面房间，阳光能照射，门窗通风。培养室内宜设置准备

间、无菌操作间、培养间、缓冲间等3-4间实验间，总面积不小于90平米，这是进行植物组织培养,微生物培养实验的基本条件。②培养室围护结构内表面必须光滑耐腐蚀、防水，以易于消毒清洁。地面应无渗漏，宜铺设地板胶，不宜使用地砖和水磨石等有缝隙地面。实验台表面应防水，耐腐蚀、耐热。③符合“实验室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备配备要求

表4-6 植物组织培养室和微生物培养室配置要求（必配）

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验准备台 | 2600mm×1500mm×850 mm台面安装电源插座,水槽及水嘴 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验凳 |  | 个 | 10 |  |
| 3 | 净化通风系统 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 恒温培养箱 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 超净工作台 |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 紫外杀菌警示灯 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 智能光照培养架 |  | 个 | 2 |  |
| 8 | 智能光照培养箱 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 培养皿 |  | 套 | 30 |  |
| 10 | 玻璃棒 |  | 根 | 若干 |  |
| 11 | 接种环 |  | 个 | 5 |  |
| 12 | 酒精灯 |  | 个 | 5 |  |
| 13 | 高压锅 |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 琼脂 |  | 斤 | 若干 |  |
| 15 | 普通蒸锅 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 电磁炉 |  | 个 | 1 |  |
| 17 | 实验工具 | 实验所需见表5 |  |  |  |
| 18 | 试剂药品 | 实验所需见表5 |  |  |  |

4.6创新实验室（选配）（可选配生物数码显微镜室或生物数字化探究实验室）

（1）环境设计要求

①室内四面墙上均应设多用安全电源插座。②有网络接口。③符合“实验室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备配备要求

表4-7 生物数码显微实验室配置要求（选配）

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码显微镜示教系统 | ①置一体化数码摄像系统，≥300 万像素，USB信号传输。②物 镜：4X，10X，40X；100X。③目镜：带有指针定位10X。④照明：亮度可调的LED光源。 | 台 | 1 | 教师用 |
| 2 | 智能一体化数码显微镜 | ①物镜：4X；10X；40X；100X。 ②目镜：带有指针定位10X。③照明：亮度可调的LED照明系统。④智能液晶平板：便携式智能平板电脑输出，≥7寸点触式液晶显示屏。 | 台 | 25 | 每2个学生一台 |
| 3 | 互动控制系统软件 | 三种监控通道模式：教师可以监控学生显微镜下图象，电脑屏幕图象。整个通道包括教师图像，学生图像，学生屏幕，并能一键切换。 | 套 | 1 | 用于从老师电脑上观察学生端屏幕。 |
| 4 | 学生图像分析软件 | ①像采集：可对实时视频图像进行 捕捉、自动间隔捕捉、录像。②图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印及相册管理等功能。图像支持JPEG/TIFF/SFC/AVI/BMP等等多种格式文件输出。 | 套 | 1 | 用于学生端观察显微镜图像。 |
| 5 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | 用于从老师电脑上观察学生端屏幕。 |
| 6 | 无线网络系统 | ①线标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac。 ②无线速率：≥1300Mbps。③工作频段2.4GHz,5GHz。④负载数量：≥40台无线设备 | 项 | 1 | 用于所有学生端显微镜和教师端电脑连接 |

表4-8 生物数字化探究室配置要求（选配）

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示讲台 | 2400mm×700mm×950mm | 张 | 1 | 根据需求配置，带水槽 |
| 2 | 计算机 | 当前主流配置 | 台 | 13 |  |
| 3 | 数据采集分析系统 | 传感器、数据采集器、软件等 | 套 | 13 | 根据需求配置 |
| 4 | 显示设备 | 可配置移动式 | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生操作台 | 尺寸根据教学需要 | 张 | 13 | 学生以4人一组，配凳，每桌设单相插座2套 |
| 6 | 排风系统 | 单向，大功率排风扇 | 个 | 若干 |  |
| 7 | 实验工具 |  | 套 | 若干 |  |
| 8 | 实验教学资料 |  | 套 | 若干 |  |
| 9 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 放置仪器、资料和学生作品 |

4.7生物园地配置要求（必配）（以室外生物园地为例，有条件的学校可建设室内生物园地）

（1）环境设计要求

生物园地应与校园环境和校园绿化有机结合，使校园环境更美化。

（2）设备装备要求

①生物园地面积大小不作限定，要求阳光充足、排水良好、土地平坦、水源充足。 ②生物园地可分植物区（植物种植园）、动物区（动物养殖园）。 ③生物园地应配备相应的设施，包括供水、排水、用电系统，阴棚、花架、水池、水箱、铁笼等。有条件的学校可建温室和工具房，室外的水电设施和各专室应有安全、保护措施。

5、生物实验室教学仪器配备标准

表5-1  初中生物教学仪器配备标准（按每班50人，25个实验小组标准配备）

| 编号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 01 | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01001 | 计算机 | 当前主流配置 | 台 | 1-9 | √ |  | GB/T813 |  | S02001 |
| 01002 | 数据采集处理系统 | 开放式软件系统，智能接口，温度、光、湿度、pH值、溶解氧、传感器，在线和离线系统，配套专用实验仪器 | 套 | 1-9 | √ |  |  |  |  |
|  | 打印机 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 02 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1～4 | √ |  |  |  | J02011 |
| 02004 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  | J02020 |
| 02005 | 手摇钻孔器 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | J02010 |
| 02020 | 仪器车 |  | 辆 | 1-2 | √ |  |  |  | Z19001 |
| 02040 | 生物显微镜 | 1000X | 台 | 1～5 | √ |  |  | 有条件的尽量选配双目结构 | J35001 |
| 02041 | 生物显微镜 | 500X | 台 | 25～50 | √ |  | GB/T2985 | 有条件的尽量选配带光源标尺和双目结构 | J35001 |
| 02042 | 数码显微镜 | CCD≥85万像素。总放大倍数：40X～1500X。VGA输出：1024×768。USB接口 | 台 | 1～25 |  | √ |  |  | J35101 |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 40X | 台 | 9～13 | √ |  |  |  | J35003 |
| 02051 | 放大镜 | 有效通光孔径不小于40mm， 3X | 个 | 50 | √ |  | JY/T 0378 |  | J02610 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 4-8 |  | √ |  |  | J02601 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1～3 | √ |  |  |  | J02703 |
| 02076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 1～4 | √ |  |  |  | J02709 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 2 | √ |  | GB4706.22 |  | J02708 |
| 02080 | 高压灭菌锅 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  | J35015 |
| 02081 | 蒸馏水器 |  | 台 | 1 | √ |  | YY/T0280 |  | J30021 |
| 02082 | 恒温水浴锅 |  | 个 | 1 | √ |  | YY 91037 |  | J30014 |
| 02084 | 烘干箱 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | J02707 |
| 02085 | 微波炉 |  | 台 | 1 |  | √ | HJBZ 24 |  |  |
|  | 电磁炉 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02086 | 电冰箱 |  | 台 | 1 | √ |  | GB/T8059.2 |  | J86860 |
| 02087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | 1 | √ |  | YY 0027 |  |  |
| 02088 | 光照培养箱 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  | J35021 |
| 02089 | 超净工作台 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 02101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1～25 | √ |  | YY 91035 |  | J37022 |
| 02102 | 注射器 | 10mL | 个 | 25～50 | √ |  | GB 15810 |  |  |
| 02103 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 |  | √ |  |  |  |
| 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×140mm，塑料或玻璃制品 | 个 | 25～50 | √ |  |  |  |  |
| 02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 5～10 | √ |  |  |  |  |
| 02120 | 保温桶 | （1～2）L | 个 | 2～5 | √ |  |  |  |  |
|  | 水族箱 |  | 套 | 1～2 | √ |  |  |  |  |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 瓷盘 | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 02123 | 实验用品提篮 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 套 | 25 | √ |  | JY 167 |  | J02302 |
| 03006 | 三脚架 |  | 个 | 25 |  | √ |  |  | J02305 |
| 03008 | 试管架 |  | 个 | 25～50 | √ |  |  |  | J02306 |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 25 | √ |  | QB/T 1519 |  | J00010 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用 | 个 | 4～8 | √ |  |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 9～25 | √ |  | QB/T 2087 |  | J00205 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 |  | √ | JB/T 5374 |  | J00231 |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，（0～100）℃ | 支 | 90 | √ |  | JJG 130 |  | J01206 |
| 13003 | 温度计 | 水银，（0～200）℃ | 支 | 5 | √ |  | JJG 130 |  | J01206 |
| 13023 | 干湿温度计 | （-36～46）℃ | 付 | 10～25 | √ |  |  |  |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 肺活量计 | 配一次性吹嘴 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 血压计 | 电子式 | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 25010 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  | J20311 |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 25 | √ |  |  |  | J35008 |
| 27003 | 解剖盘 | 腊盘，140mm×250mm | 个 | 25 | √ |  |  |  | J35010 |
| 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 1 | √ |  |  |  | J35011 |
| 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 1 |  | √ |  |  | J35016 |
| 27006 | 接种环 |  | 把 | 13 |  | √ |  |  |  |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  | J35023 |
| 27009 | 徒手切片器 |  | 台 | 4 | √ |  |  |  | J35030 |
| 27010 | 孵化器 | 4～6个蛋 | 个 | 4 |  | √ |  |  |  |
| 27012 | 光照培养架 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 27031 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min,无极调速、最大容量 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 330 | 植物模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33001 | 植物细胞模型 |  | 件 | 2 | √ |  | JY 190 |  | M15201 |
| 33002 | 根纵剖模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 191 |  | M15202 |
| 33003 | 导管、筛管模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 296 |  | M15203 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 192 |  | M15204 |
| 33005 | 双子叶植物茎模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 193 |  | M15205 |
| 33006 | 叶构造模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 194 |  | M15206 |
| 33007 | 桃花模型 |  | 件 | 10 | √ |  | JY 195 |  | M15207 |
| 33008 | 小麦花模型（或水稻花） |  | 件 | 1 | √ |  | JY 196 |  | M15208 |
| 331 | 动物模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 198 |  | M10210 |
| 33103 | 草履虫模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 291 |  | M10219 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 0314 |  | M10221 |
| 33105 | 血吸虫雌雄合抱模型 | 雌雄合抱，可拆卸 | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 河蚌解剖模型 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 水螅纵切解剖模型 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 332 | 人体及生理模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm，可拆装 | 件 | 1 | √ |  | JY 158 |  | M20301 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 2 | √ |  | JY 159 |  | M20302 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 9-25 | √ |  | JY 164 |  |  |
| 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1 |  | √ |  |  | M20303 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，可拆装，橡胶材质 | 件 | 1 | √ |  | JY 160 |  | M20304 |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大，可拆装，橡胶材质 | 件 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 33210 | 肺泡模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 162 |  | M20306 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | √ |  | JY 163 |  | M20307 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，可拆装，橡胶材质 | 件 | 1 | √ |  | JY 165 |  | M20310 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | √ |  | JY 298 |  | M20311 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | √ |  | JY 297 |  | M20312 |
| 33215 | 皮肤结构模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 0315 |  | M20314 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 1 | √ |  | JY 0323 |  | M20316 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 0319 |  | M20317 |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 2 | √ |  |  |  | M20323 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 | √ |  | JY 0357 |  | M20324 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 2 | √ |  |  |  | M20325 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |  | 件 | 1 | √ |  | JY 0354 |  | M20326 |
| 33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | √ |  |  |  | M20332 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 1 | √ |  |  |  | M20501 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 1 | √ |  |  |  | M20502 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 脊椎结构模型 | 自然大，可拆装 | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | ABO血型演示仪 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 333 | 生物其他模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 33302 | 动植物细胞(对比)模型 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 430 | 生物浸制标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 | √ |  | JY 144 |  | B21101 |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 | √ |  | JY 145 |  | B21102 |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 | √ |  | JY 269 |  | B21403 |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 | √ |  | JY 146 |  | B21704 |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 | √ |  | JY 147 |  | B21405 |
| 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 1 | √ |  |  |  | B20819 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | 1 | √ |  |  |  | B40162 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | 1 | √ |  |  |  | B40163 |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 |  | 瓶 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 431 | 生物干制标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 |  | 盒 | 1 | √ |  | JY 150 |  | B22731 |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 |  | 盒 | 1 | √ |  | JY 151 |  | B22732 |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 |  | 盒 | 1 | √ |  | JY 152 |  | B22433 |
| 43104 | 家蚕生活史标本 |  | 盒 | 1 | √ |  | JY 0325 |  | B22434 |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 盒 | 1 | √ |  | JY 0320 |  | B22735 |
| 43106 | 兔骨骼标本 |  | 盒 | 1 | √ |  | JY 154 |  | B23441 |
| 43107 | 鱼骨骼标本 |  | 盒 | 1 | √ |  | JY 279 |  | B23042 |
| 43108 | 蛙骨骼标本 |  | 盒 | 1 | √ |  | JY 280 |  | B23043 |
| 43109 | 鸽骨骼标本 |  | 盒 | 1 | √ |  | JY 281 |  | B23744 |
| 43111 | 葫芦藓生活史标本 |  | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 43112 | 蕨生活史标本 |  | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 1 |  | √ |  |  | B44157 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 1 |  | √ |  |  | B44158 |
| 43115 | 珊瑚标本 |  | 盒 | 1 |  | √ | JY 284 |  | B22073 |
| 43116 | 化石标本 | 三叶虫、蕨类、鱼、贝壳 | 盒 | 1 |  | √ | JY 256 |  |  |
|  | 家鸽剥制标本 |  | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 43117 | 蝴蝶标本 |  | 盒 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | √ |  |  |  | B22440 |
| 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 植物玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 60 | √ |  | JY 68 |  | B46201 |
| 43202 | 顶芽纵切 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 70 |  | B46203 |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 72 |  | B46206 |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 233 |  | B46207 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 73 |  | B46208 |
| 43207 | 蚕豆叶上表皮装片 |  | 片 | 5 | √ |  |  |  |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 30 | √ |  | JY 75 |  | B46210 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 5 |  | √ | JY 83 |  | B46219 |
| 43221 | 迎春叶横切 |  | 片 | 120 | √ |  |  |  | B46243 |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 片 | 5 | √ |  |  |  | B46211 |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43301 | 青霉装片 |  | 片 | 60 | √ |  | JY 76 |  | B60211 |
| 43302 | 放线菌装片 |  | 片 | 5 |  | √ |  |  | B60212 |
| 43304 | 细菌三型涂片 |  | 片 | 60 | √ |  | JY 78 |  | B60214 |
| 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 5 | √ |  | JY79 |  | B60215 |
| 43307 | 水绵装片 |  | 片 | 5 | √ |  |  |  | B26426 |
| 43309 | 曲霉装片 |  | 片 | 60 | √ |  | JY252 |  | B60302 |
| 43311 | 黑根霉装片 |  | 片 | 5 | √ |  |  |  | B60201 |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43402 | 蚯蚓横切 |  | 片 | 5 | √ |  | JY82 |  | B26418 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） |  | 片 | 5 | √ |  | JY84 |  | B26420 |
| 435 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 89 |  | B06251 |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 90 |  | B06252 |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 91 |  | B06253 |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 92 |  | B06254 |
| 43505 | 纤维结缔组织装片(腱纵切) |  | 片 | 5 | √ |  | JY 93 |  | B06255 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 94 |  | B06256 |
| 43507 | 人血涂片 |  | 片 | 120 | √ |  | JY 95 |  | B06257 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 96 |  | B06258 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 97 |  | B06259 |
| 43510 | 心肌切片 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 98 |  | B06260 |
| 43511 | 运动神经元装片 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 99 |  | B06261 |
| 43512 | 脊髓横切 |  | 片 | 5 | √ |  | JY 100 |  | B06262 |
| 43516 | 动静脉血管横切 |  | 片 | 60 | √ |  | JY 237 |  | B06266 |
| 43517 | 小肠切片 |  | 片 | 60 | √ |  | JY 238 |  | B06267 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 |  | 片 | 60 | √ |  |  |  | B06249 |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43602 | “上”字装片 |  | 片 | 60 | √ |  |  |  |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 5 | √ |  |  |  | B06401 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53401 | 初中生物实验教学指导书 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 55402 | 初中生物教学仪器使用手册 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 55410 | 初中理科实验教师培训手册 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 55411 | 初中理科自制教具丛书 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 55412 | 初中理科实验室管理指导 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57 | 生命科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 教学挂图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57001 | 多种多样的生物 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 57002 | 细胞 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 57003 | 种群、生物群落、生态系统和生物圈 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 57004 | 生物的新陈代谢 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 57005 | 生命活动的调节 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 57006 | 生命的延续和进化 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 57007 | 人、健康与环境 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 573 | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57301 | 细胞 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57302 | 细菌 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57303 | 病毒 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57304 | 生态学 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57305 | 植物 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57306 | 人类生物 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57307 | 鱼类和两栖动物 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57308 | 爬行动物 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57309 | 哺乳动物 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57310 | 昆虫 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57311 | 鸟类 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57312 | 进化 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57313 | 遗传 |  | 片 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57314 | 生命科学图库 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 574 | 图书手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57401 | 生命科学探究性实验汇编 | 配合新课标 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 探究式学习丛书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57402 | 细胞 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57403 | 细菌 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57404 | 病毒 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57405 | 生态学 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57406 | 植物 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57407 | 人类生物 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57408 | 鱼类和两栖动物 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57409 | 爬行动物 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57410 | 哺乳动物 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57411 | 昆虫 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57412 | 鸟类 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57413 | 进化 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57414 | 遗传 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57415 | 电子生化人 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 57416 | 地球与人类 |  | 本 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 15～30 | √ |  | GB/T 12804 |  | L00001 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 15～30 | √ |  | GB/T 12804 |  | L00001 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 15～30 | √ |  | GB/T 12804 |  | L00001 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 1 | √ |  | GB/T 12803 |  | L00012 |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 60 | √ |  | QB/T 2561 |  | L10101 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 120 | √ |  | QB/T 2561 |  | L10101 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 60 | √ |  | GB/T 15724.1 |  | L10121 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 60 | √ |  | GB/T 15724.1 |  | L10121 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 | √ |  | GB/T 15724.1 |  | L10121 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 60 | √ |  | GB/T 15724.1 |  | L10121 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 15-60 | √ |  | GB/T 15725.1 |  | L10141 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 30-60 | √ |  | GB/T 15725.1 |  | L10141 |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 | √ |  |  |  | J02701 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 | √ |  |  |  | L20231 |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 30 | √ |  |  |  | L20271 |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 30 | √ |  |  |  | L20272 |
| 62073 | 滴管 |  | 支 | 150 | √ |  |  |  |  |
|  | U型管 |  | 个 | 30 | √ |  |  |  |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 4 | √ |  |  |  | L20293 |
| 62097 | 玻璃弯管 |  | 千克 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 63 | 容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 60 | √ |  |  |  | L30311 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10 | √ |  |  |  | L30321 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 | √ |  |  |  | L30321 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 150 | √ |  |  |  | L30341 |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 150 | √ |  |  |  |  |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 150 | √ |  |  |  | L30341 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 150 | √ |  |  |  | L30341 |
|  | 滴管 | 与滴瓶配套 | 包 | 20 | √ |  |  |  |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  | J02343 |
| 64005 | 镊子 | 直头，平口 | 个 | 50 | √ |  |  |  | J02345 |
| 64006 | 试管夹 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | J02346 |
| 64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | J02347 |
| 64032 | 石棉网 | 125×125mm | 个 | 25 | √ |  |  |  | J02332 |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | J30841 |
| 64042 | 药匙 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | J30842 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm-6mm | 个 | 1 | √ |  |  |  | L20297 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm-4mm | 个 | 1 | √ |  |  |  | L20298 |
| 64061 | 软胶塞 |  | 个 | 适量 | √ |  |  |  | J30861 |
| 64062 | 橡胶管 |  | 个 | 适量 | √ |  |  |  | J30862 |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | J30871 |
| 64085 | 培养皿 | 60mm | 个 | 120 | √ |  |  |  | L20251 |
| 64082 | 培养皿 | 100mm | 个 | 120 | √ |  |  |  | L20251 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 毛玻璃板 | 150mm×250mm | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 光滑玻璃板 | 150mm×250mm | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 7 | 药 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  | H00021 |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 250 | √ |  |  |  | H00065 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) |  | 克 | 500 | √ |  |  |  | H43637 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | √ |  |  |  |  |
| 72014 | 琼脂 |  | 克 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 72016 | 甘油 |  | 毫升 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 适量 | √ |  |  |  | H10222 |
| 72023 | 可溶性淀粉 |  | 克 | 适量 | √ |  |  |  | H10223 |
| 72025 | 工业酒精 | 95% | 千克 | 适量 | √ |  |  |  | H30315 |
| 72026 | 医用酒精 |  | 千克 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 72052 | 酚酞 |  | 克 | 适量 | √ |  |  |  | H20252 |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 适量 | √ |  |  |  | H20291 |
| 72113 | 溴麝香草酚蓝 | 试剂 | 毫升 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 | √ |  |  |  | H23503 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 适量 | √ |  |  |  | H43611 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂 | 毫升 | 适量 | √ |  |  |  | H43626 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 500 | √ |  |  |  | H43632 |
| 77052 | 甲醛 |  | 毫升 | 适量 | √ |  |  |  | H43652 |
| 80301 | 生物实验材料（一） | 大豆、玉米、小麦、花生、核桃、水稻、鸡血、动物心脏、小肠、活小鱼等 | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物实验材料（二） | 双面刀片、消毒棉签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红、毛笔、回形针、PH试纸等 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 80302 | 载玻片 |  | 盒 | 5-10 | √ |  |  |  | L20295 |
| 80303 | 盖玻片 |  | 包 | 18-50 | √ |  |  |  | L20296 |
| 80304 | 标记笔 |  | 支 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 80306 | 砾石 |  | 千克 | 适量 |  | √ |  |  |  |
| 80307 | 珍珠岩 |  | 千克 | 适量 |  | √ |  |  |  |
| 80308 | ABO血型实验盒 |  | 盒 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 80310 | 昆虫针 |  | 盒 | 3-5 | √ |  |  |  |  |
| 80311 | 昆虫盒 |  | 盒 | 10 | √ |  |  |  |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 |  | 支 | 1 | √ |  |  |  | J86807 |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 1 | √ |  |  |  | J86806 |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 1 | √ |  |  |  | J86806 |
| 81013 | 剥线钳 |  | 个 | 1 | √ |  | QB/T 2211 |  | J86802 |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 个 | 1 | √ |  | QB/T 2442.1 |  | J86801 |
| 81015 | 手锤 |  | 个 | 1 | √ |  | HB 3252 |  |  |
| 81020 | 活扳手 | 6英寸、10英寸 | 个 | 3 | √ |  | GB/T 4440 |  | J86403 |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 个 | 3～5 | √ |  |  | 生物 |  |
| 81052 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81103 | 生态瓶 |  | 套 | 9～13 |  | √ |  |  |  |
| 81106 | 饲养笼 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
| 81107 | 鱼缸 | 大号 | 个 | 3～5 |  | √ |  |  |  |
| 81108 | 鱼缸 | 小号 | 个 | 3～5 |  | √ |  |  |  |
| 81109 | 花盆 |  | 个 | 适量 | √ |  |  |  |  |
| 81110 | 展翅板 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  | J35851 |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) |  | 把 | 25-50 | √ |  |  |  | J35852 |
| 81112 | 枝剪 |  | 把 | 4-8 | √ |  |  |  | J35853 |
| 81113 | 水网 |  | 把 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 小水网（小网兜） |  | 把 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 81118 | 嫁接刀 |  | 把 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81119 | 小铁铲 |  | 把 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 81120 | 手电筒 |  | 把 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81152 | 平底盘 | 大号 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 带盖塑料桶 | 50L、收集废液 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 标本夹 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82001 | 防酸碱工作服 |  | 件 | 1-3 | √ |  |  |  | F99001 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 50 | √ |  |  |  | J30041 |
| 82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 5-10 | √ |  |  |  | J30044 |
| 82009 | 洗眼器 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  | J30045 |
| 82013 | 毒害品储存柜 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 82014 | 急救包 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（数学）装备标准

表1宁夏初级中学教育技术装备（数学）指标及设置分类

| 序号 | 室别 | 每间使用面积（㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班 1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 数学探究室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 数学仪器室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |

说明：⑴数学探究室和仪器室面积的指标，以学校规模和班额人数分别为12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。⑵“必配”为各学校必须配置，“选配”是学校在达到必配的基础上，根据学校实际情况配备。⑶数学探究室和仪器室每间面积均为最小值，实际建设中面积均不得小于该值。

1 数学探究室建设标准

1.1 建设要求

⑴地面:专用教室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑。

⑵门窗:应设置前后门，门洞的宽度应不小于1200 mm，门扇上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。专用教室的窗台高度宜900mm～1000mm，专用教室的窗间墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

⑶墙面：专用教室的三面墙应保证为实体、墙面平整，以便于情境布置。

⑷综合布线系统:室内电源应设总控制阀。室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建专用教室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。

⑸用电负荷:专用教室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

1.2 环境要求

表1-1环境要求

| 序号 | 项目 | 类别 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光 | 基本要求 | 应保证专用教室的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。 |
| 2 | 照明 | 基本要求 | 学生桌面的平均照度应符合GB 50034的有关要求，应不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7。书写板宜设局部照明，书写板面的平均照度应符合GB 50034的有关要求，应不低于500lx，照度均匀度不低于0.7。若设计有制图桌，应参照拷贝台的要求，在台面下安装照明，通过平整的毛玻璃面透光照明，供描图、绘图与制图用。 |
| 3 | 供电 | 基本要求 | 安装漏电、过载和触电保护器，有可靠的接地保护。 |
| 4 | 遮光 | 基本要求 | 专用教室应设遮光通风帘。 |
|  |  |  | 专用教室可设双层电动窗帘，里层为遮光通风帘，外层为彩色喷绘多种数学情景图。 |
| 5 | 温度 | 基本要求 | 室内设计温度应符合GB 5701的有关要求，宜在16℃～28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
| 6 | 通风换气 | 基本要求 | 专用教室的换气次数应符合GB 17226的有关要求，不低于4次/h，宜采取各种有组织的自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。 |
| 7 | 环保 | 基本要求 | 室内环境噪声不大于65dB。新建、改建、扩建专用教室及附属用房时，甲醛、苯等有害气体和显示器辐射性污染应符合相关标准中的限量值。 |
| 8 | 安全 | 基本要求 | 应备有效的消防（防火、防潮、防盗等）设施。 |

1.3 固定设施与布置

1.3.1 设施设备

（1）书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm～1100mm。

（2）讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm，宽度不应小于650mm，高度宜为200mm。

（3）电源：专用教室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。

（4）通讯：可根据实际情况设多处网络接口。

（5）水源：应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

（6）多媒体教学设备：实验室内设置多媒体教学设备，应符合GB8772的有关要求。观看的水平斜视不宜超过45°，仰角不宜超过30°。

（7）教学屏幕。实验室内安装屏幕时，屏幕下沿距讲台面不应低于1100mm,屏幕的宽度宜为屏幕垂直直面至最后一排座椅距离的1/6。

1.3.2 布置

（1）数学探究室和仪器室宜布置在同一层面。（2）数学探究室第一排桌面的前沿与书写板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与书写板远端形成的水平视角不应小于30°。最后一排桌面的后沿距后墙不应小于1200mm；与书写板的水平距离不应大于11000mm。（3）数学探究室两桌面间前后的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于1300mm；超过四人双侧操作时，不应小于1500mm。（4）数学探究室中间纵向走道的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于900mm。（5）数学探究室桌面端部与仪器柜面的净距离不应小于550mm。（6）专用教室的墙面、天花板应结合学科特点，做适当数学情景布置。充分考虑科学性、艺术性、合理性和安全性。

2 数学探究室、仪器室配置

为课程内容提供演示实验、学生操作实验、数学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包含数学实验室、仪器室等配套设施。

表2-1 各室功能

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数学探究室 | 进行演示实验、学生操作实验、开放探究实验的场地。 | 配网络到桌等。 | 实验桌放置位置以需要而定。 |
| 2 | 数学仪器室 | 存放仪器设备、各种模型等。 | 通风、防火、防盗设备。 | 与相应实验室相邻。 |

2.1 初中数学探究室配置

2.1.1 数学探究实验室配备标准

表2-2数学探究实验室配备标准

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生桌 |  | 张 |  | 根据需求配置 |
| 2 | 实验凳 |  | 个 |  | 根据需求配置 |
| 5 | 智能教育平台，智能教育网络 | 进行课件制作、课堂演示及课题研究的工具平台；开展智能教育活动。 | 套 | 50 |  |
| 8 | 现代科教设备 |  | 个 | 50 |  |
| 9 | 数学益智教具 |  | 套 | 50 |  |
| 10 | 数学立体几何切分模型套装 | 每套百余块，由正方体、三角形、球体、圆锥体、圆柱、四棱锥、中空方台、不同直径圆台和圆环九类绘图模型组成。 | 套 | 50 |  |
| 15 | 数学作图软件配套教程 | 初中 | 套 |  | 根据需求配置 |
| 17 | 教师讲台 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 网络布线一间 | 电源线、网络线、水晶口、插座、压线板等 | 套 | 1 |  |

2.1.2 现代科教设备

表2-3现代科教设备

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勾股定理 | 直角三角形、锐角三角形、钝角三角形，以每个边的长度做成一正方形的容器，通过翻转三个面上的圆盘，使容器中液体多少的对比发生变化，从而用直观的方式证明“勾股定理”。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 梵天塔 | 本展品为智力游戏，游戏过程只是一系列简单的递归过程，完成该过程需要移动盘块的次数为2的n次方减1。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 滚出直线 | 展示数学知识，当一个圆沿着同一平面的某线滚动时，圆上的点有着它自己的轨迹。此展品展示一个圆的半径为另一圆半径两倍时，小圆上某点的运动轨迹为直线 。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 九连环 | 九连环由带竖杆的九个环组成，并环环相扣，请你动脑动手，将一根首尾相连的绳子，不能打结，不能缠绕的从最外面穿到最后的一个环，再将绳子从最后一个环里拿到外面来。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 七巧板 | 七巧板是将一块正方形的板割成七块，能拼出许多图案，也能进行竞赛，将它放乱并把有的反一个面，同时开始，看谁先拼成正方形。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 华容道 | 方台上面固定安放着一个长方槽（棋盘），槽中有大小不等的10个薄形滑块，滑块只可以在棋盘上移动，不能拿起来，棋盘下端有一开口。游戏规则是：利用棋盘上空隙移动滑块，用尽量少的步骤让曹操从开口退出。这个游戏对初学者来说，只要让曹操逃出，可以不限步数。熟练以后再研究怎样移动才能步数最少，目前世界记录是81步 | 套 | 1 |  |  |

2.1.3 数学益智教具

表2-4数学益智教具

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古代华道容 | 在5格的方盒里，放上10个大小不等的方形木块。其中，最大一片为2*2的正方块；两旁各放著四片1*2格长方块；中间横放著的2*1格长方块；下面还有四个单位正方块；最下方是两单位长的关口；此外，盘中还有两个单位的空格。游戏要求：不离开方盘移动方块，最后使“曹操”得以从关口处“逃命”（即移动出去）。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 移动15 | “移动15”源于中国的“九宫纵棋”，游戏是1～15的小方块有效地利用空格，移动小方块，使盒子上的方块排成小册子上题目所要求的顺序。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 形中形 | 这是改良式的中国七巧板，如何将不同形状的6片红色和8片黄色塑料板，正确地摆放出操作卡中60种中各种不同的造型? | 套 | 1 |  |
| 4 | 毕氏之谜拼图（班级用） | 将一个较大的五边形切割为17片，这些小片可以重拼为二个或四个较小的五边形组合，富有几何上的乐趣及知识。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 正方形切割 | 这是四组将正方形切成4—6块的小片，它每一组都可以重新拼成另一个几何形状，有正三角形、正五边形、正六边形或是正八边形。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智慧奇乐多 | 奇乐多不但可以像传统拼图一样，一块一块地拼成一幅预先设计的美丽图像，它也可以用不同颜色来拼成各式各样不同的图案。由于颜色鲜艳，它可以成为美丽可爱的摆设品。奇乐多又可以拼成各式各样的图形，如鱼、面具等等，可以说是千变万化，毫不止境。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 双组索玛立方块 | 用6片4单位正立方体及1片3单位正立方体的积木，正确地摆置出操作卡中的立体模型。双组索玛立方块与堆积木相类似，一组黑白相间的积木，一组彩色的积木，用两种质地不同的高级木料制造。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 圆积木 | 将14根长短不同的圆木，（10单位长的1根、9单位长的1根，6单位长的为3根、5.5单位长的2根，4.5单位长的1根，4单位长的2根，3.5单位长的1根，3单位长的2根，2单位长的1根）设法全部置入12单位长的长方体木盒中。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 百慕达三角 | 如何将七片不同造型的木块，平整地放入木盒中。目前已知最快的解题纪录是29分30秒。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 索罗门王的宝藏 | 索罗门王将将他所拥有的黄金，铸成九块大小不同的长方体金块，收藏在皇宫中一座长方体的宝库中，并整整齐齐地堆满整个宝库。一位聪明的管理员，在神不知鬼不觉的情况下取了一块金块（涂黑的那一块）并且重新排放其它八块金块，使索罗门王外观上不致察觉。他是如何做到的？您能发现其奥妙之处呢？ | 套 | 1 |  |
| 11 | 图片暗扣 | 这个与众不同的学具玩法很特别，你不可以使用暴力先设法把它分开再重拼在一起，分开时难，再拼就更难。这个与众不同的学具玩法很特别，你不可以使用暴力先设法把它分开再重拼在一起，分开时难，再拼就更难，真是难上加难。看似简单，在没摸清楚诀窍前，它还真是有点难！ | 套 | 1 |  |
| 12 | 扭出来 | 一次扭转一个扭扣，并左右移动滑板，使得七个扭扣都首尾相接的排好，即可将整个滑板抽出。另一端设计有可开合的孔，方便玩家重新摆设。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 抓狂四方块 | 抓狂四方块于1983年由美国的BILL CULTER 教授设计（原件由木块切割）。看起来不起眼的4块方块，有神奇之处. | 套 | 1 |  |
| 14 | 赛车时间 3 | 40张新的操作卡（从进阶段、专家级到越大师级）和一辆增添白色加长型豪华轿车，足够能让您发挥您的技术和才能，开展您的思维能力。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 立体宝果 | 立体宝果是由两人对弈，轮流下黑白两种棋子，只要能横直竖或斜向申成四字即胜，在即将申成四字可不算胜局，棋局应继续下去。本学具有很强的数学性，除了空间想像外，也可研究一些有趣的问题。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 神秘岛镜像拼图 | 变形是将一个艺术作品的影像根据一种古老的数学系统使之扭曲直到无法从外观辨识。透过一个特殊形状的镜子，神奇地把已扭曲的形象变回来。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 叠床架屋 | 利用卡片上指定的蓝色及橘色各一组配件，如何正确地摆出操作卡（共40张，背面附有解答）中各种不同的造型，且要求蓝色配件所拼出的造型与橘色配件所拼出的造型吻合。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 立即疯 | 立即疯的益智游戏是由表面涂上红、黄、蓝、绿四种颜色的四个正立方体积木所构成的。游戏目标为：能不能将这四块积木叠在一起，使得每一个侧面都出现四种不同的颜色，即每个侧面都各有一个黄色、一个红色、一个蓝色、一个绿色。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 攻顶计划 | 由40张挑战卡中任选一张，依照卡片所示的位置将勇士及神奇山羊摆好。勇士及山羊们可以上下左右移动，但不可以斜着走，且必须在前面有东西阻挡时才可以停下来（游戏盘的边无法阻挡）或转向，目标是将登山勇士成功地送上峰顶（游戏盘上标记红点处）。 | 套 |  |  |

2.2 数学仪器室配置

2.2.1 环境设计要求

⑴仪器室宜与相应教室毗邻设置，以方便教学使用。

⑵仪器室地面应铺设防潮砖。

⑶符合“仪器室建设环境的基本要求”。

2.2.2 设备装备要求

表2-5数学仪器室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 |  | 若干 | 个 | 根据需求配置 |
| 2 | 教学仪器设备 |  |  |  | 根据需求配置 |
| 3 | 仪器小车 |  | 1 | 辆 | 运送仪器设备用 |
| 4 | 准备台 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 资料柜 | 兼设工具箱 | 若干 | 个 | 根据需求配置 |

2.3初级中学数学仪器配备标准

表2-6初中教学教学仪器配备标准（按每班50人标准配备）

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 0 | 通用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01012 | 计算器 | 函数型 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 25-50 | √ |  |  |  | J00002 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm。 | 盒 | 25-50 | √ |  | QB/T2443 |  | J00010 |
| 11006 | 托盘天平 | 演示用，500g,1g | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 11007 | 简易天平 | 200g,1g | 台 | 15-26 | √ |  |  |  |  |
| 11023 | 弹簧秤 | 2.5kg | 个 | 15-26 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20001 | 三角板 | 教师用，60°、45°各1 | 付 | 12 | √ |  |  |  | W46001 |
| 20002 | 圆规 | 教师演示作图用 | 个 | 2 | √ |  |  |  | W46011 |
| 20003 | 丁字尺 | 演示用，不小于800mm | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 20004 | 量角器 | 教师演示作图用 | 个 | 2 | √ |  |  |  | W46041 |
| 20005 | 直角坐标黑板 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 20006 | 探索勾股定理的材料 |  | 套 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 20007 | 多边形拼接条 |  | 套 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 20008 | 探索圆的有关位置关系材料 |  | 套 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 20009 | 探索几何形体展开操作材料 |  | 套 | 25-50 | √ |  |  |  |  |
| 20010 | 探索几何形体截面操作材料 |  | 套 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 20011 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 圆柱体、圆锥体等 | 套 | 13-25 |  | √ |  |  |  |
| 20012 | 转盘 | 可更换盘面内容 | 套 | 9-13 | √ |  |  |  |  |
| 20013 | 投针实验器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 20014 | 塑料球 | 两种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 套 | 13-25 | √ |  |  |  |  |
| 3 | 模型 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 30001 | 几何形体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套 | 9-13 | √ |  |  |  | M00037 |
| 30002 | 组合几何体模型 |  | 套 | 9-13 | √ |  |  |  |  |

宁夏回族自治区普通初级中学（历史）装备标准

表1 宁夏初级中学教育技术装备（历史）指标及设置分类

| 序号 | 室 别 | 每间使用面积（㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班 1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 历史教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 2 | 器材室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |

说明：⑴历史教室及器材室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。⑵“必配”为各学校必须配置，“选配”是学校在达到必配的基础上，根据学校实际情况配备。⑶历史教室及器材室每间面积均为最小值，实际建设中面积均不得小于该值。

1 历史教室建设标准

1.1 设计要求

扼要展示人类社会历史发展的基本过程，改变中学历史教学中缺乏承载知识的实物、媒体的局面。利用多媒体组合，满足学科教学需要，优化历史教学环境；为课程内容提供教学演示和学科实践活动的场地，为启发、探究、体验等教学活动创造条件。

1.2 功能要求

便于老师和学生查阅各种历史信息资料，通过音、画、模型直观地认识历史的发展过程及意义；便于学生进行实践活动，为探究性学习和学科实验活动创造条件；将历史学科发展前沿渗透于课程教学中，力求达到科学性、思想性和生动性的统一。

1.3 建设要求

⑴面积：历史教室使用面积不小于90㎡/间。学校可根据陈列展示的历史文物、模型、教具的实际需要适当增加使用面积。

⑵墙面：三面墙应为实体，墙面平整，便于情景布置。

⑶装修：要体现历史特点，外形、内景、色调、氛围等方面都要考虑有历史特色。

⑷布置：教室墙壁悬挂历史知识展板，教室后面或两边可陈列历史模型。

⑸用电负荷：配电线路和设备功率容量应有余量，满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

1.4 环境要求

⑴采光：采用日光灯。

⑵电源：同普通教室，安装剩余电流、过载保护器，有可靠接地保护。

⑶遮光：专用教室遮光通风窗帘。宜设双层窗帘，里层为遮光通风帘，外层为彩色喷绘多种历史情景图。

⑷通风换气：换气次数应符合相关标准的要求。

⑸环保：噪音、甲醛等有害气体和显示器辐射性污染应符合相关标准中的限量值。

2 教学仪器配备标准

2.1初级中学历史教学仪器配备标准

表2-1初中历史教学仪器配备标准（按每班50人标准配备）

| 编号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
|  | 多媒体教学触控一体机 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 录播系统 | 当前主流设备 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 移动终端设备 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 电子教鞭 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 学生桌椅 |  | 套 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 历史知识展板 | 悬挂于墙壁，且易于更换 | 个 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 书架 |  | 组 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 模型陈列柜 |  | 个 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 中国、世界电子 历史长廊 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 历史交互教学系统 | 数字历史地图，且不少于30课时教学资源， | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 历史全息教学系统 | 成像面、液晶屏、主机、立体视频播放器、全息3D系统 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 历史活动墙 |  | 套 | 1 | √ |  |  | 展示学生作品 |  |
|  | 货币模型 | 1:1仿制，包括：贝币、战国时期六国货币、秦半两、汉五铢、唐开元通宝、宋交子、大清龙洋；民国万元法币；欧元1元硬币，5欧元、10欧元、500欧元纸币；美元5元、10元、100元纸币 | 套 | 1 |  | √ |  | 结合实际需要，进行选配。必须摆放历史模型，以5至8件为宜 |  |
|  | 鹳鱼石斧图陶器 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 二里头文化遗址 | 1:1000仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 人面鱼纹陶盆 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 殷墟甲骨文模型 | 1:1仿制，含龟甲与兽骨各一 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 四羊方尊 | 1:10仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 三星堆青铜立人像模型 | 1:5仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 秦铜权模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 商鞅铜方升模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 都江堰工程沙盘模型 | 900mm×600mm×250mm | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 秦始皇兵马俑模型 | 1:5仿制，含5个不同姿势的佣 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 阳陵虎符模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 汉竹木简牍模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 汉代耧车模型 | 1:5仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 东汉集市画像砖模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 瓷器模型 | 1:1仿制，含东汉青瓷、唐代秘色瓷、宋代钧瓷、元代青花瓷、明代祭红、清代珐琅彩 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 唐代曲辕犁模型 | 1:5仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 翻车模型 | 1:5仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 唐三彩骆驼载乐俑模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 南宋海船模型 | 不小于1:100仿制 | 艘 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 木活字 | 六十字排字盘 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 西夏王陵沙盘模型 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 西夏文字模型 | 1:1仿制 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 郑和宝船模型 | 1:50仿制 | 艘 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 北洋水师定远舰模型 | 不小于1:100仿制 | 艘 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 北洋水师镇远舰模型 | 不小于1:100仿制 | 艘 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 弓鞋 | 1:1仿制，三寸金莲 | 双 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 京剧脸谱 | 生、旦、净、末、丑 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 北大红楼模型 |  | 座 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 票证模型 | 1:1仿制，含粮票、布票、食用油票、肉票、鸡蛋票、工业券 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 晋察冀边区第一届参政会选举用的碗模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 实现民主政治木刻画 | 1:1仿制 | 副 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 解放牌汽车模型 | 1:50仿制 | 辆 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 地球卫星东方红一号模型 | 1:100仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 玛雅象形文字模型 | 1:1仿制 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 古埃及象形文字模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 阿斯旺三金字塔沙盘 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 汉莫拉比法典模型 | 1:5仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 帕特农神庙模型 |  | 座 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 苏格拉底头像模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 亚里士多德头像模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 雅典娜女神像模型 | 1:10仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 雅典的金银币模型 | 1:1仿制 | 座 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 陶片放逐法陶片模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 母狼雕塑模型 | 1:10仿制 | 座 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 罗马万神庙模型 |  | 座 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 大卫雕像 | 1:5仿制 | 座 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 索菲亚大教堂模型 |  | 座 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 巴黎圣母院模型 |  | 座 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 贝尔电话机模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 珍妮纺纱机模型 | 1:10仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 瓦特改良蒸汽机模型 | 1:10仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 法拉第电磁感应装置模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 三轮汽车模型 | 奔驰牌，1:10仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 蒸汽机车模型 | 1:10仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 早期飞机模型 | 双翼，1:50仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 马克沁机枪模型 | 1:1仿制 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 早期坦克模型 | 1:50仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 二战中的V1导弹模型 | 1:100仿制 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 二战中的航母模型 | 1:200仿制 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 二战中的潜艇模型 | 1:100仿制 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 二战中的坦克模型 | 1:50仿制 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 甘地手摇纺车模型 | 1:1仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 铸剑为犁模型 | 1:50仿制 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 中外大事对照表 |  | 张 | 1 | √ |  |  | 。 |  |
|  | 中国历史教学挂图 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 世界历史教学挂图 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 中国历史地图册 |  | 册 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 世界历史地图册 |  | 册 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 中学历史教学类期刊 |  | 种 | 4 | √ |  |  |  |  |
|  | 世界历史长卷：手绘年表 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 中国通史 |  | 部 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 世界通史 |  | 部 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 写给儿童的中国历史 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 写给儿童的世界历史 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 看得见的中国史 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 看得见的世界史 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 图说中国历史系列 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 图说世界历史系列 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 剑桥插图史系列 |  | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 夏商周史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 春秋战国史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 秦汉史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 三国两晋南北朝史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 隋唐史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 五代十国史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 宋史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 辽夏金元史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 明清史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 民国史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 中共党史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 新中国史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 改革开放史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 新中国科教文化艺术史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 古希腊罗马史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 欧洲中世纪史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 文艺复兴史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 启蒙运动史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 欧洲资产阶级革命史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 两次工业革命史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 二战史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 冷战史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 苏联史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 当今世界国际政治经济史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 世界科学技术文化艺术史研究著作 |  | 部 | 1 |  | √ |  |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（地理）装备标准

表1 宁夏初级中学教育技术装备（地理）指标及设置

| 序号 | 室别 | 每间使用面积（㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班 1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 专用教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 2 | 活动室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 3 | 器材室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 实践园 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |

说明：（1）功能室和实践园面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。（2） “必配”为各学校必须配置，“选配”是学校在达到必配的基础上，根据学校实际情况配备。（3）专用教室、活动室、器材室每间面积均为最小值，实际建设中面积应不小于该值。实践园设置在室外，面积自定。

1 建设标准

1.1功能室建筑基本要求

表1-1 功能室建设标准

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 专用教室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑。 |  |
| 2 | 门窗 | 应设置前后门，门洞的宽度应不小于1200 mm，门扇上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。专用教室的窗台高度宜900mm～1000mm，专用教室的窗间墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。 |  |
| 3 | 墙面 | 专用教室的三面墙应保证为实体、墙面平整，以便于情境布置。 |  |
| 4 | 综合布线系统 | 室内电源应设总控制阀。室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。电线线径大于16平。设置12-16处地面插座，四面墙壁设置12-16处墙面插座。新建专用教室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。 |  |
| 5 | 用电负荷 | 专用教室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。实践园设置用电装置及数据传输装置。 |  |
| 6 | 用水 | 活动室、实践园根据需要设置给排水装置。 |  |

1.2功能室建设环境要求

表1-2功能室环境标准

| 序号 | 项目 | 要求 | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 采光 | 应保证专用教室的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。 | √ |  |  |
| 2 | 照明 | 学生桌面的平均照度应符合GB 50034的有关要求，应不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7。 | √ |  |  |
|  |  | 1.书写板宜设局部照明，书写板面的平均照度应符合GB 50034的有关要求，应不低于500lx，照度均匀度不低于0.7。 | √ |  |  |
|  |  | 2.若设计有制图桌，应参照拷贝台的要求，在台面下安装照明，通过平整的毛玻璃面透光照明，供描图、绘图与制图用。 |  | √ |  |
| 3 | 供电 | 安装漏电、过载和触电保护器，有可靠的接地保护。 | √ |  |  |
| 4 | 遮光 | 专用教室应设遮光通风帘。 | √ |  |  |
|  |  | 专用教室可设双层电动窗帘，里层为遮光通风帘，外层为彩色喷绘多种地理情景图。 |  | √ |  |
| 5 | 温度 | 室内设计温度应符合GB 5701的有关要求，宜在16℃～28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 | √ |  |  |
| 6 | 通风换气 | 专用教室的换气次数应符合GB 17226的有关要求，采用自然通风。 | √ |  |  |
| 7 | 环保 | 1.室内环境噪声不大于45dB。 2.新建、改建、扩建专用教室及附属用房时，甲醛、苯等有害气体和显示器辐射性污染应符合相关标准中的限量值。 | √ |  |  |
| 8 | 安全 | 应备有效的消防（防火、防潮、防盗等）设施。 | √ |  |  |

1.3实践园建设环境要求

按照每个学校的实际情况，按照设计要求选择错落有致的地形地貌区域，要求有便利的给排水条件，有各项安全防范措施。

2功能室（园）配置标准

2.1 功能室（园）功能与要求

表2-1功能室（园）功能与要求

| 序号 | 类别 | 功能 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用教室 | 为地理课堂教学提供信息化地理教学设备和数字化教学资源，满足数字模拟、实操演练等教学需要，使教室能够从多角度、全方位直观表达地理信息的情景化教学场所。 | 能够为学生创设交互式学习的信息化条件，满足学生进行自主学习、合作探究地理观察、地理演示、地理实验和制作等多种学习方式的需要。 |  |
| 2 | 活动室 | 为爱好地理的学生进行知识拓展、地理制作、专题研究等创新实践的活动，提供必要的信息化设备、数字化学习资源和活动场所。 | 利用现实调查数据、软件、硬件、网络资源等，满足学生深入学习和拓展学习的要求，能及时进行软硬件升级。 |  |
| 3 | 器材室 | 器材室分开放的陈列区和封闭的仪器保管区两部分。陈列区除承担保管地理仪器、实践材料的功能外，还是展区，是学校的一个地理文化场所。仪器保管区及时保管专用教室和活动室不适合展示的不常用的地理仪器、实践材料等。确保专用教室和活动室的高效利用。 | 各种仪器资料要分类存放，保管室位置要紧邻专用教室，靠近活动室，以方便课堂教学和活动仪器的使用与保管。陈列柜要适合展示不同规格的地理仪器。 |  |
| 4 | 实践园 | 开展地理室外实践活动、建设校园地理文化的场所。例如，开展气象观测、太阳能利用等实践活动。 | 结合校园绿化、校园文化建设，在校园相应的空地布置设计，便于随时记录实践园的项目观测数据，并进行数据传输。 |  |

2.2 专用教室配置标准

表2-2地理专用教室教学仪器设备配备标准

| 编号 | 名称 | 规格 功能 型号 | 单位 | 配备数量 | 配备要求 |  | 执行标准代码 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
|  | 智慧教室系统 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 录播系统 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 扩音设备 | 满足教师上课和录课所需 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 书写板 | 尺寸与设置位置需和交互地图教学系统的显示屏综合起来设计 | 块 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 平板电脑 | 使用云桌面应用。学生查阅资料，完成练习，与教师互动 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 小组活动学生桌 | 根据学校情况配置能满足学生小组合作探究的课桌（不设置活动室的学校，在专用教室中至少应配置两张绘图专用桌） | 套 | 若干 | √ |  |  | 配相应的凳或椅 |  |
|  | 网络信息口 | 与学生终端相匹配 | 个 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 交互地图教学系统 | 全屏触控白板，交互式演示 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 多银幕地理电影教学系统 | 通过特殊投影，将不同地理视频资料投影到教室顶部、后墙和侧墙，组成一个高度仿真的自然、社会环境，让学生参与进去 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 世界立体地形模型 | 1∶4 000 000可利用集成电路发光管 | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 中国立体地形模型 | 1∶4 000 000可利用内置集成电路和发光管 | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 各种软件、电子地图 | 包括支持教学的各种软件；不同尺度区域地图、专题地图、中学地理填充地图等 | 套 | 1 | √ |  |  | 补充更新 |  |
|  | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 墙壁展板 | 选择与课标匹配的知识内容，布置教室、创设情境 | 张 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 卷帘式知识窗帘 | 充分利用空间，遮光，同时呈现地理知识和情境创设 | 平 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 扎板 | 展示学生作品 | 平 | 若干 |  | √ |  |  |  |

2.3地理活动室配备标准

表2-3 地理活动室教学仪器配备标准

| 编号 | 名称 | 规格 功能 型号 | 单位 | 配备数量 | 配备要求 |  | 执行标准代码 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
|  | 计算机 | 主流配置 | 台 | 5 | √ |  |  | 学生用 |  |
|  | 数字星球系统 | 数字视像、圆球体屏幕显示。实现三维立体动态展示地理信息、地理现象 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 打印机 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 小组活动学生桌 | 根据学校情况配置小组合作探究桌 | 套 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 绘图专用桌 | 桌面为透明毛玻璃，下置灯光 | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 地理AR沙盘系统 | 数字化投影沙盘，依据沙盘变化，将不同的地势地貌形态通过虚拟投影真实展示。实时捕捉沙盘动态变化，自动生成3D模型文件 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 地震演示仪 | 地震演示 | 件 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 初中地图图层学习箱 | 填图、叠加分析地图功能；地理投影功能 | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 等高线绘制探究活动套装 | 绘制等高线。建议教室有自来水源，并配有排水系统 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 地理综合实践套装 | 用于地球科学专题：风速测量、温度和相对湿度测定、土壤质量测定 | 套 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 地理知识展板 | 选择拓展的地理知识内容，布置教室、创设情境 | 张 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 卷帘式知识窗帘 | 充分利用空间，遮光，同时呈现地理知识和情境创设 | 平 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 扎板 | 展示学生作品 | 平 | 若干 |  | √ |  |  |  |

2.4器材室配置标准

表2-4地理器材室教学仪器配备标准

| 编号 | 名称 | 规格 功能 型号 | 单位 | 配备数量 | 配备要求 |  | 执行标准代码 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
|  | 仪器柜 | 分层，部分仪器柜需有陈列功能 | 个 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 3D打印机 | 使用的打印耗材广泛，能打印出中型及以上尺寸的作品 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 云雾发生实验器 | 演示云雾形成过程 | 件 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 地球科学探究活动器材套装 | 手绘制地球仪活动材料 | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 平面地形地球仪 | 球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000 | 个 | 1～5 | √ |  |  |  |  |
|  | 平面政区地球仪 | 球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000 | 个 | 1～5 | √ |  |  |  |  |
|  | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1～5 | √ |  |  |  |  |
|  | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 平面地形地球仪 | 1∶90 000 000—1:60000000 | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 平面政区地球仪 | 1∶90 000 000—1:60000000 | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件 | 9 | √ |  |  |  |  |
|  | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 等高线地形图判读模型 | 根据等高线地形图将各种地形用立体分层、垂直的方法表示 | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 板块构造及地表形态模型 | 演示板块的相对运动及形成的地表形态 | 件 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 主要地形地貌模型 | 平原地形、高原地形、山地地形、盆地地形、丘陵地形、海底地形；丹霞地貌、黄土地貌、喀斯特地貌、沉积岩地貌等 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 中国北纬30度地形剖面立体模型 | 中国地形地势 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 建筑模型 | 典型民居模型；典型宗教建筑模型 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 陆壳和洋壳挤压模型 | 柔性材料的，可用来挤压 | 件 | 9 | √ |  |  |  |  |
|  | 黄河不同河段水样 | 有水质指标的显示 | 套 | 9 | √ |  |  |  |  |
|  | 海洋生物化石标本 | 应注明采集地 | 套 | 9 | √ |  |  |  |  |
|  | 布卷尺 | 30m | 盒 | 9 | √ |  |  |  |  |
|  | 手持GPS接收机 | 野外测量、选点、定位，个人导航用，带地图卡,彩屏，内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 个 | 9 |  | √ |  |  |  |
|  | 指南针 |  | 个 | 9～25 | √ |  |  |  |  |
|  | 流速仪 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 流量仪 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 世界气候卡片（磁力贴） | 具有磁性，方便粘贴 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 天气符号卡片（磁性贴） | 具有磁性，方便粘贴 | 套 | 9 | √ |  |  |  |  |
|  | 动植物卡片（磁力贴） | 具有磁性，方便粘贴 | 套 | 9 | √ |  |  |  |  |
|  | 空气质量播报卡片（磁力贴） | 具有磁性，方便粘贴 | 套 | 9 | √ |  |  |  |  |
|  | 科普影片 | 各种科普影片 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | CD机 | 地理研究性学习课例、地理探究性学习课例、地理景观图片、环境与可持续发展教育图片等 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 3D课程打印包 | 由主流3D打印软件及地理教学3D模型资源包构成 | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 地理知识展板 | 选择拓展的地理知识内容，布置教室、创设情境 | 张 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 卷帘式知识窗帘 | 充分利用空间，遮光，同时呈现地理知识和情境创设 | 平 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 扎板 | 展示学生作品 | 平 | 若干 |  | √ |  |  |  |

2.5实践园配置标准

表2-5 地理实践园教学仪器配备标准

| 序号 | 名称 | 规格 功能 型号 | 单位 | 配备数量 | 配备要求 |  | 执行标准代码 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
|  | 摆置模型 | 宁夏地形模型、风蚀地貌模型、黄土地貌模型、地质构造模型等，为地理教学提高更多仿真设施 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 温度表支架 |  | 付 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 百叶箱支架 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 毛发表 | 单发 | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 蒸发器 | 蒸发器面积314cm2 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 雨量器 | 承水口内径200mm | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 雨量计 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 轻风表 | 三杯 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 测量标杆 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 最高温度表 | -16～+81℃ | 支 | 3 | √ |  |  |  |  |
|  | 最低温度表 | -52～+41℃ | 支 | 3 | √ |  |  |  |  |
|  | 地面温度表 | -36～+81℃ | 支 | 3 | √ |  |  |  |  |
|  | 自记温度计 | -40~+60℃ | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 校园自动气象气候观测系统 | 传感器、数据采集器、系统电源、通信接口、计算机、打印机、采集软件、测报软件和学习管理软件等 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 大沙池 | ２m×４米，做流水侵蚀实验、黄河模型（长江模型），完成中国地形、中国地势、世界海陆分布等活动 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 太阳能应用装置 |  | 项 | 1 |  | √ |  | 学校自选 |  |
|  | 净化水装置 |  | 项 | 1 |  | √ |  | 学校自选 |  |
|  | 学生生活区域微缩景观 | 按比例缩小当地实际景观 | 项 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 农业园 | 学校自选 | 项 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 日晷 | 用于地球部分知识的实践学习 | 项 | 1 | √ |  |  |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（综合实践）装备标准

表1 宁夏初级中学教育技术装备（综合实践）指标及设置

| 序号 | 室 别 | 每间使 用面积 （㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班 1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 工艺制作室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 器材室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 准备室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 陶艺实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 5 | 烹饪实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 6 | 金木电工实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 7 | 缝纫实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 8 | 种植养殖实践室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 9 | 创客活动室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 10 | 器材室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |

说明：⑴各功能室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。（2）“必配”功能室为各学校必须配置，“选配”功能室为各学校根据开设课程内容自主选择配置。小于等于24个班的学校必须至少配备2个“选配”功能室；大于24个班的学校必须至少配备3个“选配”功能室。有条件的学校可根据课程开设情况增加“选配”功能室数量。（3）学校根据选配功能室的数量应酌情增加器材室。（4）学校可根据办学特色和师资力量自行创建和增加相应的功能室。

1 综合实践活动功能室建设标准

综合实践功能室包括工艺实践室、器材室、准备室、金木电工实践室、烹饪实践室、缝纫实践室、陶艺实践室、种植养殖实践室、创客活动室。

1.1建筑的基本要求

⑴地面：各室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑。

⑵门窗：应根据人员安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门窗上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。活动室的窗台适宜高度900mm-1000mm,窗台墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。

⑶综合布线系统：室内有水源、电源的应设总控制阀。活动室内电源插座与照明用电应分路设计、分别控制。新建活动室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。

⑷用电负荷：活动室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

⑸选址：功能室最好安排在一楼或者平房，功能室应独立分区。

1.2功能室环境的要求

表1-1功能室环境的要求

| 项目 | 类别 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 采光 | 基本要求 | 应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。综合实践准备室应至少有一个向阳的窗户，存放综合实践标本的器材室宜为北布置。 |
| 照明 | 基本要求 | 灯具悬挂高度距操作台面不应低于1700mm,不宜用裸灯。书写板宜设局部照明，书写板面的平均照度应符合GB50034的有关要求不低于500lx,照度均匀度不低于0.7；操作台上若设计局部照明，前排灯不应对后排学生视线产生直接炫光。 |
| 遮光 | 基本要求 | 窗户可装窗帘 |
| 温度 | 基本要求 | 室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃--28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
| 通风换气 | 基本要求 | 1.窗户可以打开，定时通风。2. 金木电工实践室、烹饪实践室、种植养殖实践室安装换气扇，定时通风。 |
| 环保 | 基本要求 | 室内环境噪声不大于65dB；新建、改建、扩建实验室及附属用房时，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值。 |
| 安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。每个综合实践活动室应分别设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换。 |

1.3功能室固定设施与布置

1.3.1 基本要求

⑴书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm--1100mm。

⑵讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于650mm,高度宜为200mm。

⑶电源：功能室应考虑综合布线系统。功能室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。计算机用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要。

⑷水源：各室应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

⑸通讯：可根据实际情况设一处或多处网络接口。

⑹多媒体教学设备：功能室内设置多媒体教学设备，应符合GB8772的有关要求。观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电子屏幕尺寸的4倍-11倍为宜。

⑺教学屏幕：功能室内安装屏幕时，屏幕下沿距讲台面不应低于1100mm,屏幕的宽度宜为屏幕垂直直面至最后一排座椅距离的1/6。

1.3.2 活动室布置

（1）活动室第一排操作台的前沿与书写板的水平距离不应小于2500mm，边座的学生与书写板远端形成的水平视角不应小于30°。最后一排操作台的后沿距后墙不应小于1200mm,与书写板的水平距离不应大于11000mm。

（2）活动室室两擦操作台间前后的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于1300mm；超过四人双侧操作时，不应小于900mm。

（3）操作纵向走道的净距离：双人单侧操作时，不应小于600mm；四人双侧操作时，不应小于900mm。

（4）活动室操作台端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于550mm。

（5）学校在进行各功能室布置时，应体现学科特点，有较高的文化品位，满足教育教学要求。

1.4 各室功能

表1-2各室功能

| 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺制作室 | 利用纸、绳、线、布等各种材料开展折、贴、编、剪、绣、缝、塑等各类手工制作活动； | 学生操作台、作品展示区 | 操作台放置位置以需要而定 |
| 器材室 | 放置器材、工具、设备、耗材等。 | 摆放工具柜，通风、防火、防盗、防潮等 | 器材、工具柜要适用于存放各种器材 |
| 准备室 | 教师教学准备、器材设备维修 | 有网络信息口，教师办公设备、管理用计算机。 | 与功能室相邻。 |
| 金木电工实践室 | 学会使用各种常用设备工具；利用各种材料设计、制作各种创意作品。 | 学生操作台、工具柜、展示柜，配电到学生操作台、讲台配电子多媒体设备、配水源一处，通风、防火、防盗设备。 |  |
| 烹饪实践室 | 常用烹饪工具的认识和使用；学习制作各种家常菜肴 | 操作台、橱柜、防火器材；大功率的排烟设备；配电到操作台；讲台配电子多媒体设备、配水源4处，通风、防火、防盗设备。配备设备应符合食品卫生安全标准。 | 灶台可根据教室设计风格自行安装 |
| 缝纫实践室 | 制作各类布艺创意作品；设计制作各类创意服装等 | 学生操作台；工具柜；服装展示柜；配电到学生操作台；讲台配电子多媒体设备，通风、防火、防盗设备。 | 有作品展示区 |
| 陶艺实践室 | 进行陶艺作品创意设计制作及烧制 | 陶艺工作台、水槽、作品展柜、380伏电压配电到学生设计台、讲台配电子多媒体设备、配水源4处，通风、防火、防盗设备。 | 教室位置阴面 |
| 种植养殖 实践室 | 进行栽培、种植、园艺、养殖等农业生产活动；体验现代农业技术。 | 种植架、工具柜、饲养笼；配水源4处；通风、防火、防盗、消毒设备。 | 教室应位于向光一面。也可利用楼道、校园等空间进行种植养殖实践。 |
| 创客活动室 | 开展3D创意设计与制作活动；综合利用各种材料和技术进行创意设计制作活动。 | 学生操作台、配电到学生操作台、配3D打印机、计算机、教师机互连局域网、工具柜、作品展示柜、讲台配电子多媒体电子设备，配水源一处，通风、防火、防盗设备。 |  |

1.5 设备装备配置要求

1.5.1 工艺制作室

（1）环境设计要求

①功能室的门窗通风,采光好。

② 操作台建议按2列摆放。

③ 符合“功能室建设环境的基本要求”。

④ 悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-3工艺实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 教师操作台 | 预留多媒体设备 | 张 | 1 |  |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 主流配置 | 台 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | 教师讲台用 |
| 5 | 学生操作台 | 电源插座2个 | 张 | 13 | 学生4人一组 |
| 6 | 学生凳 | 钢木结构， | 张 | 50 |  |
| 7 | 作品展示柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 8 | 教师座椅 | 转靠椅 | 把 | 1 |  |
| 9 | 水嘴及水槽 | 防堵、防臭水槽，排水口有过滤装置 | 套 | 4 | 设置在教室的墙边 |

1.5.2 器材室

（1）环境设计要求

①器材室宜与准备室毗邻设置，以方便器材的拿取、摆放。

②悬挂（张贴）器材管理使用制度等 。

③符合“功能室建设环境的基本要求”。

（2）设备装备要求

表1-4器材室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器材工具柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 2 | 资料柜 | 普通档案柜 | 个 | 1 | 放置资料 |

1.5.3 准备室

（1）环境设计要求

①操作台上设计各种电源插座，室内有控制电源总开关、漏电保护器等。

②准备室宜与相应器材室毗邻设置，以方便教学。

（2）设备装备要求

表1-5准备室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作台 |  | 张 | 1 | 教师用 |
| 2 | 器材小车 |  | 辆 | 2 | 根据需求配置 |
| 3 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 4 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工工具 | 套 | 2 | 组合套装各一套 |

1.5.4 金木电工实践室

（1）环境设计要求

①教室位置可通风、有排风换气装置。

②操作台建议按2列摆放。

③符合“功能室建设环境的基本要求”。

④悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

表1-6  金木电工实践室环境设计要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 教师工作台 |  | 张 | 1 |  |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 当前主流配置 | 台 | 1 | 教师用 |
| 5 | 学生操作台 |  | 张 | 13 |  |
| 6 | 水嘴及水槽 | 三联鹅颈管水嘴，方形防堵、防臭水槽，排水口有过滤装置 | 套 | 8 | 教室合适位置 |
| 7 | 学生凳 |  | 个 | 50 |  |

1.5.5 烹饪实践室

（1）环境设计要求

①功能室可开窗通风，并安装排风设备。

②操作台建议按2列摆放。

③符合“功能室建设环境的基本要求”。

④悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-7 烹饪实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 教师操作台 | 电源可控制学生电源；预留多媒体设备 | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | 教师用 |
| 5 | 教师座椅 |  | 把 | 1 |  |
| 6 | 学生操作台 | 1500mm×750mm× 800mm 台面采用实木 ，电源2+3孔插座2个。 | 张 | 13 | 4人一组 |
| 7 | 常用维修工具 | 金木、电工、木工工具 | 套 | 2 |  |
| 8 | 水嘴及水槽 | 防堵、防臭水槽，排水口有过滤装置 | 套 | 2 | 教室合适位置 |
| 9 | 学生凳 |  | 个 | 50 |  |

1.5.6 缝纫实践室

（1）环境设计要求

①教室位置可通风、有排风换气装置。

② 操作台建议按2列摆放。

③符合“功能室建设环境的基本要求”。

④悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-8缝纫实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 1 | 块 |  |
| 2 | 教师操作台 | 预留多媒体设备位置 | 1 | 张 |  |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 主流配置 | 1 | 套 |  |
| 4 | 计算机 | 主流配置 | 1 | 套 | 教师用 |
| 5 | 教师座椅 | 转靠椅 | 1 | 把 |  |
| 6 | 学生操作台 | 电源插座2个； | 13 | 张 | 4人一组 |
| 7 | 学生凳 |  | 50 | 个 |  |

1.5.7 陶艺实践室

（1）环境设计要求

①功能室的不宜朝阳。

②操作台建议按2列摆放。

③符合“功能室建设环境的基本要求”。

④悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-9 陶艺实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 教师操作台 | 预留多媒体设备位置 | 张 | 1 | 教师讲台 |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 当前主流配置 | 套 | 1 | 教师用 |
| 5 | 学生操作台 |  | 张 | 25 | 2人一组 |
| 6 | 教师座椅 |  | 把 | 1 |  |
| 7 | 学生凳 |  | 个 | 50 |  |

1.5.8 种植养殖实践室

（1）环境设计要求

①功能室的朝阳，通风。

②符合“功能室建设环境的基本要求”。

③悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度等。

（2）设备装备配置要求

表1-10种植养殖实践室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 教师操作台 | 预留多媒体设备位置 | 张 | 1 |  |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 当前主流配置 | 套 | 1 | 教师讲台用 |
| 5 | 电源系统 | 学生实践台、讲台设单相交流电和漏电过载保护 | 套 | 1 | 到演示台和 学生操作台 |
| 6 | 学生凳 |  | 个 | 50 |  |
| 7 | 水嘴及水槽 | 防堵、防臭水槽，排水口有过滤装置 | 套 | 4 | 教室合适位置 |

1.5.9 创客活动室

（1）环境设计要求

①与相应的其它功能室毗邻设置，以方便教学和管理。

②符合“功能室建设环境的基本要求”。

③悬挂（张贴）安全操作流程、工具使用规范、管理制度、技术发展宣传画等。

（2）设备装备要求

表1-11创客活动室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 教师操作台 | 电源可控制学生电源；预留多媒体设备位置 | 张 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 多媒体教学触控一体机 | 当前主流配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 当前主流配置 | 套 | 1 | 教师讲台用 |
| 5 | 计算机 | 当前主流配置 | 台 | 13 | 与教师机组成局域网，和3D打印机配套 |
| 6 | 3D打印机 | 280×180×180mm | 台 | 1 | 教师用 |
| 7 | 电源系统 | 学生设计台、讲台设单相交流电（220v）设漏电过载保护,学生实践台电源由教师控制台分组控制供电。 | 套 | 1 | 到演示台和学生实验桌 |
| 8 | 学生操作台 | 带照明灯,220V电源输出插2个。 | 张 | 25 | 双人桌 |
| 9 | 学生凳 |  | 个 | 50 |  |
| 10 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 |  |
| 11 | 教师座椅 |  | 把 | 1 |  |
| 12 | 水嘴及水槽 | 防堵、防臭水槽，排水口有过滤装置 | 套 | 1 | 设置在教室的后墙边 |

2 初中综合实践活动器材配备标准

2.1工艺制作室教学仪器配备标准

表2-1 工艺制作室教学仪器配备标准

| 编号 | 名 称 | 规 格 型 号 功 能 | 单 位 | 数 量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备 注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 00011 | 照相机 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | D2001 |
| 1021 | 彩色打印机 | 主流配置 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 02020 | 仪器小车 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | Z19001 |
| 102 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82010 | 药 箱 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  | J30045 |
| 101021 | 剪刀 |  | 把 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 刻纸刀 |  | 套 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 101015 | 小锤 |  | 把 | 13 | √ |  | HB3252 |  |  |
|  | 镊子 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 |  | 套 | 13 |  |  |  |  | J02011 |
|  | 垫板 | PVC材质 A3 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 订书机 | 中型 | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 1003 | 塑料直尺 | 50cm | 把 | 13 | √ |  |  |  | J0002 |
| 20001 | 三角板 | 30cm | 套 | 50 | √ |  |  |  | W46001 |
|  | 夹子 | 不锈钢 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 2005 | 手摇钻孔机 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  | J02010 |
| 101053 | 切纸刀 | 钢切刀250mm×300mm | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 101352 | 丁字尺 | 尺身长：600mm | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 拷贝台 | 100cm×120cm×70cm 木质 | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 碳化钩针 |  | 套 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 不锈钢毛衣针 |  | 套 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 缝合针 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 银色防脱卡扣 | 不锈钢 | 个 | 100 | √ |  |  | 按照每人2个 |  |
|  | U型钢剪刀 |  | 把 | 10 | √ |  |  |  |  |
|  | 拆线器 | 钢制 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 麻花针 |  | 把 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 绕线板 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 记号扣 |  | 个 | 100 | √ |  |  |  |  |
| 10009 | 皮尺 |  | 个 | 13 | √ |  | QB\T1519 |  | J00010 |
|  | 绷子 |  | 套 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 热熔胶枪 | 220V 100W 配Φ11mm 胶棒 | 个 | 13 | √ |  |  | 每组两把 |  |
| 10009 | 布卷尺 |  | 套 | 13 | √ |  |  |  | J00010 |
| 84539 | 多功能电动缝纫机 |  | 台 | 6 | √ |  |  | 两组一台 |  |
|  | 穿针器 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 布用胶水 |  | 瓶 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 顶针 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 穿带器 | 8cm | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 直头葫芦锥 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 划布轮 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 线头剪 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 蒸汽熨斗 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 84541 | 裁剪 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 十字绣针 | 钝头绣花针 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 建构拼装积木 | 盒装150块 | 盒 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 耗材 |  |  |  |  |  |  | 学年配置 |  |
|  | 十字绣白布 | 50×50cm/100×50cm | 块 | 各50 | √ |  |  |  |  |
|  | KT板 | 120cm×240cm×0.5cm | 张 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 细彩色编制线 | 颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉等 | 千克 | 各2 | √ |  |  |  |  |
|  | 粗彩色编织线 | 颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉等 | 千克 | 各2 | √ |  |  |  |  |
|  | 纸藤编织线 | 颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉等 | 千克 | 各2 | √ |  |  |  |  |
|  | 麻线 | 颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉等 | 千克 | 各2 | √ |  |  |  |  |
|  | 红宣纸 | 4尺 | 张 | 250 | √ |  |  |  |  |
|  | 彩色手工纸 | A4（100张） | 包 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 水消笔 |  | 支 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 布匹 | 红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、粉 | 米 | 各15 | √ |  |  |  |  |
|  | 缝纫机针 |  | 包 | 各10 | √ |  |  |  |  |
|  | 针扎 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 珠针 | 50个 | 盒 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 收纳箱 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |

2.2金木电工实践室教学仪器配备标准

表2-2 金木电工实践室教学仪器配备标准

| 编 号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单 位 | 数 量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备 注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选 配 |  |  |  |
| 02020 | 仪器小车 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | Z19001 |
| 102002 | 护袖 | 防油 | 双 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 102003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 50 | √ |  |  |  | J30041 |
| 102004 | 护面罩 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  | J30042 |
| 102006 | 手套 | 防油 | 双 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  | J30045 |
| 105015 | 台式曲线锯 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 105001 | 激光雕刻切割机 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 数控钻铣床 | 快速平口钳，最大钻孔能力13mm，最大端面铣能力16mm，最大表面铣能力30mm，主轴箱行程100mm，主轴孔锥度莫氏3号，带13mm钻夹头 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 数控仪表车床 | 含外圆、端面、切断等，无级变速，转速可调，含5件车刀,尾座钻夹 | 台 | 1 | √ |  | JB/T4136－96 |  |  |
|  | 砂轮金属切割机 | 台式 | 台 | 1 |  | √ | GB/T 13960-92 |  |  |
| 101027 | 手电钻 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 手持曲线锯 |  | 台 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 手摇砂轮机 | 台式 | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 10100210 | 麻花钻头 |  | 套 | 13 | √ |  | GB/T6135.3 |  |  |
|  | 一字手推刨 | 9寸 | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 101010 | 方港式木刨 | 110cm | 个 | 13 |  | √ |  |  |  |
| 101029 | 台式虎钳 | 125mm | 把 | 4 | √ |  |  |  |  |
|  | 雕刻刀 | 平刀、圆刀、三角刀 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 1010010 | 框锯 | 500mm | 个 | 13 | √ |  | QB/T 242.3 |  | J1061003 |
|  | 板锯 | 500mm | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 101012 | 钢手锯 | 520mm | 把 | 13 | √ |  |  |  | J106607 |
|  | 角尺 | 150mm×300mm | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 木工笔 |  | 支 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 101310 | 羊角锤 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  | J107204 |
| 101015 | 手锤 |  | 把 | 13 | √ |  | HB 3252 |  |  |
| 101117 | 橡皮锤 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 窄平凿 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 圆凿 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 木工凿 | （6、10、13、19、25）mm | 把 | 各13 | √ |  |  |  |  |
|  | 木工开孔器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 宽平凿 | 200mm×12mm | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 101020 | 活动扳手 | 6寸 8寸 10寸 | 把 | 各13 | √ |  | GB/T 4440 |  | J106403 |
| 101306 | 扳手扳牙 |  | 套 | 5 | √ |  | GB/T 203210 |  |  |
|  | 呆扳手 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 一字起 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 十字起 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 铜丝刷 | 不锈钢丝，直头 | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 101014 | 钢丝钳 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  | J1061001 |
|  | 内六方扳手 |  | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 101354 | 90°角尺 | 尺身:300mm | 把 | 13 | √ |  | GB/T 6091 |  |  |
| 101002 | 一字螺丝刀 |  | 套 | 13 | √ |  |  |  | J1061006 |
| 101003 | 十字螺丝刀 |  | 套 | 13 | √ |  |  |  | J1061006 |
|  | 金属铁皮剪 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81004 | 尖嘴钳 | 6寸 8寸 | 把 | 各13 | √ |  | QB/T 2442.3 |  | J86803 |
| 81007 | 木工锉 | 6寸 8寸 | 把 | 各13 | √ |  | QB/T2569.6 |  |  |
| 101352 | 丁字尺 | 尺身长：600mm | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 250V | 个 | 13 | √ |  |  |  | J86807 |
| 10005 | 钢卷尺 |  | 个 | 13 | √ |  | GB/T 2443 |  | J00010 |
|  | 美工刀 | 大号 | 把 | 50 | √ |  |  |  | JY0001 |
|  | 精密螺丝刀一套 |  | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 磨石 | 双面 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 万用表 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81120 | 手电筒 | 强光 | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81024 | 电烙铁 | 外热220V 100W | 把 | 各13 | √ |  | QB/T 2567 | 含烙铁架 | J86882 |
| 81032 | 剪刀 |  | 把 | 25 | √ |  | QB/T 1966 |  | J87401 |
| 10010 | 游标卡尺 |  | 把 | 13 | √ |  | GB/T 1214.2 |  | J00005 |
| 80102 | 电子元器件实验盒 |  | 盒 | 13 | √ |  |  |  | J2480 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 水管热熔机 | 恒温 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 专业剪 | 自弹型 | 把 | 13 |  | √ |  |  |  |
|  | 耗材 |  |  |  |  |  |  | 学年配置 |  |
|  | 灯泡 | 螺口、插口 25W 40W | 个 | 各25 | √ |  |  |  |  |
|  | 美工刀片 | 大号 | 盒 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 80108 | 电池 | 1#、5#、7# | 节 | 各50 | √ |  |  |  |  |
|  | 焊锡丝 |  | 克 | 250 | √ |  |  |  |  |
|  | 铁丝 | Φ2mm、Φ3mm、Φ4mm | 米 | 各25 | √ |  |  |  |  |
|  | 镀锌板白铁皮 | 规格：2000mm × 1000mm × 1mm | 张 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 钢锯条 | 12寸24齿 | 根 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 铝板 | 1.0mm×1220mm×2440mm、1.5mm×1220mm×2441mm | 张 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 砂纸 | 400/ 600 | 张 | 各50 | √ |  |  |  |  |
|  | 三合板 | 1.2m×2.4m×3mm | 张 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 方木条 | 木条尺寸：10× 10 mm× 2000mm、15mm × 15mm × 2000mm、20mm × 20mm×2000mm、40mm×40mm×2000mm | 根 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | PVC板 | 1.2m×2.4m×3mm | 张 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | PVC管 |  | 米 | 25 |  |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 绝缘胶布 | 防水 | 卷 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 导线 | 绝缘铜芯（红、蓝） | 米 | 各25 | √ |  |  |  |  |
|  | 自喷漆 | 颜色：红、黄、蓝、白、黑 | 瓶 | 各13 | √ |  |  |  |  |
|  | 鱼珠胶 | 500ml | 瓶 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 收纳箱 |  |  | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 螺钉 | 自攻螺丝十字沉头螺丝加长螺钉，木螺丝平头螺丝钉 | 盒 | 各1 | √ |  |  |  |  |
|  | 生胶带 |  | 卷 | 13 | √ |  |  |  |  |

2.3烹饪实践室器材设备配备标准

表2-3烹饪实践室器材设备配备标准

| 编 号 | 名 称 | 规 格 型 号 功 能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 54501 | 技术挂图 | 用火、用电、炊具的使用 | 套 | 1 | √ |  |  | 教学挂图 |  |
| 2091 | 电烤箱 | 30L 1450W 卧式 | 台 | 2 | √ |  | QB/T 1240 |  |  |
| 02086 | 电冰箱 | 家用 | 台 | 1 |  | √ | GB/T 8059.2 |  | J86860 |
| 2085 | 微波炉 | 家用 | 台 | 2 | √ |  | HJBZ 24 |  |  |
|  | 电磁炉 |  | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 灶台（含灶） | 双开门橱柜 | 个 | 13 | √ |  |  | 也可选配集成灶 |  |
|  | 消毒柜 | 家用 | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 炊具 | 锅铲、汤勺、饭勺、漏勺 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 菜板 | 45×30×2cm | 个 | 26 | √ |  |  |  |  |
|  | 菜刀 | 水果刀、厨房剪、磨刀棒、小厨刀、切片刀 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 炒锅 | 直径30cm | 口 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 蒸锅 | 直径28cm | 口 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 榨汁机 | 201W(含)-500W(含) | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 多功能刨菜器 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 面杖 | 27cm | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 筷子 | 家用 | 把 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 调羹 | 不锈钢 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 小汤盆 | 24cm | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 碟子 | 6寸 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 洗菜盆 | 直径25cm | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 调味壶 | 酱油、醋、食用油 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 调味盒 | 家用 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 脸盆 | 塑料 Φ35cm | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 皂盒 |  | 块 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 碗 | Φ16cm | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 水槽 | 不锈钢 760×430×200mm | 个 | 4 | √ |  |  |  |  |
| 82008 | 乳胶手套 | 小号、中号 | 双 | 50 | √ |  |  |  | J30044 |
|  | 围裙 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |

2.4缝纫实践室教学仪器配备标准

表2-4缝纫实践室教学仪器配备标准

| 编 号 | 名 称 | 规 格 型 号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备 注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 02020 | 仪器小车 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | Z19001 |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  | J30045 |
| 85039 | 多功能电动缝纫机 | 不小于130W | 台 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 挂烫机 |  |  | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 包缝机（锁边机） | 台式不小于130W | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 锁眼机 | 家用 | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 13009 | 布卷尺 | 30m | 个 | 13 | √ |  |  |  | J00013 |
|  | 穿针器 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 布用胶水 | 30mL | 瓶 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 珠针 | 40支 | 盒 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 针扎 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 顶针 | 不锈钢 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 穿带器 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 拆线器 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 直头葫芦锥 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 划布轮 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 线头剪 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 85041 | 裁剪 | 9寸 （235mm） | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 绷子 |  | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 服装熨烫架 | 900× 300 ×860mm | 副 | 2 | √ |  |  | 加工作品熨烫 |  |
|  | 人台 | 半身 | 个 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 全身模特架 | 全身 | 个 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 寸尺（木质） | 一尺 | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 挂衣架 | 落地可折叠框架式 | 个 | 4 | √ |  |  |  |  |
|  | 衣服撑 | 木质 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 烫枕 | 长方形 | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 烫凳 | 圆形、长形 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 打版尺 (多功能放码尺) | 长550mm 宽50mm 内有中分尺(A尺，B尺) | 把 | 13 |  |  |  |  |  |

2.5陶艺实践室器材设备配备标准

表2-5陶艺实践室器材设备配备标准

| 编 号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单 位 | 数 量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备 注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 02020 | 仪器小车 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | Z19001 |
|  | 陶艺转盘 | （铸铁）直径26cm | 台 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 2091 | 电烤箱 | 卧式 温控方式： 上下管独立控温 | 台 | 2 | √ |  | QB/T 1240 |  |  |
|  | 拉柸机 | 宽带变频技术进行调速；注塑分体水盆； | 台 | 13 | √ |  |  |  | J |
|  | 带状扁丝刀 |  | 把 | 50 | √ |  |  |  |  |
| W20451 | 泥工工具 | 雕刻刀6把 | 套 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 木刮板 |  | 块 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 泥拍板 |  | 块 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 擀泥棒 |  | 根 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 环形扁丝刀 |  | 把 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 切泥绳 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 不锈钢刮片 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 吸水海绵 |  | 块 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 喷壶 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 围裙 |  | 件 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 塑料盆 | 直径30cm | 个 | 26 | √ |  |  |  |  |
|  | 修坯刀 |  | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 打孔器 |  | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 热熔胶枪 | 220V 100W | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 气泵 | 功率：1.5KW。 进气量：0.106m3/min | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 喷釉壶 | 不锈钢 100mL 200mL | 个 | 各10 | √ |  |  |  |  |
|  | 练泥机 | 双轴多刀进泥结构，电机功率：0.75KW（220V）或1.1KW（380V）， | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 电动泥条机 | 功率375 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 水洗式无尘施釉机 | 不锈钢台面及防护罩 | 台 | 1 |  | √ |  | 陶瓷品上釉 |  |
|  | 陶艺升降工作台 |  | 台 | 13 |  | √ |  | 泥塑工作台 |  |
|  | 泥板机 | 铸铁 | 台 | 1 |  | √ |  | 搅拌陶泥 |  |
|  | 中温电窑 | 360mm×600mm×680mm。 最高温度1200℃。 功率:4KW | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 电动搅拌器 | 手持 | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 吹风机 | 2000W | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 毛笔 | 羊毫 | 支 | 100 | √ |  |  |  |  |
|  | 勾线笔 | 毛笔 | 支 | 100 | √ |  |  |  |  |
|  | 收纳箱 | 塑料60cm×40×40 | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 托泥板 | 木制50cm×60cm | 块 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 垃圾桶 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 彩色软陶泥 | 24色 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 中白陶泥 | 500克 | 包 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 高白陶泥 | 500克 | 包 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 超轻质黏土 | 24色（单色30克） | 套 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 瓷釉 | 透明釉、彩釉、白釉 | 千克 | 各10 |  | √ |  |  |  |
|  | 石膏 | 高强石膏 | 袋 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 抹布 |  | 块 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 火胶棒 |  | 根 | 100 | √ |  |  |  |  |

2.6种植养殖实践室教学仪器配备标准

表2-6种植养殖实践室教学仪器配备标准

| 编 号 | 名 称 | 规格 型号 功 能 | 单位 | 数 量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类与 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 02020 | 仪器小车 |  | 台 | 1 | √ |  |  |  | Z19001 |
|  | 作品展示柜 |  | 个 | 若干 | √ |  |  |  |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 | √ |  |  |  | J30045 |
| 81119 | 小铲刀 |  | 把 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 81112 | 修枝剪 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 水果刀 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 水桶 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 园艺工具 | 铲、耙、叉 | 套 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 锹 | 家用 | 把 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 锄头 | 家用 | 把 | 13 |  | √ |  |  |  |
|  | 三齿耙 |  | 把 | 13 |  | √ |  |  |  |
|  | 镰刀 |  | 把 | 13 |  | √ |  |  |  |
|  | 喷雾器 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 育种木盘 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81109 | 花盆 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 施肥车 | 手动助力 | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 水培蔬菜花卉组合种植槽 |  | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 双面水培道种植架 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 无土栽培育苗盘架 |  | 套 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 气压喷水壶 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 无土栽培珍珠岩 | 5千克 | 包 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 无土栽培陶粒基质 |  | 包 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 无土栽培营养土 | （蛭石） 中粗 | 千克 | 100 | √ |  |  |  |  |
|  | 养殖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81107 | 鱼缸 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 大鱼缸 | 1500×500×800mm | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |
|  | 氧气泵 | 2.5W | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 加热器 | 100W | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81111 | 伸缩昆虫网 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  | J35852 |
| 13003 | 温度计 | 水银 红水0-50℃红水0-100℃ 红水0-20℃ | 个 | 13 | √ |  | JJG130 |  | J01303 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 塑料水箱 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 昆虫捕捉器 |  | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |

2.7创客设计制作室器材设备配备标准

表2-7创客设计制作室器材设备配备标准

| 编号 | 设备名称 | 规格 型号 要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代码 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 01 | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01001 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 13 | √ |  |  |  | S02001 |
|  | 3D打印机 | 满足教学三维作品打印需要 | 台 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 3D打印笔 | 电压：12V 3-4色 | 支 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10004 | 钢直尺 | 尺身长：300mm | 把 | 13 | √ |  | GB/T 9056 |  | J00002 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 个 | 13 | √ |  | GB/T 2443 |  | J00010 |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm 0.02mm | 把 | 13 | √ |  | GB/T 1214.2 |  | J00005 |
| 10011 | 外径千分尺 | 25mm～50mm，0.01mm | 把 | 13 | √ |  | GB/T 1216 |  | J00007 |
| 10011 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 把 | 13 | √ |  | GB/T 1216 |  | J00007 |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 0.5g-499g | 台 | 2 | √ |  | GB/T 4168 |  | J00205 |
| 11010 | 电子天平 | 规格0.1g-1000g 。秤盘Φ100mm。 精确度：0.1g | 台 | 2 | √ |  | JB/T5374 |  | J00231 |
| 11024 | 电子秤 | 家用型 最大称重10kg 交直流两用 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 20001 | 三角尺 | 学生常用类 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 20002 | 量角器 | 学生常用类 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 20004 | 圆规 | 学生常用类 | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 553 | 软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55301 | 平面设计软件 | 辅助设计 CAD CAM CAT 工艺设计Pchome 电路设计PCB 机械制图CAXA实体设计 | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 55302 | 3D设计软件 | 3Dsmax、AutoCAD 、3DMAX | 套 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 220V | 支 | 13 | √ |  |  |  | J86807 |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  | J86806 |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  | J86806 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 6寸 8寸 | 把 | 各13 | √ |  | QB/T 2442.3 |  | J86803 |
| 81007 | 木工锉 | 6寸 8寸 | 把 | 各13 | √ |  | QB/T2569.6 |  |  |
| 81012 | 手用钢锯架 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  | J86607 |
| 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  | J86802 |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  | J86801 |
| 81015 | 手锤 | 0.11kg | 把 | 13 | √ |  | HB 3252 |  |  |
| 81018 | 三角锉 |  | 把 | 13 | √ |  | QB/T2569.6 |  |  |
| 81019 | 什锦锉 | 大号 | 把 | 13 | √ |  |  |  | J86622 |
| 81020 | 活动扳手 | 6寸 8寸 10寸 | 把 | 各13 | √ |  | GB/T 4440 |  | J86403 |
| 81021 | 剪刀 | 家用型 | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 0-300mm 0.05mm | 把 | 13 | √ |  | GB/T 1214.3 |  | J00006 |
| 81024 | 电烙铁 | 外热220V 300W | 把 | 13 | √ |  | QB/T 2567 | 含烙铁架 | J86882 |
| 81025 | 台钻平口钳 |  | 把 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 81026 | 台钻 | 台式可夹：Φ1-10mm钻头 | 台 | 2 | √ |  | GB/T 5580 |  | J86612 |
| 81027 | 手电钻 | 220V 350W 夹口：1-10mm | 台 | 2 | √ |  | GB/ 4706 |  | J86633 |
| 81028 | 麻花钻头 | Φ1 ～ 10mm | 套 | 2 | √ |  | GB/T6135.3 |  | J86613 |
| 81029 | 台虎钳 | 6寸 | 台 | 13 | √ |  | QB/T1558.2 |  | J86608 |
| 81031 | 电动砂轮机 | 台式 6寸 | 台 | 2 | √ |  | JB/T 4142 |  | J86621 |
| 81302 | 斜口钳 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81304 | 钢丝刷 |  | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81306 | 丝锥、版牙 | 基本规格 | 套 | 13 | √ |  | GB/T20328 |  |  |
| 81037 | 样冲 | Φ100mm 长120mm | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81308 | 细扁锉 |  | 把 | 13 | √ |  | QB/T2569.6 |  |  |
| 81310 | 羊角锤 | 长:250 mm，0.5kg | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81311 | 中扁锉 |  | 把 | 13 | √ |  | QB/T2569.6 |  |  |
| 81312 | 中圆锉 |  | 把 | 13 | √ |  | QB/T2569.6 |  |  |
| 81313 | 大半圆锉 |  | 把 | 13 | √ |  | QB/T2569.6 |  |  |
| 81314 | 大平板锉 |  | 把 | 13 | √ |  | QB/T2569.6 |  |  |
| 81315 | 吸锡器 | 220V 30W | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
| 81317 | 漆刷 | 6寸（13厘米宽） | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
| 81351 | 绘图板3号图板 | 可放A3和A4图纸 | 把 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 81352 | 丁字尺 | 尺身长：600mm | 把 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 绘图图形模板 | 200mm，曲线，椭圆，圆。 | 块 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 美工刀 | 大号 | 把 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 |  | 件 | 50 | √ |  |  |  | F99001 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 50 | √ |  |  |  | J30041 |
| 82004 | 护面罩 | 透光度高，抗冲击 | 个 | 50 | √ |  |  |  | J30042 |
| 82006 | 手套 | 防油 | 双 | 50 | √ |  |  |  |  |
| 82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 50 | √ |  |  |  | J30044 |
| 82010 | 药 箱 | 医用专用药箱，配基本用品。 | 个 | 1 | √ |  |  |  | J30045 |
| 85 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85001 | 激光雕刻切割机 | 1450mm×1140mm×940mm 100W | 台 | 2 | √ |  |  |  |  |
| 85002 | 角磨机 | 220V 500W | 台 | 1 | √ |  | GB/T 7442-2007 |  |  |
| 85006 | 电热丝切割器 | 最大切割宽度35cm。 切割高度限制25cm | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 85013 | 小型数控机床 | 含外圆、端面、切断等，无级变速，转速可调 | 台 | 1 | √ |  | JB/T4136－96 |  |  |
| 85014 | 小型数控铣床 | 最大钻孔能力13mm，最大端面铣能力16mm，最大表面铣能力30mm，主轴箱行程100mm | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
| 85015 | 台式曲线锯 | 410mm 85w 220v 薄型软材切割 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 弧焊机 | 220V 300W | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 塑料弯板机 | 220V 150W | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 砂带打磨、抛光机 | 350W 220V 915*100砂带 150mm沙盘 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 手摇砂轮机 | 台式 6寸 砂轮直径Φ150 手柄长：13.5cm | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 热熔枪 | 220V 100W | 个 | 13 | √ |  |  |  |  |
|  | 砂轮金属切割机 | 台式 砂轮直径335mm 普通 | 台 | 1 | √ |  | GB/T 13960-92 |  |  |
|  | 木材切割机 | 220V 木质 软金属 切割 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 台式带锯 | 8寸 350W 220V | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 手持曲线锯 | 210mm×70mm×200mm 450W 220V冲程：15mm 锯齿T111C 100 mm×3mm | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 木工开孔器 |  | 套 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 红外温度仪 | 手持式 温度测量范围：-50--380度 液晶显示 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 实木多层板 | 规格：2440 × 1220 ×9mm | 张 | 10 | √ |  |  |  |  |
|  | 木工板 | 规格：2440× 1220× 18mm | 张 | 10 | √ |  |  |  |  |
|  | 有机玻璃板 | 1830mm × 1220mm× 5mm | 张 | 5 | √ |  |  |  |  |
|  | 方木条 | 10 mm ×10 mm ×2000mm、 15 mm× 15 mm×2000mm、 20 mm ×20 mm ×2000mm、40mm × 40 mm× 2000mm | 根 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 桐木片（条） | 1000 ×100× 3mm、1000 × 100 ×5mm | 片 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | UPVC管材 | 4mm× 6mm × 3000mm | 根 | 10 | √ |  |  |  |  |
|  | UPVC管材 | 6mm× 8mm ×3000mm | 根 | 10 | √ |  |  |  |  |
|  | KBG镀锌线管 | Φ20 mm ×1200mm、 Φ30 mm× 1200mm | 根 | 各3 | √ |  |  |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN15（4分） 4000mm | 根 | 3 | √ |  |  |  |  |
|  | ABS塑料薄板 | 1000 ×2000 × 5mm | 张 | 30 | √ |  |  |  |  |
|  | 201直角钢 | 25mm ×25mm 厚度：3mm 长3000mm | 张 | 3 | √ |  |  |  |  |
|  | 不锈钢方管 | 20 ×20mm 厚：3mm 长 3000mm | 根 | 3 | √ |  |  |  |  |
|  | 201扁条钢 | 3 × 20 ×2000mm | 根 | 10 | √ |  |  |  |  |
|  | 铁丝 | Φ2mm × 1米、Φ3mm × 1米、Φ4mm × 1米 | 根 | 各2 | √ |  |  |  |  |
|  | 3D打印机耗材 | PLA 1.75mm 白色/红色/黄色/黑色/绿/粉等8种颜色。 | 千克/卷 | 10∕5 | √ |  |  |  |  |
|  | 镀锌板白铁皮 | 2000 × 1000 × 1mm | 张 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 尼龙扎带 | 3 × 200mm、 4 × 300mm | 包 | 各2 | √ |  |  |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（音乐、舞蹈）装备标准

表1 初级中学教育技术装备（音乐、舞蹈）指标及设置

| 序号 | 室 别 | 每间使用面积（㎡） | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班 1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 音乐教室 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | √ |  |  |
| 2 | 合唱教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | √ |  |
| 3 | 舞蹈教室 | 135 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 器乐演奏室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 5 | 舞蹈器材室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 数字化音乐教室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 7 | 音乐器材室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |

说明：(1)音乐、舞蹈室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。⑵设置分类科目提出了“必配”、“选配”，其中“必配”是学校装备建设应达到的最低要求，“选配”是在“必配”的基础上，为有较高装备能力的地区和学校提出的要求。

1 音乐教室建设标准

（1）地面：地面应防尘易清洁、耐磨、防滑。

（2）门窗：应根据人流安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门窗上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗。

（3）综合布线系统：电源的应设总控制阀。

（4）用电负荷：音乐教室的配电线路和设备功率容量应留有余地，以满足不断采用现代化教学手段及教学设备逐步增多的需要。

表1-1 音乐教室环境的要求

| 项目 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 采光 | 基本要求 | 应保证教学用房的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。 |
| 遮光 | 基本要求 | 窗户可装窗帘。 |
| 隔音 | 基本要求 | 室内需装隔音设备。 |
| 安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。 |

2 初中音乐各功能室配备要求

2.1音乐教室配置要求

表2-1音乐教室配置要求

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 教学音响系统 | 功放、音箱或有源音箱一对、话筒、媒体控制器。 | 套 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 智能五线谱电教板 |  | 块 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 活动黑板 |  | 块 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 钢 琴 | 含琴凳、琴罩 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电钢琴、电子琴、手风琴 | 含琴凳、琴罩 | 台 | 1 |  | √ |  |
| 6 | 音乐节拍器 | 机械式、电子式 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 学生坐凳 | 硬椅面 | 个 | 50 | √ |  | 根据需求配置 |
| 8 | 乐谱架 | 可折叠，便携式 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 9 | 音乐教学挂图 | 初中音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，涵盖《义务教育音乐课程标准（2011年版）》规定及教材所涉及的内容，应为国家正式出版物。 | 套 | 1 | √ |  |  |

2.2 合唱教室配备要求

表2-2合唱教室配备要求

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 教学音响系统 | 功放、音箱或有源音箱一对、话筒、媒体控制器。 | 套 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 智能五线谱电教板 |  | 块 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 活动黑板 |  | 块 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 钢 琴 | 含琴凳、琴罩 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电钢琴、电子琴、手风琴 | 含琴凳、琴罩 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 学生坐凳 |  | 个 | 50 | √ |  |  |
| 7 | 音乐节拍器 | 机械式、电子式 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 8 | 乐谱架 | 可折叠，便携式 | 个 | 2 | √ |  |  |
| 9 | 合唱台阶 | 木质、三层或四层 | 组 | 3 | √ |  | 根据需求配置 |
| 10 | 墙面镜子 |  | 面 | 1 |  | √ |  |

2.3 舞蹈教室配备要求

表2-3  舞蹈教室配备要求

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 教学音响系统 | 功放、音箱或有源音箱一对、话筒、媒体控制器。 | 套 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 钢 琴 | 含琴凳、琴罩 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电钢琴 | 含琴凳、琴罩 | 台 | 1 |  | √ |  |
| 4 | 音乐节拍器 | 机械式、电子式 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 固定把杆、 移动把杆 |  | 组 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 墙面镜子 |  | 面 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 地板 | 实木、地板胶 | 室 | 1 | √ |  |  |
| 8 | 舞蹈练功垫 |  | 个 | 4 |  | √ |  |
| 9 | 鞋架 |  | 组 | 2 | √ |  |  |
| 10 | 舞蹈教学挂图 |  | 套 | 1 |  | √ |  |

2.4 器乐演奏室配备要求

表2-4器乐演奏室配备要求

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 教学音响系统 | 功放、音箱或有源音箱一对、话筒、媒体控制器。 | 套 | 1 |  | √ |  |
| 2 | 智能五线谱电教板 |  | 块 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 活动黑板 |  | 块 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 钢 琴 | 含琴凳、琴罩 |  | 1 | √ |  |  |
| 5 | 电钢琴、电子琴、手风琴 | 含琴凳、琴罩 | 台 | 1 |  | √ |  |
| 6 | 音乐节拍器 | 机械式、电子式 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 校音器 | 电子式 | 个 | 2 | √ |  |  |
| 8 | 折叠靠背座椅 | 高不小于30cm 宽不小于40cm | 张 | 50 | √ |  | 根据需求配置 |
| 9 | 乐谱架 | 可折叠、便携式 | 个 | 4 | √ |  |  |

2.5 舞蹈器材室

表2-5舞蹈-形体器材室

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 鞋柜或鞋架 |  | 组 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 服装储藏柜 |  | 组 | 4 | √ |  |  |
| 3 | 化妆台 |  | 张 | 4 | √ |  |  |
| 4 | 医药保健箱 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 资料储存柜 |  | 组 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 道具储存柜 |  | 组 | 1 | √ |  |  |

2.6 数字化音乐教室

表2-6数字化音乐教室

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | MIDI键盘 |  | 台 |  | √ |  |  |
| 2 | 摄像机 |  | 台 |  |  | √ |  |
| 3 | 扩声音箱 |  | 台 |  | √ |  |  |
| 4 | 钢琴 | 含琴凳，琴套 | 台 |  | √ |  |  |
| 5 | 调音台 |  | 台 |  | √ |  |  |
| 6 | 音乐节拍器 | 机械式 | 台 |  | √ |  |  |
| 7 | 音乐教学挂图 | 适合中学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《音乐课程标准》规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物 | 套 |  |  | √ |  |
| 8 | MIDI作曲系统 | 带MIDI接口的各种电声乐器，如电子琴、电子钢琴、电吉他等以及电脑、音箱等辅助设备 | 台 |  |  | √ |  |
| 9 | 音乐教学软件 | 需具备中学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能。 | 套 |  |  | √ |  |
| 10 | 音乐欣赏教学影像库 | 各类音乐教学音像资料（CD）,应为国家正式出版物。 | 套 |  |  | √ |  |

3 初级中学音乐教学器材配备标准

表3-1 初中音乐教学仪器配备标准（按每班50人标准配备）

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |  |
|  | 学生音乐器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钟琴 | 钢制，木架，音域4个八度（高、中、低音） | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30815300310 |  |
|  | 沙锤 | 木制 | 对 | 6-8 | √ |  |  |  | 30815300410 |  |
|  | 沙锤 | 椰壳制 | 对 | 6-8 | √ |  |  |  | 30815300420 |  |
|  | 卡巴撒 | 大号 | 个 | 6-8 | √ |  |  |  | 30815301610 |  |
|  | 卡巴撒 | 中号 | 个 | 6-8 | √ |  |  |  | 30815301620 |  |
|  | 双响筒 | 木制，长17cm-18cm,宽19cm-20cm，棍长18cm～19cm | 副 | 6-8 | √ |  |  |  | 30815300710 |  |
|  | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺 | 副 | 1-2 | √ |  |  |  | 30815301110 |  |
|  | 南梆子 | 直径4cm、长25cm圆柱形和长20cm、宽5cm～6cm、厚4cm长方形为一副,外表光滑、圆弧和棱角适度 | 副 | 1-2 | √ |  |  |  | 30815301210 |  |
|  | 木鱼 | 硬木，发音清脆，7音一组 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30815301320 |  |
|  | 铃鼓 | 木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm～25cm | 套 | 2-4 | √ |  |  |  | 30815303010 |  |
|  | 三角铁 | 钢制，三件一套 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30815301710 |  |
|  | 碰铃 | 黄铜制，系绳 | 副 | 2-4 | √ |  |  |  | 30815301810 |  |
|  | 大军鼓 | 66cm×30.5cm(26in×12in),含鼓槌 | 个 | 4-8 | √ |  |  |  | 30815303410 |  |
|  | 小军鼓 | 35.5cm×14cm（14in×5.5in）,含鼓棒 | 个 | 8-16 | √ |  |  |  | 30815303510 |  |
|  | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），三鼓，带架 | 套 | 1-2 | √ |  |  |  | 30815303610 |  |
|  | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），四鼓，带架 | 套 | 1-2 | √ |  |  |  | 30815303620 |  |
|  | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），五鼓，带架 | 套 | 1-2 | √ |  |  |  | 30815303630 |  |
|  | 竖笛 | 六孔，高级品，塑料 | 支 | 1-50 | √ |  |  |  | 30815202410 |  |
|  | 竖笛 | 六孔，高级品，木制 | 支 | 1-50 | √ |  |  |  | 30815202411 |  |
|  | 竖笛 | 八孔，高级品，塑料 | 支 | 1-50 | √ |  |  |  | 30815202420 |  |
|  | 竖笛 | 八孔，高级品，木制 | 支 | 1-50 | √ |  |  |  | 30815202421 |  |
|  | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC）等 | 个 | 1-50 | √ |  |  |  | 30815202510 |  |
|  | 葫芦丝 | 中音C调 | 支 | 1-50 | √ |  |  |  | 30815202310 |  |
|  | 葫芦丝 | 降B调 | 支 | 1-50 | √ |  |  |  | 30815202320 |  |
|  | 吉它 | 六弦，民谣 | 把 | 10-20 | √ |  |  |  | 30815000721 |  |
|  | 吉它 | 六弦，古典 | 把 | 10-20 | √ |  |  |  | 30815000722 |  |
|  | 堂鼓 | 木框，牛皮鼓面，直径22cm～32cm，高33cm,带架 | 个 | 1-3 | √ |  |  |  | 30815303210 |  |
|  | 中虎音锣 | 铜制，直径约30cm | 个 | 1 | √ |  |  |  | 30815302010 |  |
|  | 小锣 | 铜制，直径约22cm | 个 | 1 | √ |  |  |  | 30815302210 |  |
|  | 铙 | 铜制，直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副 | 副 | 1 | √ |  |  |  | 30815302310 |  |
|  | 钹 | 铜制，钹面直径12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗高1.5cm～2cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，两面为一副 | 副 | 1 | √ |  |  |  | 30815302410 |  |
|  | 笛子 |  | 支 | 2-4 |  | √ |  |  | 30815201900 |  |
|  | 唢呐 |  | 支 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815202000 |  |
|  | 笙 |  | 支 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815202100 |  |
|  | 扬琴 |  | 台 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815100100 |  |
|  | 柳琴 |  | 把 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815100210 |  |
|  | 琵琶 |  | 把 | 2-4 |  | √ |  |  | 30815100300 |  |
|  | 中阮 |  | 把 | 4-6 |  | √ |  |  | 30815100400 |  |
|  | 大阮 |  | 把 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815100500 |  |
|  | 筝 |  | 台 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815100600 |  |
|  | 二胡 |  | 把 | 4-10 |  | √ |  |  | 30815000500 |  |
|  | 排鼓 | 五鼓（10音）一组，鼓身高29cm～33.3cm，上口面直径16.7cm～37cm，下口面直径11.7cm～37cm | 组 | 1 |  | √ |  |  | 30815303310 |  |
|  | 长笛 |  | 支 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815200100 |  |
|  | 双簧管 |  | 支 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815200200 |  |
|  | 单簧管 |  | 支 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815200300 |  |
|  | 萨克斯 |  | 支 | 1-4 |  | √ |  |  | 30815201800 |  |
|  | 圆号 |  | 支 | 1-2 |  | √ |  |  | 30815200800 |  |
|  | 小号 |  | 支 | 2-4 |  | √ |  |  | 30815200400 |  |
|  | 长号 |  | 支 | 2-4 |  | √ |  |  | 30815200600 |  |
|  | 小提琴 |  | 把 | 4-10 |  | √ |  |  | 30815000100 |  |
|  | 中提琴 |  | 把 | 2-4 |  | √ |  |  | 30815000200 |  |
|  | 大提琴 |  | 把 | 2-4 |  | √ |  |  | 30815000300 |  |
|  | 倍大提琴 |  | 把 | 2-4 |  | √ |  |  | 30815000400 |  |
|  | 定音鼓 | 81cm、73.5cm、66cm、58.4cm、50.8cm（32in、29in、26in、 23in、20in） | 组 | 1 |  | √ |  |  | 30815303710 |  |
|  | 爵士鼓 | 大鼓56cm×40.6cm（22in×16in）,地筒鼓40.6cm×40.6cm（16in×16in）,军鼓35.5cm×14cm（14in×5.5in）,小鼓33cm×25cm（13in×10in）、30.5×23cm（12in×9in） | 组 | 1 |  |  |  |  | 30815303810 |  |
|  | 马头琴 | 琴框硬杂木，两面蒙皮。大琴长100cm～120cm，琴箱长26cm～30cm、下宽22cm～28cm； | 把 | 4-10 |  | √ |  |  | 30815000610 |  |
|  | 马头琴 | 琴框硬杂木，两面蒙皮。小琴长70cm左右，琴箱长20cm、下宽18cm左右 | 把 |  |  |  |  |  | 30815000620 |  |
|  | 芦笙 | 6管 | 支 | 4-10 |  |  |  |  | 30815202210 |  |
|  | 松香 | 特级 | 盒 | 4-8 |  | √ |  |  | 30815600400 |  |
|  | 琴弦 | 与乐器配套 | 套 | 4-8/每种 |  | √ |  |  | 30815600500 |  |
|  | 指甲及拨片 | 与乐器配套 | 套 | 4-8/每种 |  | √ |  |  | 30815600600 |  |
|  | 乐谱架 | 可折叠，便携式 | 个 | 20-30 |  | √ |  |  | 30815600010 |  |
|  | 排练椅 | 硬椅面，可折叠 | 个 | 40-50 |  | √ |  |  | 60303070001 |  |
|  | 苫布 | 有遮光防晒涂层 | 块 | 2-5 |  | √ |  |  | 30815600810 |  |
|  | 自制乐器材料 | 竹筒、皮筋、口杯等 | 组 | 20-30 |  | √ |  |  | 30815600700 |  |
|  | 大鼓 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 小鼓 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 大钹 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 小钹 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 手鼓 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 非洲鼓 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 康佳鼓 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 电子箱鼓 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 音筒 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 口风琴 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 响板 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 雨声筒 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 电子合成器 |  | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 电吉它 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 电贝司 |  | 个 | 1 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 架子鼓 |  | 组 | 1 |  | √ |  |  |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（体育）装备标准

1 体育场馆设施建设

1.1 体育场馆（场地）设置标准

表1-1 体育场馆（场地）设置标准

| 序号 | 名称 | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 生均活动场地 | ≥8.5㎡ | ≥8.5㎡ | ≥8.5㎡ | ≥8.5㎡ | ≥8.5㎡ | √ |  | 新建学校不得少于10.2㎡ |
| 2 | 跑道 | 300米 | 300米 | 300米 | 300米 | 300米 | √ |  |  |
| 3 | 篮球场 | 2片 | 3片 | 4片 | 5片 | 6片 | √ |  |  |
| 4 | 足球场 | 1片 | 1片 | 1片 | 1片 | 1片 | √ |  |  |
| 5 | 排球场 | 2片 | 2片 | 3片 | 3片 | 4片 | √ |  |  |
| 6 | 室外乒乓球区 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 7 | 体育器材室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 8 | 体育馆 | 967m2 | 1053m2 | 1143m2 | 1233m2 | 1498m2 | √ |  |  |
| 9 | 体质测试室 | 45 m2 | 45 m2 | 45 m2 | 45 m2 | 45 m2 | √ |  |  |

说明：凡需铺设塑胶场地的须执行强制性国家标准GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求。

1.2体育器材室标准

学校体育器材室建设以方便取放为原则，大小以满足器材摆放需要为原则，要干燥、通风，室内要配置器材架、器材橱（柜)等物品，要能满足所有体育运动器械的合理放置和使用。

（1）凡是进入学校的体育器材设施，必须取得通过资质认定的专业质量检验机构出具的合格证书或符合相关标准的检测报告。图书、挂图、音像制品应为国家正式出版物。软件应经软件产品登记和备案。

（2）体育器材所用的材料、外形和结构设计、主要零部件静负荷能力、稳定性、安全警示要求除应符合相应产品标准外，应分别符合“中华人民共和国教育行业标准 JY/T 0466―2015”中小学体育器材设施配备标准GB 19272-2011的5.2、5.3、5.4、5.5、5.6的规定。

（3）需要安装的体育器材设施应严格按照相应的国家标准或行业标准要求进行安装，同时应符合GB 19272-2011的5.7的规定。单杠、双杠、秋千、肋木、平梯、爬竿、爬绳等涉及上下运动弹跳或可能从空中跌落的器材，其跌落防护应符合GB 19272-2011的5.3.3。

（4）体育器材的安全使用寿命及疲劳性能、环保要求、表面质量、管理与维护应分别符合GB 19272-2011的5.8、5.9、5.10和第8章的规定。器材的标志和使用说明应符合GB 19272-2011的7.1.1、7.1.2、7.1.3的规定。

（5）鼓励学校增设或自制学生喜欢、新型的和具有民族性特征的体育器材设施，提倡学校体育教师自制安全、简易的器材，提倡学校因地制宜建设快乐体育园地。

2 初级中学体育教学仪器配备标准

表3-1初中体育教学仪器配备标准

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
| 一 | 器材配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 便携式扩音器（拉杆音箱） |  | 副 | 若干 | √ |  |  |  | 20806000902 |
|  | 扩音机 | 便携式 | 台 | 若干 | √ |  |  | 教师用 |  |
|  | 平板电脑 |  | 台 | 若干 | √ |  | GB/T 9813-2000 | 教师用 |  |
|  | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 根 | 25 | √ |  |  |  | 30814000110 |
|  | 软式接力环 | 外圈直径170mm～190mm，内圈直径90mm～100mm，环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成 | 个 | 25 | √ |  |  |  | 30814101410 |
|  | 电子秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s | 块 | 若干 | √ |  | GB/T 22778-2008 | 根据需求配置 | 30203000202 |
|  | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 把 | 2 | √ |  |  | 双发或多发式 | 30814001910 |
|  | 起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板，长160mm宽120mm高130mm，倾斜角度可调整 | 副 | 若干 | √ |  |  | 根据需要配置 | 30814001710 |
|  | 软式标志桶 | 全塑料制品,高度为15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重,放置平稳 | 个 | 20 | √ |  |  | 锥形 | 30814002810 |
|  | 标志物 | 全塑料制品,高度为3cm～5cm，呈碗型状，有配重,放置平稳 | 个 | 20 | √ |  |  | 碗形 |  |
|  | 皮尺 | 50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 卷 | 2 | √ |  | QB/T 1519-2011 | 顶配 | 30201000904 |
|  | 皮尺 | 20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 卷 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 钢卷米尺 | 5m | 卷 | 教师用人手一卷 | √ |  |  | 根据需要配置 |  |
|  | 计时台与终点裁判台 |  | 副 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 发令台 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 跑鞋 |  | 双 | 若干 | √ |  |  | 根据需要配置 |  |
|  | 彩色标志杆组合 | 由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成 | 面 | 12 | √ |  |  |  | 30814102410 |
|  | 信号旗 | 红、白色 | 面 | 若干 | √ |  |  | 根据需要配置 |  |
|  | 橡胶拉力带 |  | 根 | 20 | √ |  |  |  |  |
|  | 跳高架 | 立柱高1600mm～2000mm横杆托长60mm，宽40mm | 副 | 2 | √ |  | GB/T 19851.17-2007 |  | 30814000210 |
|  | 跳高垫 | 3000×2000×300mm | 块 | 4 | √ |  |  |  | 30814000310 |
|  | 软式横杆 | 长3500mm，杆体直径25mm-30mm； | 根 | 4 | √ |  |  |  | 30814102110 |
|  | 横杆 |  | 根 | 4 | √ |  |  |  |  |
|  | 跳高丈量尺 | 2.5m | 根 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 沙坑 | 3m×8m | 块 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 跨栏架 | 女子，栏板长1000mm-1200mm，宽度50mm-70mm；栏架高840mm | 副 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式练习跨拦架 | 栏架长：700mm-800mm。底板宽：200mm-250mm。横板宽：80mm-100mm。高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm | 副 | 26 | √ |  | GB/T 19851.16-2007 |  | 30814100110 |
|  | 橡胶实心球 | 质量2kg，直径160mm-190mm，外胆由橡胶材料制成 | 只 | 50 | √ |  |  |  | 30814002940 |
|  | 铅球 | 质量3kg，直径90mm～100mm，铁制，球体重心距球体中心距离不大于6mm。 | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 铅球 | 质量4kg，直径95mm-110mm，铁制，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 个 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式标枪 | 质量400g，长1850mm～1950mm；枪头和枪尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制成 | 支 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式标枪 | 质量500g，长2000mm～2100mm；枪头和枪尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制成 | 支 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式铁饼 | 质量800g，直径180mm～200mm；软塑胶材料制成 | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 软式铁饼 | 质量1000g，直径180mm～200mm；软塑胶材料制成 | 个 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 数字圆跳垫 | 直径470mm,厚度5mm，每个垫子分别印有0-9数字； | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 体能训练绳梯 | 绳梯长度9.5m,宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成 | 副 | 6 | √ |  |  |  |  |
|  | 投掷数字锥 |  | 个 | 12 | √ |  |  |  |  |
|  | 掷准练习标枪 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | 30814101410 |
|  | 定向越野套材 | 起点站1个，终点站1个，清除站1个，主站1个，中间站15个；计时卡50个，可存储40个站点数据以上；适合小学生使用，国际定联比赛标准制作 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30814005610 |
|  | 沙包 |  | 个 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 少年足球 | 4#，圆周长615mm-650mm；质量315g-405g | 只 | 50 | √ |  |  |  | 30814302710 |
|  | 成年足球 | 5#，圆周长675mm～710mm；质量382g～468g | 只 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 足球门 | 3号足球门 | 副 | 1 | √ |  | GB/T19851.14-2007 | 根据需求配置 | 30814303130 |
|  | 足球门 | 2号足球门 | 副 | 1 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 足球门 | 1号足球门 | 副 | 1 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 足球网 | 1号足球网 | 件 | 若干 | √ |  | GB/T 19851.8-2005 | 根据需求配置 | 30814303410 |
|  | 足球网 | 2号足球网 | 件 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 足球网 | 3号足球网 | 件 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 足球门 | 组合式，拆装携带方便 | 副 | 4 | √ |  |  |  |  |
|  | 标志盘 | 圆口 | 只 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 标志桶 | 23厘米 | 只 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 带孔标志桶 | 52厘米 | 只 | 25 | √ |  |  |  |  |
|  | 角旗 | 1.5米注水 | 只 | 4 | √ |  |  |  |  |
|  | 小拱门 |  | 套 | 4 | √ |  |  |  |  |
|  | 分队背心 | 4种颜色 | 件 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 足球裁判套装 |  | 套 | 若干 | √ |  |  |  |  |
|  | 篮球 | 圆周长695mm～725mm；质量490g`～560g | 只 | 50 | √ |  | GB/T 19851.3-2005 |  |  |
|  | 篮球架 | 篮圈高2700mm±8mm | 副 | 3 | √ |  | GB/T 19851.3-2005 |  | 30814300310 |
|  | 无板篮球架 |  | 副 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 练习篮球架 |  | 副 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 篮球网 | 篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm | 副 | 若干 | √ |  |  | 和篮球架配套 | 30814300910 |
|  | 篮球记录牌 |  | 套 | 2 | √ |  | GB/T 19851.6-2005 | 根据需求配置 |  |
|  | 篮球裁判套装 |  | 套 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 排球 | 圆周长650mm-670mm；质量230g-270g | 只 | 50 | √ |  | GB/T 19851.5-2005 |  |  |
|  | 软式排球 | 5号，圆周长650mm-670mm，质量220g～310g | 只 | 50 | √ |  | GB/T 19851.6-2005 |  | 30814301910 |
|  | 气排球 | 圆周长为760mm～780mm，质量150g～170g | 只 | 50 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 气排球 | 圆周长为610mm-630mm，质量150g-170g | 只 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 排球网柱 | 网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度:2000mm±5mm | 副 | 2 | √ |  | GB/T19851.13-2007 |  | 30814302010 |
|  | 排球网 | 排球网长度9500mm-10000mm，宽度700mm±25mm | 副 |  | √ |  | GB/T19851.14-2007 | 与排球架匹配 | 30814302110 |
|  | 排球裁判套装 |  | 套 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 |  |
|  | 兵乓球台 | 球台长度2340mm；宽度1300mm；高度640mm | 张 | 若干 | √ |  | GB/T 19851.7- 2005 | 根据需求配置 | 30814303810 |
|  | 兵乓球网 |  | 副 | 若干 | √ |  | GB/T 23115-2008 |  | 30814303610 |
|  | 兵乓球记分牌 |  | 副 | 若干 | √ |  |  | 与乒乓球台匹配 |  |
|  | 兵乓球拍 |  | 块 | 若干 | √ |  | GB/T 23115-2008 | 根据需求配置 | 30814303500 |
|  | 兵乓球 |  | 只 | 若干 | √ |  | GB/T 19851.8-2005 | 根据需求配置 | 30814303410 |
|  | 羽毛球拍 |  | 副 | 若干 | √ |  | GB/T 19851.9-2005 | 根据需求配置 | 30814304210 |
|  | 羽毛球 |  | 个 | 若干 | √ |  | GB/T 11881-2006 | 根据需求配置 | 30814304110 |
|  | 板羽球拍 |  | 副 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 | 30814304910 |
|  | 板羽球 |  | 个 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 | 30814304800 |
|  | 球类推车 | 可四轮移动，可折叠。 | 辆 | 若干 | √ |  |  | 根据需求配置 | 30814300800 |
|  | 气筒 | 带储气罐/人工充气 | 个 | 若干 | √ |  | GB/T 19851.7- 2005 | * | 30199001400 |
|  | 气泵 | 用于篮球、排球、足球充气 | 台 | 若干 | √ |  | GB/T 19851.7-2005、QB/T 2701-2005 | 根据需求配置 | 30199001700 |
|  | 小体操垫 | 长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠 | 块 | 51 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  |  |
|  | 大体操垫 | 长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠 | 块 | 16 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  | 30814200710 |
|  | 助跳板 | 弹性 | 块 | 2 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  | 30814200810 |
|  | 助跳板 | 木质 | 块 | 4 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  |  |
|  | 软式哑铃 | 外包乳胶小哑铃，长度15cm | 副 | 50 | √ |  |  |  |  |
|  | 长跳绳 | 绳长4000mm-6000mm， | 根 | 若干 | √ |  | GB/T 19851.20-2007 | 根据需求配置 | 30814600140 |
|  | 单杠 | 杠高1400mm-2400mm，两立柱中心距：2000mm-2400mm， | 副 | 2 | √ |  |  | 高、低单杠各2副 | 30814200410 |
|  | 双杠 | 杠高1300mm-1700mm;杠长3000mm-3500mm | 副 | 2 | √ |  |  | 高、低双杠各2副 |  |
|  | 山羊 | 高1000mm-1300mm | 台 | 2 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  | 30814200210 |
|  | 跳箱 | 箱长1100mm-1200mm；箱高1100mm，其余符合国家标准 | 套 | 2 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 |  | 30814200310 |
|  | 体操凳 |  | 个 | 8 | √ |  |  |  |  |
|  | 体操棒 | 木质或塑料，长1000mm，截面直径25mm-30mm | 根 | 50 | √ |  | GB/T 19851.2-2005 | 至少选择一种作为基本配备 | 30814200910 |
|  | 花毽 | 毽毛应采用8支～10支彩色鸡羽，球重13g～15g | 个 | 若干 | √ |  | GB/T 19851.21-2007 |  | 30814600610 |
|  | 毽球 |  | 个 | 若干 | √ |  |  |  | 30814306410 |
| 注：配备目录中所列配备器材设施的数量是按照每班50人数所规定的标准配备。班级及人数不足的应按照比例酌情增减配备数量。配备目录中所配器材数，要根据学校规模来减少或增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 特色体育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网球 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网球场 | 23.77x10.97米 | 片 | 若干 |  | √ |  | * |  |
|  | 短式网球拍 | 长度53cm～58cm，质量200g～230g，拍弦面长度29cm～30cm，拍弦面宽度22cm～23cm，拍弦面面积715cm2～775cm2 | 副 | 若干 |  | √ | GB/T 19851.10-2005 |  | 30814306110 |
|  | 网球 | 1#软性球，质量46.0g～53.0g，直径62mm～68.58mm，弹性1100mm-1400mm | 个 | 若干 |  | √ | GB/T 22754-2008 | 根据需求配置 | 30814305910 |
|  | 网球 | 2#软性球，质量34.0g～46.9g，直径60mm～68.58mm，弹性950mm-1320mm | 个 | 若干 |  | √ | GB/T 22754-2008 |  | 30814305920 |
|  | 网球 | 3#软性球，质量32.0g～46.9g，直径68mm～80mm，弹性900mm-1200mm | 个 | 若干 |  | √ | GB/T 22754-2008 |  | 30814305930 |
| 2 | 棋类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中国象棋 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 围棋 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 国际象棋 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 五子棋 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 方棋 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 器材收纳箱 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 3 | 棒垒球 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软式垒球场 |  | 片 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 软式垒球 | 垒球棒、垒球、支架、护具、记分牌 | 套 | 若干 |  | √ |  |  | 30814305400 |
|  | 棒球场 |  | 片 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棒球棍 |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棒球 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棒球头盔 |  | 顶 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棒球手套 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 捕手脸面部护具 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 垒包 |  | 块 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 4 | 瑜伽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瑜伽室 | 不低于50（㎡） | 间 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 瑜伽垫 |  | 块 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 组合音响 |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 5 | 跆拳道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跆拳道室 | 不低于60（㎡） | 间 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 头盔 |  | 顶 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护拳（小型拳套） |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护膝 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护裆 |  | 件 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 木板 |  | 块 | 若干 |  | √ |  | 根据需求配置 |  |
| 6 | 武术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 武术室 | 不低于60（㎡） | 间 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 棍 | 木制品，直径20mm～30mm | 根 | 若干 |  | √ |  | 根据需求配置 | 30814500110 |
|  | 剑 | 木或钢制品。剑总长900mm，箭柄长150mm | 把 | 若干 |  | √ |  |  | 30814500210 |
|  | 刀 | 木或钢制品。刀总长900mm，刀柄长150mm | 把 | 若干 |  | √ |  |  | 30814500310 |
|  | 枪 |  | 支 | 若干 |  | √ |  |  | 30814500400 |
|  | 武术扇、穆林扇 | 竹骨、绸面 | 面 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 霸王鞭 |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 7 | 花样跳绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 训练室 | 不低于60（㎡） | 间 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 花样跳绳（长绳） |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 花样跳绳（短绳） |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 长跳绳 |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 绳架 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 花样跳绳计数器 |  | 个 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 8 | 轮滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轮滑套装 |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 轮滑鞋架 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 标志杆 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 软式标志桶 | 全塑料制品,高度为15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重,放置平稳 | 个 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 9 | 独轮车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独轮车 | 小型：车轮直径：≤406mm | 辆 | 若干 |  | √ | GB/T 30005-2013 |  | 30814602010 |
|  | 支架 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护膝、护肘 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 头盔 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 10 | 回族木球 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木球场 |  | 片 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 木球棍 |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 木球 |  | 个 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护膝 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 护裆 |  | 件 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 11 | 腰鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腰鼓 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 镲 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 鼓 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 12 | 毽球 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毽球裁判器械一套 | 裁判台、记录牌、翻分牌 | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 器材收纳箱 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 13 | 民间游戏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空竹 |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  | 30814600800 |
|  | 铁环 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  | 30814602810 |
|  | 打瓦 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 羊响板 | 塑料制品 | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 打梭儿 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 回族踏脚 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 高脚竞速 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 板鞋竞速 |  | 副 | 若干 |  | √ |  |  | 30814600610 |
|  | 柔力球（套装） |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 竹竿 |  | 根 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 捍地冰球（套装） |  | 套 | 若干 |  | √ |  |  |  |
|  | 器材收纳箱 |  | 只 | 若干 |  | √ |  |  |  |
| 注：特色体育学校选配类是指学校根据实际特色体育项目选择配备的器材设施。选配可在必配的基础上另外增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（美术、书法）装备标准

表1宁夏初级中学教育技术装备（美术、书法）指标及设置分类表

| 序号 | 室 别 | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每间使用面积（㎡） | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 1 | 美术教室 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 2 | 美术器材室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 书法教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 书法器材室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 电脑美术室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 6 | 工艺制作室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 7 | 美术、书法展厅 | 180 | 1 |  |  |  |  |  | √ |  |

说明：（1）功能室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。（2）“必配”为各学校必须配置，“选配”是学校在达到必配的基础上，根据学校实际情况配备。

1美术室、书法室建设标准

1.1美术室/书法室建筑的基本要求

1.1.1环境要求

（1）电源：教室应设电源插座。

（2）水源：教室宜设水槽若干。

（3）遮光：窗户装窗帘。

（4）换气：自然通风。

（5）通讯：宜设网络接口

1.1.2设计要求

（1）教室光源采用日光，窗口宜设北向采光，或设顶部采光。

（2）学生书写面的平均照度不应低于200lx，书写板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于200 lx，书写板面上的照度均匀度不应低于0.7。

（3）教室两侧墙壁1.5米以下宜贴墙膜处理，便于清洁擦拭。

（4）教室后墙宜设计学生作品展示园地，顶部宜设置射灯，便于观赏作品。

（5）符合美术书法教室建设环境的基本要求。

表1-1美术/书法教室环境的要求

| 序号 | 项目 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光 | 基本要求 | 宜设北向采光，或设顶部采光。 |
| 2 | 照明 | 基本要求 | 教室照明平均照度应符合GB50034的有关要求不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7；不宜用裸灯。 |
| 3 | 遮光 | 基本要求 | 窗户可装遮光窗帘。 |
| 4 | 温度 | 基本要求 | 室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃--28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
| 5 | 环保 | 基本要求 | 室内环境噪声不大于65dB；新建、改建、扩建美术室和器材室及附属用房时，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值。 |
| 6 | 安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。每个美术、书法器材室应分别设置一个事故急救箱，急救箱中的药品应注意及时更换。 |

1.2美术教室/书法教室固定设施与布置

1.2.1基本要求

（1）书写板：书写板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000mm--1100mm。

（2）讲台：两端与书写板竖直边缘下延长线的水平距离不应小于200mm,宽度不应小于650mm,高度宜为200mm。

（3）电源：教室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。

（4）水源：教室应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

（5）通讯：可根据实际情况设一处或多处网络接口。

（6）多媒体教学设备：符合GB8772的有关要求。观看距离以座椅前缘至电视屏幕垂直面间水平距离为电子屏幕尺寸的4倍-11倍为宜。观看的水平斜视不宜超过45°，仰角不宜超过30°。

（7）教学屏幕：美术室内安装屏幕时，屏幕下沿距讲台面不应低于1100mm,屏幕的宽度宜为屏幕垂直直面至最后一排座椅距离的1/6。

1.2.2规划建议

有条件的学校建议配置全息投影、3D软件、3D画笔、3D打印等设备。

2美术（书法）器材室

美术（书法）器材室包含美术、书法室、工艺制作室、电脑美术室、器具室及室外的作品展览或鉴赏区等配套设施。

表2-1各室功能室

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美术教室 （含书法教室） | 学习绘画，欣赏作品 | 宜设北向采光，或设顶部采光。配备能较好完成绘画、欣赏的教学设备。宜设上下水装置。配电、可配音视频设备、信息端口等 | 写生台的设计与排布方式应根据教学需要和学生年级的不同而定 |
| 2 | 工艺制作室 | 完成纸、泥、陶等手工艺品的制作 | 设计成大操作台，学生每人配备一块操作板。教室配备相应的设备和制作工具。宜设上下水装置 |  |
| 3 | 电脑美术室 | 学习电脑美术的制作 | 每人一台电脑，电脑的配置以能完成教学要求为原则 |  |
| 4 | 器材室 | 存放教具、教学资料 | 应与画室相通，要求通风 | 条件不允许的学校可将相应的教具分放于美术教室后的陈列柜中 |
| 5 | 美术、书法展厅 | 展览 | 射灯、展架、展台。 |  |

3.美术、书法专用教室配备要求

3.1美术/书法教室

3.1.1环境设计要求

（1）照明：窗口宜设北向采光，或设顶部采光。（2）遮光：窗户装窗帘。（3）换气：自然通风。（4）电源：教室应设电源插座；（5）水源：教室宜设水槽若干。（6）通讯：宜设网络接口。（7）教室两侧墙壁1.5米以下宜宜贴墙膜处理，便于清洁擦拭。

3.1.2设备装备配置要求

表3-1美术教室/书法教室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规 格 要 求 | 单位 |  | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频演示台 | 2400mm×700mm×1050mm局部可升降。需配套书画毡（需要时铺上） | 个 |  | 1 | 根据需求配制 |
| 2 | 计算机 | 当前主流配置 | 套 |  | 1 | 1.根据需要和条件选择设备2.技术指标适时选择 |
| 3 | 显示设备 | 当前主流配置 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 教具柜 | 外形规格及内部格局的设计，应结合实际情况，以能满足展示作品，放置静物、写生灯具等要求为宜 | 套 |  | 1 | 柜内顶宜设置射灯便于观赏作品 |
| 5 | 静物台 | 可升降，四角装万向轮便于推拉。配台布 | 套 |  | 1 | 只配美术教室 |
| 6 | 静物灯 | 摄影灯 | 个 |  | 1 | 与静物台配合使用，只配美术教室。 |
| 7 | 写生架 | 木制或钢制，能调整和升降写生板面 | 架 |  | 50 | 适于中学美术教室，只配美术教室。 |
| 8 | 写生板 | 木制，与写生架配套使用 | 张 |  | 50 | 非课时可置于教具柜中，只配美术教室。 |
| 9 | 写生椅 | 可升降、椅面下设置一个层架，便于放置书包或用具 | 把 |  | 50 |  |
| 10 | 书画桌凳 | 不小于160cm×80cm×70cm | 张 |  | 25 |  |

3.2工艺制作室

3.2.1环境设计要求:

(1)照明：窗口宜设北向采光，或设顶部采光。

(2)遮光：窗户装窗帘。

(3)换气：自然通风。

(4)电源：教室应设安全电源插座。

(5)水源：教室宜设水槽若干。

(6)通讯：宜设网络接口。

(7)墙面：教室两侧墙壁1.5米以下宜贴墙膜处理，便于清洁擦拭。

(8)展示：教室的后面宜设计作品陈列柜。

3.2.2设备装备配置要求

表3-2工艺制作室设备装备配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 规 格 要 求 | 单位 | 配备 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示台 | 宜设计放置各种制作工具的抽屉 | 个 | 1 | 规格根据需要设计 |
| 2 | 电烤箱 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 拉坯机 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 转台 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 作品陈列柜 | 符合使用要求 | 套 | 1 |  |
| 6 | 学生桌凳 |  | 套 | 25 |  |
| 7 | 制作板及工具 | 木制，配备相应的工具 | 张 | 1 |  |

3.3电脑美术室

3.3.1环境设计要求:

（1）照明：电脑美术室宜设北向采光，讲台及学生书写面的平均照度不应低于200Lx，书写板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于200Lx，书写板面上的照度均匀度不应低于0.7。

（2）遮光：窗户装窗帘。

（3）通风：自然通风。

（4）电源：根据教学要求设计电源插座。

（5）通讯：宜设网络接口。

（6）展示：教室后墙或侧墙宜设计学生作品展示园地。

3.3.2设备装备配置要求。

表3-3电脑美术室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示台 | 以可放置中控系统设备及打印机等为宜 | 个 | 1 | 根据需求配置 |
| 2 | 中控系统 | 进行切换计算机、网络、视频展示台、投影机、语音对讲等设备的信号 | 套 | 1 | 根据需求配置 |
| 3 | 显示装置 |  | 套 | 1 | 根据需求配置 |
| 4 | 电脑 | 电脑配置以满足教学要求为原则，适时选择。 | 套 | 50 |  |

3.4器材室

3.4.1环境设计要求

（1）面积：不小于45平方米。

（2）通风：电风扇。

（3）电源：根据教学要求设计电源插座。

（4）安全：消防设施。

3.4.2设备装备配置要求

表3-4器材室设备装备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器材柜 | 内部格局根据器材的存放要求设计 | 个 | 若干 | 根据需求配置 |
| 2 | 准备台 | 2400×1200×800mm | 台 | 1 |  |
| 3 | 更衣柜 |  | 个 | 1 |  |

4 初级中学美术教学器材配备标准

表4-1初中美术教学仪器配备标准（按照每班50人的标准配备）

| 编号 | 名 称 |  | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 执行标准代号 | 备注 | 分类与代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |  |  |
|  | 衬布 |  | 100cm×200cm；棉、麻、丝、绒 | 块 | 10-25 | √ |  |  |  | 30816000110 |
|  | 遮光窗帘 |  | 不小于180cm×220cm | 块 | 4 |  | √ |  |  | 60703000200 |
|  | 写生凳 |  | 高度不低于40cm，可升降 | 个 | 50 | √ |  |  |  | 60303080801 |
|  | 写生灯 |  | 高度不低于60cm，照射角度可调，可升降 | 只 | 4 | √ |  |  |  | 20604000202 |
|  | 书画桌 |  | 不小于160cm×80cm×70cm | 个 | 25 | √ |  |  |  | 60203080101 |
|  | 美术教学用品柜 |  |  | 个 | 6 | √ |  |  |  | 60503080201 |
|  | 静物台 |  | 不小于60cm×60cm | 个 | 4 | √ |  |  |  | 60203080001 |
|  | 磁性白黑板 |  | 不小于100cm×80cm | 块 | 1 | √ |  |  |  | 20201000213 |
|  | 展示画框 |  | 60cm×45cm | 个 | 10-25 | √ |  |  |  | 30816000210 |
|  |  |  | 60cm×90cm | 个 |  |  |  |  |  | 30816000220 |
|  | 初中美术教学挂图 |  | 适合初中美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不少于58幅，对开，应为国家正式出版物 | 套 | 2 |  | √ |  |  | 50516000500 |
|  | 美术教学软件 |  | 支持美术课程局域网内多用户交互式教学和示范评价以及美术作品欣赏管理 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516000800 |
|  | 美术教学网络系统 |  | 借助云平台收集美术教学资源和开展探究性美术学习，支持在线学习交流，支持美术作品点评、互评以及美术电子作业系统 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516000200 |
|  | 影像资料 |  | 幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516000300 |
|  | 写生画板 |  | 不小于60cm×45cm | 块 | 50 | √ |  |  |  | 30816100020 |
|  | 人体结构活动模型 |  | 高不低于40cm，木质 | 个 | 4 | √ |  |  | 陶艺活动用 | 30416000101 |
|  | 云台 |  | 直径不小于18cm，高3cm | 台 | 50 | √ |  |  |  | 60203080501 |
|  | 泥工工具 |  | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块 | 套 | 50 | √ |  |  |  | 30816000700 |
|  | 民间美术欣赏及写生样本 |  | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 套 | 1 | √ |  |  | 学生用 | 30816000800 |
|  | 美术学具 |  | 毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺 | 套 | 50 | √ |  | 毛笔应符合QB/T2293—1997 | 学生用 | 30816000900 |
|  | 美术课配套材料 |  | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色） | 套 | 50 | √ |  | 油画棒应符合QB/T2586-2014、画笔应符合QB/T 1749—1993 | 学生用 | 30816001100 |
|  | 写生画箱 |  | 箱体：47cm×33cm×8cm | 只 | 1 | √ |  |  |  | 30816100110 |
|  | 写生教具（1） |  | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像） | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816100310 |
|  | 写生教具（2） |  | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816100320 |
|  | 写生教具（3） |  | 陶器、瓷器等 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816100330 |
|  | 画架 |  | 高度不低于142cm | 个 | 1 | √ |  | QB/T 2915—2007 |  | 30816100510 |
|  | 画板 |  | 不小于60cm×45cm | 块 | 1 | √ |  |  |  | 30816100020 |
|  | 绘图工具 |  | 圆规，直尺，三角板，曲线板 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816100700 |
|  | 大圆规 |  | 演示用，附橡皮脚 | 个 | 1 | √ |  |  |  | 30306000203 |
|  | 丁字尺 |  | 演示用,不小于80cm | 只 | 1 | √ |  |  |  | 30306000500 |
|  | 直尺 |  | 50cm | 只 | 1 | √ |  |  |  | 30201000301 |
|  | 曲线板 |  | 25cm | 块 | 1 | √ |  |  |  | 30801009001 |
|  | 三角板 |  | 25cm；45?、60?各1件 | 副 | 1 | √ |  |  |  | 30306000100 |
|  | 大三角板 |  | 45cm；45?、60?各1件 | 副 | 1 | √ |  |  |  | 30306000102 |
|  | 版画工具 |  | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件）、油石1件、刮刀2-3把、6B中华绘图铅笔2支 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816200100 |
|  | 绘画工具 |  | 水粉笔1#～12#各1支，水彩笔1#～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个 | 套 | 1 | √ |  | 毛笔应符合QB/T2293—1997、画笔应符QB/T1749—1993 |  | 30816101300 |
|  | 制作工具 |  | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 30816100900 |
|  | 国画和书法 工具 |  | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1、墨1块、墨汁1瓶。 （耗材：各种规格的生熟宣纸、各种型号的毛笔、毛边纸、墨汁、国画颜料等，按教师数量配备。） | 套 | 1 | √ |  | 毛笔应符合QB/T2293—1997、墨汁应符合QB/T 2860-2007 |  | 30816101200 |
|  | 电子绘画板 |  | 绘画区域不小于135mm×200mm，压感级别1024级及以上，无线无源压感笔，配备与教材相应的软件 | 块 | 1 | √ |  |  |  | 30816001220 |
|  | 版画 | 版画机 | 印4开画幅版画印刷机1台、微型版画机6～8台 | 套 | 1 |  | √ |  |  | 30816200000 |
|  |  | 工具 | 木刻刀(圆口、三角口、斜口、平口、四件套)、胶滚、木刻用椴木五夹板 | 套 | 10-25 |  | √ |  |  | 30816200100 |
|  |  | 耗材 | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、部分印纸、色纸、生宣纸等 | 套 | 10-25 |  | √ |  |  | 30816200200 |
|  | 剪纸与 拼贴 | 工具 | 小剪刀、刻纸刀、木垫板 | 套 | 10-25 | √ |  |  |  | 30816200300 |
|  |  | 耗材 | 专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等 | 套 | 10-25 | √ |  |  |  | 30816200400 |
|  |  | 挂图 | 书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516600100 |
|  |  | 书画桌 | 桌面不小于120×100cm | 套 | 10-12 | √ |  |  |  | 60203080401 |
|  | 书法与 篆刻 | 书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字帖 | 套 | 50 | √ |  | QB/T2293—1997、QB/T 2860-2007 |  | 30816200500 |
|  |  | 篆刻工具 | 篆刻刀、印床、章料、印泥等 | 套 | 50 | √ |  |  |  | 30816200600 |
|  |  | 数字书法教学系统 | 支持集字临摹及录制、回放、批注、讲解功能，虚拟水墨、自由调整笔画及文字布局；含完整数字书法字帖、字体包含正楷、行楷等字库，书法动画资源，支持笔顺演示动态临摹功能 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 50516000100 |
|  | 中国画 | 书画桌 | 不小于160×80×70cm | 套 |  | √ |  |  |  | 60203080401 |
|  |  | 国画工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等 | 套 | 50 | √ |  | QB/T 2293—1997、QB/T 1750—2010、QB/T 2860-2007 |  | 30816200700 |
|  |  | 拷贝台 | 透图面不小于30×41cm、 钢化玻璃 | 台 | 1 | √ |  |  |  | 60203080301 |
|  | 陶艺 | 拉坯机 | 安全电压36V，圆盘转速:90r/min，无级变速 | 台 | 6-8 | √ |  |  |  | 30816201010 |
|  |  | 泥板机 | 升降手轮最大提高度6cm；手柄摇动最大工作行程：58cm | 台 | 1 |  | √ |  |  | 30816201110 |
|  |  | 炼泥机 | 电压：220V；工作状态出泥量：280kg/h | 台 | 1 |  | √ |  |  | 30816201210 |
|  |  | 云台 | 直径不小于18cm，高3cm | 个 | 50 |  | √ |  | 陶艺活动用 | 60203080501 |
|  |  | 电窑 | 额定电压： AC220V。最高工作温度：1260° C | 台 | 1 | √ |  |  |  | 30816201310 |
|  |  | 陶艺工具包 | 泥塑刀1把、环形刀2把、拍板3个、碾滚3根、木条3套、刮板1件、型板1块、割线1件、陶针1个、海绵1块 | 套 | 50 | √ |  |  |  | 30816201500 |
|  |  | 工作台 | 不小于160×80×70cm | 个 | 6-8 |  | √ |  |  | 60203080101 |
|  |  | 作品展示架 | 不小于90×40×180cm | 个 | 2-6 | √ |  |  |  | 60603080001 |
|  | 装裱机、塑封 机 |  | 装裱耗材：复背纸、各色绫子。 | 台 | 1 | √ |  |  |  |  |

宁夏回族自治区初级中学（图书馆<室>）装备标准

1 图书馆（室）建设

1.1 图书馆（室）的基本要求

图书馆（室）馆舍建设应当纳入学校建设的总体规划。有条件的学校设立独立的图书馆（室）舍。图书馆（室）应当有在编、藏书、阅览、教学、读者活动等场所。

图书馆（室）应当重视馆内环境的绿化美化，具有良好的通风、换气、采光、照明、防火、防潮、防虫、保洁、安全等条件。接收残疾生源的学校图书馆（室）应当设置无障碍设施及相关标识。

1.2 馆舍面积

表1-1馆舍面积

| 学校规模 数 项目 量 |  |  | 12班600人 |  | 18班900人 |  | 24班1200人 |  | 30班1500人 |  | 36班1800人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 |
| 藏书室面积（㎡） |  |  | 45 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 120 |  |
| 藏书室（册/㎡） |  |  | 500 册/㎡ | 400册/㎡ | 500册/㎡ | 400册/㎡ | 500册/㎡ | 400册/㎡ | 500 册/㎡ | 400册/㎡ | 500册/㎡ | 400册/㎡ |
| 借书处面积（㎡） |  |  | 不小于24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅览室 | 学 生 阅览室 | 座位面积㎡/座 | 不小于1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 座位占学生人数比 | 1/12 | 1/10 | 1/12 | 1/10 | 1/12 | 1/10 | 1/12 | 1/10 | 1/12 | 1/10 |
|  | 教 师 阅览室 | 座位面积㎡/座 | 不小于2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 座位占教师人数比 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采编管理办公室面积（㎡） |  |  | 不小于24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 馆藏文献

表1-2 馆藏文献

| 类别 数 量 项 目 | 必配 | 选配 |
| --- | --- | --- |
| 生均图书拥有量≧（册） | 35 | 45 |
| 工具书≧（种） | 180 | 200 |
| 报刊种类≧（种） | 80 | 100 |
| 数字图书≧（册）、数字期刊、电子报刊（种） | 有条件的学校应配备，提倡网络资源共享 | 按不低于纸质图书馆藏总量的15%配备，提倡网络资源共享 |
| 年新增图书（册/人） | 应占生均公用经费总量的5% |  |
| 最低藏书标准 | 4000册 |  |

表1-3 中小学图书馆（室）藏书分类比例表

| 部类 |  |  | 分类比例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五大部类 | 22个基本部类 |  | 小学 | 中学 |
| 第一大类 | A马列主义毛泽东思想 |  | 1.5% | 2% |
| 第二大类 | B哲学、宗教 |  | 1.5% | 2% |
| 第三大 | C社会科学总论 |  | 64% | 54% |
|  | D政治、法律 |  |  |  |
|  | E军事 |  |  |  |
|  | F经济 |  |  |  |
|  | G | 文化科学 |  |  |
|  |  | 教育 |  |  |
|  |  | 体育 |  |  |
|  | H语言文字 |  |  |  |
|  | I文学 |  |  |  |
|  | J艺术 |  |  |  |
|  | K历史、地理 |  |  |  |
| 第四大类 | N自然科学总论 |  | 28% | 38% |
|  | O数理科学和化学 |  |  |  |
|  | P天文学地理科学 |  |  |  |
|  | Q生物科学 |  |  |  |
|  | R医药卫生 |  |  |  |
|  | S农业科学 |  |  |  |
|  | T工业技术 |  |  |  |
|  | U交通运输 |  |  |  |
|  | V航空、航天 |  |  |  |
|  | X环境科学、劳动保护科学 |  |  |  |
| 第五大类 | Z综合性图书 |  | 5% | 4% |

教育部《中小学图书馆（室）规程要求》规定：图书馆藏书量不得低于《图书馆（室）藏书量》的规定标准。各地可结合本地区中小学特点和实际情况制定图书复本量标准及增新剔旧（剔除）原则。配备复本量应视学校规模而定，建议复本为1-5册。

2 图书馆（室）配备

2.1 设备配置

（1）供电照明：应满足师生用电的需要；室内光线充足柔和，应以天然采光为主，平均水平照亮度应不大于100lX , 均匀、无炫光,阅览桌上防止阳光直射; 书库水平照度30—50LX，东西向开窗时，应采取有效遮光措施；阅览区玻地比应不小于1/5，光照亮度不足时，宜采用乳白色灯罩的白炽灯辅助照明（如采用荧光灯，应配紫外线过滤装置）；开架书库内设有阅览桌的，应设局部照明。

（2）通风换气：应有进、排气的换气设备和装置，每天开机换气通风时间不少于4小时。

（3）安全防护：应符合消毒、防火、防虫、防潮、防鼠、防蛀、防盗、防尘、隔热、温度和湿度、防有害气体要求；数字资源，要定期备份，计算机网络，应具备防磁、防静电、和安全防范等条件，要有计算机及网络防病毒措施，要有一套行之有效的计算机和网络安全的管理制度；各室符合消防相关要求，书库、阅览区安全出口必需不少于2个，应方便疏散。

（4）温度湿度：书库温度为5℃--30℃，室内相对湿度为40%--65%；电子文献的存放温度为24℃，相对湿度为30度左右；普通阅览区的温湿度相对于人的舒适指数为宜；应根据各个区域使用的需求情况配备空调和抽湿机，定期检测各室的温湿度。

（5）给排水：应设室内给、排水系统，污水管应远离与书库相邻的内墙；各室应设有水池供打扫卫生使用，有条件的应建卫生间；阅览区应设饮水供应点。
   （6）配套设施：配备办公桌椅、咨询借阅服务台、文件柜；配备能满足全部藏书需要的书架、橱、期刊架、阅览桌椅，书架高度方便学生取书，阅览桌椅高矮适中，椅腿底部安装防噪声软垫；馆内各部门配备四台以上管理用计算机（期中两台用于检索），图书馆文献管理系统必须具有采购、编目、典藏、流通、期刊管理、统计、检索等功能，能接受、输出文献编目标准CNMARC数据，能够实现联合编目，资源共享；应配备打印机、复印机、扫描仪、塑封机等设备，逐步配备空调、抽湿机；建立图书馆网页或网站。

2.2 数字图书馆

2.2.1概述

（1）数字图书室是传统纸质图书室发展的必然趋势，它利用大数据、人工智能、VR/AR(虚拟现实）等技术，充分满足教师及学生阅读和学习的需要。

（2）基础教育改革已经进入实质性实施阶段，新课程、新课标、新教材引发新理念、新教法、新学法。传统的图书室新书较少，不能紧跟素质教育的需要。电子书与纸质书的出版同步，是学校图书室藏书的重要补充。

（3）阅读是全面提升素质的重要途径。学习是一项循序渐进的、厚积簿发的过程，长久的、多方位的阅读是知识积累的有效方法。当前，更多的学生的阅读仅限于课内，造成课外文本解读公式化、套路化，协作素材单调干瘪，作文思维单一片面。

2.2.2建设目标

（1）数字图书室拥有海量正版优质的数字资源（特别是音频、视频、VR、听书等），是学校现有图书室的完善和补充。

（2）利用互联网技术实现随时随地的阅读体验，无论手机、平板、电脑都可以轻松阅读；解决学生借阅不方便、资源局限的困境。

（3）运用大数据进行统计分析，可以有效及时分析阅读过程中遇到的问题，并及时推荐和展示优质图书，激发学生阅读兴趣，培养学生阅读习惯。

（4）鼓励各个教师之间共享优质资源，促进教育局和学校资源共享、资源整合，避免资源重复建设，提升教学效率。

（5）通过学生写读后感，提升教学质量，通过老师批阅读后感增加师生之间的互动。

2.2.3系统架构

数字图书室是以“软件平台+数字资源+阅读终端”为产品架构，以海量正版数字资源为核心，为广大师生提供一站式阅读服务平台。

宁夏回族自治区初级中学（卫生保健室）装备标准

表1 宁夏初级中学装备标准（卫生保健室）指标及设置分类表

| 室 别 | 每间使用面积㎡ | 学校规模及数量要求 |  |  |  |  | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12个班 600人 | 18个班 900人 | 24个班1200人 | 30个班 1500人 | 36个班 1800人 | 必配 | 选配 |  |
|  |  | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 | 间数 |  |  |  |
| 卫生保健室 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |

说明：卫生保健室面积和间数的指标，以学校规模和班额人数分别为 12个班、18个班、24个班、30个班、36个班，每班50人设计。

表2 卫生保健室装备要求

| 序号 | 名称 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器材与设备 | 按国家最新标准配备。 |  |
| 2 | 用房 | 应至少有一间，用于门诊和贮存器材。 有条件的学校应建心理辅导室。 |  |

表3 卫生保健室器械与设备配备目录

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 体重计 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 2 | 身高坐高计 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 胸围尺 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 肺活量计 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 血压计 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 听诊器 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 秒表 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 8 | 灯光视力表 | 台 | 1 | √ |  | 采用《标准对数视力表》 |
| 9 | 远视力表 | 张 | 1 | √ |  | 采用《标准对数视力表》 |
| 10 | 近视力表 | 张 | 1 | √ |  | 采用《标准对数视力表》 |
| 11 | 辨色图谱 | 本 | 1 |  | √ |  |
| 12 | 教学卫生测量尺 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 13 | 诊查床 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 14 | 高压灭菌器或高压锅 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 15 | 电炉 | 个 | 1 |  | √ | 有煤气的不设 |
| 16 | 污物桶 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 17 | 敷米缸 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 18 | 棉球缸 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 19 | 器械缸 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 20 | 贮槽 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 21 | 弯盘 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 22 | 方盘 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 23 | 带盖方盘 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 24 | 酒精灯 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 25 | 喷头喷雾器 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 26 | 冲眼壶 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 27 | 受水器 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 28 | 针灸针 | 套 | 1 | √ |  |  |
| 29 | 剪刀 | 把 | 1 | √ |  |  |
| 30 | 外伤处理器械 | 套 | 1 | √ |  |  |
| 31 | 注射器 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 32 | 常用防治矫正仪器 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 33 | 卫生箱 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 34 | 器械柜 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 35 | 药品柜 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 36 | 资料柜 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 37 | 计算器 | 个 | 1 | √ |  |  |
| 38 | 测径规 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 39 | 五官检查器 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 40 | 口腔检查器械 | 套 | 1 |  | √ |  |
| 41 | 音叉 | 套 | 1 |  | √ |  |
| 42 | 串镜片 | 套 | 1 |  | √ |  |
| 43 | 角膜放大镜 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 44 | 落地蛇形灯 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 45 | 天平 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 46 | 回转台 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 47 | 器械台 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 48 | 紫外灯 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 49 | 异物针 | 套 | 1 |  | √ |  |
| 50 | 急救包 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 51 | 担架 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 52 | 皮脂厚度测量仪 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 53 | 心率遥测仪 | 个 | 1 |  | √ | 与调频录音机联用 |
| 54 | 叩诊锤 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 55 | 带状检影镜 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 56 | 手持裂隙灯 | 台 | 1 |  | √ |  |
| 57 | 显微镜 | 台 | 1 |  | √ |  |
| 58 | 照度计 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 59 | 电冰箱 | 个 | 1 |  | √ |  |
| 60 | 牙钻 | 台 | 1 |  | √ | 灵活掌握 |

宁夏回族自治区初级中学（心理健康教育）装备标准

表1 宁夏初中教育技术装备（心理健康教育中心）指标及设置分类

| 序号 | 室 别 | 每间使用面积（㎡） | 数量 | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 心理教师办公室 | 人均6㎡ | 1 | √ |  |  |
| 2 | 个别咨询室 | 15 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 团体活动室 | 60 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 测评档案室 | 20 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 生涯规划及阅览接待室 | 20 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 沙盘游戏室 | 20 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 身心放松室 | 20 | 1 |  | √ |  |
| 8 | 情绪宣泄室 | 20 | 1 |  | √ |  |
| 9 | 师生心灵成长室 | 60 | 1 |  | √ |  |
| 10 | 学生潜能开发室 | 45 | 1 |  | √ |  |

说明：（1）心理健康教育中心可根据学校实际情况选择特色化方案进行建设。（2）各功能室面积大小供参考，学校具体建设过程中可适当调整。（3）“必配”为各学校必须配置，各功能室可独立建设，也可根据实际情况进行合并，如将一间教室分成不同的功能区域。（4）鼓励有条件的学校装备所有“选配”功能室，学校可根据实际需要对“选配”功能室的类别与数量进行适当调整。

1. 心理健康教育中心建设标准

1.1 位置选择

心理健康教育中心的选址应遵循相对安静、私密性好、不宜太偏僻、方便学生进出的原则。尽量设在图书馆、阅览室附近，远离操场、会议室、音乐室等场所，不宜设于学校教学与办公等中心区。

1.2 环境要求

心理健康教育中心环境布置应充分考虑心理健康教育工作的特殊性和初中生的身心发展特点，体现人性化设计和人文关怀。建议进行一体化设计，各功能室统一装修，室外可张贴标语，图示图标简明醒目，内部环境温馨、舒适，以清新、柔和的色调为主，光线适中，隔音效果良好。

1.3 心理健康教育中心基础设施要求

⑴电源：功能室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装自动断电保护器，应有可靠的接地措施。配置适量220V电源插座。

⑵水源：辅导室应设给排水设施，宜设水槽和拖把池，排水口应有水封装置。

⑶网络与通讯：可根据实际情况设多处网络接口，闭路电视接口和广播接口。

⑷温度：室内设计温度应符合GB5701的有关要求宜在16℃--28℃。

1.4 各功能室建设要求

表1-1 各功能室主要功能

| 室名 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 教师办公室 | 用于心理教师办公。 |
| 个别咨询室 | 用于个别咨询,为师生、家长进行心理辅导和心理援助。 |
| 团体活动室 | 开展团体辅导、心理讲座和心理沙龙等活动，也可作为心理健康教育课教室，心理社团活动室。 |
| 测评档案室 | 进行心理测评，存放心理档案。 |
| 生涯规划及阅览接待室 | 确立人生的方向,提供奋斗的策略. 心理咨询预约接待，心理图书阅览。 |
| 沙盘游戏室 | 进行个体和团体沙盘游戏。 |
| 身心放松室 | 利用心理设备或心理活动调节情绪、缓解压力。 |
| 情绪宣泄室 | 通过心理设备或心理活动进行情绪宣泄。 |
| 师生心灵成长室 | 通过交流研讨、心理活动等形式，缓解师生心理压力，提升心理健康水平。 |
| 学生潜能开发室 | 通过心理设备与仪器，促进学生探索与开发自我潜能。 |

1.4.1 心理教师办公室

⑴基本要求

心理教师办公室的面积人均6㎡。室内布置简洁温馨、自然大方。

⑵设备装备要求

表1-2 心理教师办公室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机（带桌椅） | 套 | 1-6 | 根据实际需要调配 |
| 2 | 档案柜 | 个 | 1-6 | 根据实际需要调配 |
| 3 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电话 | 部 | 1 |  |

1.4.2 个别咨询室

⑴基本要求

个别咨询室应单独建立，面积要求15平方米/间。采光通风条件好，装饰风格温馨、宁静，尽可能减少线条和棱角，避免强烈刺激的色彩或过于灰暗的颜色和灯光；设施简洁大方，摆放适宜，安全舒适，来访者的座位应面对门口并与心理教师座位成90度或60度角摆放，以减轻求助者的心理压力。可摆放鲜花、盆景和书画进行适当点缀。

个别咨询室的数量应根据学校需要做好预设，原则上保证每位心理教师有单独的咨询室，如几位心理教师共用一间，则应协调咨询时间。

⑵设备装备要求

表1-3 个别咨询室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙发椅 | 个 | 2 | 或软椅 |
| 2 | 沙发 | 套 | 1 |  |
| 3 | 茶几 | 个 | 1-2 |  |
| 4 | 躺椅 | 个 | 1 |  |
| 5 | 挂图 | 幅 | 若干 | 必配《咨询须知》 |
| 6 | 录音笔 | 支 | 1 | 来访者许可下使用 |
| 7 | 录像系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 计算机（带桌椅） | 套 | 1 | 用于心理测评及咨询档案存储 |
| 9 | 饮水机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 档案柜 | 个 | 2 |  |
| 11 | 石英钟 | 个 | 1 | 用于咨询计时 |

注：以上配备数量以一间咨询室为准。

1.4.3 团体活动室

⑴基本要求

团体活动室面积60平方米为宜。装饰风格轻松、活泼，色调温暖柔和。可用木质地板或地毯，方便开展室内游戏活动。也可设置心情墙，粘贴学生作品或活动感受。桌椅为可活动桌椅，便于拆分和组合。

⑵设备装备要求

表1-4 团体活动室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合活动桌椅 | 套 | 9 | 根据实际需要调配 |
| 2 | 团体辅导箱 | 套 | 若干 | 根据需要配备室内户外拓展包 |
| 3 | 多媒体系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 心理挂图 | 幅 | 若干 | 根据实际需要配置 |
| 5 | 坐垫 | 个 | 若干 | 根据实际需要配置 |
| 6 | 收纳柜 | 套 | 4 | 根据实际需要调配 |
| 7 | 心情墙 | 块 | 1 | 粘贴学生作品或学生活动感受 |

1.4.4  测评档案室

⑴基本要求

测评档案室的面积以20-60平方米为宜，房间安静、独立，以保证心理测量过程不受干扰。测评档案室需备有常规的心理测量工具或心理测评软件，配备电脑、量表、档案柜等。心理测评软件与量表的选择要规范，符合学生年龄特征及实际需求，常模要最近十年修订的，心理测量实施过程及结果解释要符合相关要求，避免滥用心理测量，或随意泄漏测评结果。

⑵设备装备要求

表1-5 测评档案室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机（带桌椅） | 套 | 1-20 | 可根据实际需要调配 |
| 2 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 心理测评软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生心理健康自助仪 | 台 | 1-3 | 可放置于楼道或大厅 |
| 5 | 档案柜 | 个 | 1-5 | 根据实际需要调配 |

1.4.5生涯规划及阅览接待室

⑴基本要求

生涯规划及阅览接待室的面积约为20-45平方米。环境安静温馨，布置优美大方。可适当放置花草、盆景等装饰物。

⑵设备装备要求

表1-6 生涯规划及阅览接待室设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生涯规划测试系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 沙发 | 套 | 1 |  |
| 3 | 沙发椅 | 个 | 2-10 |  |
| 4 | 茶几 | 个 | 1 |  |
| 5 | 茶具 | 套 | 1 |  |
| 6 | 饮水机 | 个 | 1 |  |
| 7 | 书架 | 个 | 若干 | 根据实际需要调配 |
| 8 | 期刊架 | 个 | 若干 |  |
| 9 | 心理图书 | 本 | 50-200 |  |
| 10 | 心理期刊 | 本 | 若干 |  |
| 11 | 心理挂图 | 副 | 若干 |  |

1.4.6 沙盘游戏室

⑴基本要求

沙盘游戏室的面积20-90平方米。可根据实际需要确定沙盘游戏室的大小，用于个体及团体辅导。室内装饰简洁明亮，安全舒适。

⑵设备装备要求

表1-7 沙盘游戏室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙箱 | 个 | 1-6 | 根据实际需要调配 |
| 2 | 沙具 | 个 | 1200-5000 |  |
| 3 | 沙具架 | 个 | 2-10 |  |
| 4 | 沙子 | 公斤 | 3-18 |  |
| 5 | 简易折叠椅 | 把 | 若干 |  |

1.4.7 身心放松室

⑴基本要求

身心放松室的面积以20-90平方米为宜。环境布置温馨、简洁大方，可适当配以挂图。

⑵设备装备要求

表1-8 身心放松室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放松椅 | 套 | 1-10 | 可根据实际情况调配 |
| 2 | 身心反馈放松减压训练系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电视 | 台 | 1 |  |
| 4 | 小型组合音响 | 套 | 1 |  |
| 5 | 瑜伽垫 | 张 | 若干 |  |
| 6 | 软体沙发 | 个 | 2-5 |  |

1.4.8 情绪宣泄室

⑴基本要求

情绪宣泄室的面积以20-45平方米为宜。环境布置需简单大方。设置保护墙和保护地面，避免棱角，安全性高，隔音效果良好。

⑵设备装备要求

表1-9 情绪宣泄室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能拥抱系统 | 个 | 1-3 |  |
| 2 | 生物反馈呐喊仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 宣泄人 | 套 | 1 |  |
| 4 | 保护墙 | 组 | 1 | 根据面积测定 |
| 5 | 保护地板 | 组 | 1 |  |
| 6 | 涂鸦板 | 块 | 1 |  |
| 7 | 毛绒玩具 | 个 | 若干 | 根据实际情况调配 |
| 8 | 击打设备 | 套 | 2-6 |  |
| 9 | 跑步机 | 台 | 2 |  |

1.4.9 师生心灵成长室

⑴ 基本要求

师生心灵成长室的面积60-90平方米。室内装饰温馨舒适，优美大方，色彩明亮，需要配备休闲座椅、茶具饮品，适当配置绿植、书画等装饰物品。

⑵ 备装备要求

表1-10师生心灵成长室设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 休闲桌椅 | 套 | 若干 | 根据需要调配 |
| 2 | 吧台 | 个 | 1 |  |
| 3 | 吧台柜 | 套 | 1 |  |
| 4 | 吧台凳 | 个 | 若干 | 根据需要调配 |
| 5 | 卡座桌椅组合 | 套 | 若干 | 根据需要调配 |
| 6 | 多媒体系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 茶具 | 套 | 若干 | 根据需要调配 |
| 8 | 饮水机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 期刊架 | 个 | 2-4 |  |
| 10 | 心理期刊 | 份 | 若干 |  |

1.4.10 学生潜能开发室

（1）基本要求

学生潜能开发室面积在45-90平方米为宜，环境布置简单大方。

（2）备装备要求

表1-11 学生潜能开发室设备配备要求（以下设备仅供参考，各学校根据实际需要自行选配）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能互动式脑波生物反馈训练系统 | 套 | 1 | 根据脑电数据分析，以游戏形式对来访者注意、记忆、问题解决等认知能力进行反馈训练。 |
| 2 | 多元智能评价与训练系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 表达性治疗创意沙画套装 | 套 | 1 | 给来访者提供创意空间，开发潜能，引导表达内心冲突，进行情绪疏导。 |
| 4 | 河内塔 | 个 | 2-5 |  |

2 心理健康教育中心设备配备标准

表2-1 初中心理健康教育中心设备配备标准

| 编号 | 设备名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
|  | 通用设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算机（带桌椅） |  | 套 | 1-6 | √ |  | 心理教师办公室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1-20 | √ |  | 测评档案室 |
|  | 电视 |  | 台 | 1 |  | √ | 身心放松室 |
|  | 小型组合音响 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 多媒体系统 |  | 套 | 1 | √ |  | 团体活动室 |
|  |  |  |  | 1 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 打印机 |  | 台 | 1 | √ |  | 心理教师办公室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 测评档案室 |
|  | 电话 |  | 部 | 1 | √ |  | 心理教师办公室 |
|  | 石英钟 | 静音系列 | 个 | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 沙盘游戏室 |
|  | 录音笔 |  | 支 | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  | 录像系统 |  | 套 | 1 |  | √ | 个别咨询室 |
|  | 饮水机 | 冷热式 | 台 | 1 |  | √ | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1 |  | √ | 生涯规划及阅览接待室 |
|  |  |  |  | 1 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 茶具 |  | 套 | 1 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  |  |  |  | 若干 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 办公家具 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组合活动桌椅 |  | 套 | 9 | √ |  | 团体活动室 |
|  | 简易折叠椅 |  | 把 | 若干 | √ |  | 沙盘游戏室 |
|  | 沙发椅 |  | 个 | 2 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 2-10 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 沙发 |  | 套 | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 茶几 |  | 个 | 1-2 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 躺椅 |  | 个 | 1 | √ |  | 个别咨询室 |
|  | 档案柜 |  | 个 | 1-6 | √ |  | 心理教师办公室 |
|  |  |  |  | 2 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 1-5 | √ |  | 测评档案室 |
|  | 期刊架 |  | 个 | 若干 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  |  |  |  | 若干 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 书架 |  | 个 | 若干 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 坐垫 |  | 个 | 若干 | √ |  | 团体活动室 |
|  | 收纳柜 |  | 套 | 4 | √ |  |  |
|  | 生涯规划测试系统 |  | 套 | 1 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 卡座桌椅组合 |  | 套 | 若干 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 休闲桌椅 |  | 套 | 若干 |  | √ |  |
|  | 吧台 |  | 个 | 1 |  | √ |  |
|  | 吧台柜 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 吧台凳 |  | 个 | 若干 |  | √ |  |
|  | 心理辅导器械 |  |  |  |  |  |  |
|  | 团体辅导箱 |  | 套 | 若干 | √ |  | 团体活动室 |
|  | 学生心理健康自助仪 |  | 台 | 1-3 |  | √ | 测评档案室 |
|  | 心情墙 |  | 块 | 1 | √ |  | 团体活动室 |
|  | 沙箱 |  | 个 | 1-6 | √ |  | 沙盘游戏室 |
|  | 沙具 | 标准沙具 | 个 | 1200-5000 | √ |  |  |
|  | 沙具架 |  | 个 | 2-10 | √ |  |  |
|  | 沙子 |  | 公斤 | 3-18 | √ |  |  |
|  | 放松椅 |  | 套 | 1-10 | √ |  | 身心放松室 |
|  | 身心反馈放松减压训练系统 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 瑜伽垫 |  | 张 | 若干 |  | √ | 身心放松室 |
|  | 软体沙发 |  | 个 | 2-5 |  | √ |  |
|  | 智能拥抱系统 |  | 个 | 1-3 |  | √ | 情绪宣泄室 |
|  | 生物反馈呐喊仪 |  | 台 | 1 |  | √ |  |
|  | 宣泄人 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 保护墙 |  | 组 | 1 |  | √ |  |
|  | 保护地板 |  | 组 | 1 |  | √ |  |
|  | 涂鸦板 |  | 块 | 1 |  | √ |  |
|  | 毛绒玩具 |  | 个 | 若干 |  | √ |  |
|  | 击打设备 |  | 副 | 2-6 |  | √ |  |
|  | 跑步机 |  | 台 | 2 |  | √ |  |
|  | 心理专业仪器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能互动式脑波生物反馈训练系统 |  | 套 | 1 |  | √ | 学生潜能开发室 |
|  | 多元智能评价与训练系统 |  |  | 1 |  | √ |  |
|  | 表达性治疗创意沙画套装 |  | 套 | 1 |  | √ |  |
|  | 河内塔 |  | 个 | 2-5 |  | √ |  |
|  | 心理辅导软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 心理测评软件 |  | 套 | 1 | √ |  | 测评档案室 |
|  | 图书视听资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 心理挂图 |  | 幅 | 若干 | √ |  | 个别咨询室 |
|  |  |  |  | 若干 | √ |  | 团体活动室 |
|  |  |  |  | 若干 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  | 心理期刊 |  | 份 | 若干 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |
|  |  |  |  | 若干 |  | √ | 师生心灵成长室 |
|  | 心理图书 |  | 本 | 50-200 | √ |  | 生涯规划及阅览接待室 |