宁夏回族自治区幼儿园办园条件基本标准

总  则

一、为适应我区学前教育改革和发展需要，提高全区学前教育质量，加强我区幼儿园建设的科学化、规范化管理，推进幼儿园装备标准化，营造适合幼儿身心健康的物质条件和育人环境，进一步落实教育部《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3~6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园办园行为督导评估办法》，依据教育部《幼儿园建设标准》（建标175-2016）、住房城乡建设部《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）、国家体育总局《国民体质监测标准》等标准，结合我区学前教育发展现状，特编制《宁夏回族自治区幼儿园办园条件基本标准》（以下简称《标准》）。

二、本标准适用于自治区各级政府、企事业单位、社会团体等组织及公民个人依法举办的各类幼儿园。

三、本标准是规划、建设、配备、管理和评估幼儿园的重要依据。新建、改建、扩建的幼儿园项目必须坚持先规划设计、后建设配备、再逐步完善的原则。

四、幼儿园建设和装备配备要坚持“以幼儿为本”的原则，符合幼儿生理和心理成长规律。园区布局、房屋建筑和设施设备应功能完善、配置合理、绿色环保、经济美观，具有抵御自然灾害、保护幼儿安全的能力。

五、幼儿园建设和装备配备应与当地实际情况和经济发展水平相适应，充分考虑当地城镇化进程、乡村建设、地理环境、交通条件、人口分布现状、二孩政策及人口流动变化等趋势。

六、幼儿园可利用现有资源面向社区开展0~3岁科学育儿指导服务。

七、幼儿园其他建设与装备除执行本标准外，必须符合国家现行相关标准和规范的规定。

八、本标准在执行过程中，自治区教育厅将依据教育部有关文件要求和我区学前教育改革发展实际，适时进行修改完善，以适应我区学前教育改革和发展需要。

幼儿园建设标准

1 设置与规划1.1 设置

1.1.1 幼儿园选址布局应符合下列规定：

（1）应遵循学前适龄儿童就近入园的原则。

（2）应选在地质条件较好、环境适宜、交通便利、地势较高、排水通畅、日照充足、空气流通、无污染源，公共配套设施较为完善的地段。

（3）应避开地震危险地段，泥石流易发地段，滑坡体、悬崖边及崖底、风口、河道、洪水沟口、输气管道、交通干道、高层建筑的阴影区及高压输变电线路、加油站等。

（4）幼儿园周围一百米范围内，禁止规划设置集贸市场、停车场和垃圾转运站、娱乐场所、网吧等产生噪声、废弃物的设施。本《标准》实施前已经设置的，由市、县（区）人民政府逐步予以搬迁或者拆除。

（5）符合其他有关安全、卫生防护标准的要求。

1.1.2 规模

（1）新建住宅区应规划建设规模与居住人口相匹配的幼儿园。原则上每三千至九千人的区域内应设立一所规模为3—6个班的幼儿园；每九千至一万二千人的区域内应设立一所规模为9—12个班的幼儿园。

（2）每班幼儿人数一般为：小班(3-4岁) 25人；中班(4-5岁) 30人；大班(5-6岁) 35人。

1.1.3规划设计

（1）幼儿园应独立设置，有围墙、大门和传达（安保）室，防止外来人员和车辆随便进入，确保幼儿园安全。

（2）应选在地质条件较好、环境适宜、交通便利、地势较高、排水通畅、日照充足、空气流通、无污染源，公共配套设施较为完善的地段。

（3）应避开地震危险地段，泥石流易发地段，滑坡体、悬崖边及崖底、风口、河道、洪水沟口、输气管道、交通干道、高层建筑的阴影区及高压输变电线路、加油站等。

（4）幼儿园周围一百米范围内，禁止规划设置集贸市场、停车场和垃圾转运站、娱乐场所、网吧等产生噪声、废弃物的设施。本《标准》实施前已经设置的，由市、县（区）人民政府逐步予以搬迁或者拆除。

（5）符合其他有关安全、卫生防护标准的要求。

1.1.2 规模

（1）新建住宅区应规划建设规模与居住人口相匹配的幼儿园。原则上每三千至九千人的区域内应设立一所规模为3—6个班的幼儿园；每九千至一万二千人的区域内应设立一所规模为9—12个班的幼儿园。

（2）每班幼儿人数一般为：小班(3-4岁) 25人；中班(4-5岁) 30人；大班(5-6岁) 35人。

1.1.3规划设计

（1）幼儿园应独立设置，有围墙、大门和传达（安保）室，防止外来人员和车辆随便进入，确保幼儿园安全。

（2）幼儿园整体规划应因地制宜，功能分区明确，布局合理，有利于人流疏散，避免相互干扰，方便使用管理。

（3）幼儿园建筑与毗邻建筑物的距离，应符合国家现行的规划、消防、抗震、卫生等有关规定。抗震、消防、卫生等有关规定等级应与当地中小学校舍等级相同。幼儿园有良好的建筑朝向、日照和通风。幼儿活动室应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于连续3小时，室外活动场地应保证有一半以上面积在冬至日有效日照时间不少于2小时。

（4）幼儿园建筑应合理组合，建筑形式和风格力求体现儿童特点。园内绿化用地应结合使用功能、特点及建筑景观等要求，与园舍建筑统一规划设计和建设，充分体现儿童化、教育化、立体化、生态化的特点。

（5）园内主要道路应根据通行和消防要求建设。幼儿园主要出入口的位置，不宜设在交通主干道，应有利于交通疏散，园门外侧必须留有缓冲地带。

（6）园内室外给排水、燃气、电力、通讯等管线，根据总平面布置的要求合理设计。污水排放纳入城市管网系统；防火按照规范要求设置消防栓；用电负荷留有余量；室外管线采用地下管暗设。安全、防噪声、防火与疏散、给水与排水、采暖与通风、燃气、电气、通讯等要符合国家现行的有关设计规范和强制性标准。

（7）在园内适宜的地方设置国旗旗台、旗杆。

2 建设用地标准

2.1 建设用地组成

建设用地包括建筑用地、室外活动场地和绿化用地三部分：

（1）建筑用地指建筑物占地，四周道路。建筑密度不宜大于30%。

（2）室外活动场地包括共用活动场地、分班活动场地。室外活动场地面积应不小于4㎡/生。共用活动场地应设置游戏场地、活动器械场地、30m直跑道、沙池、戏水池、自然生物园地（种植园地及饲养区）等。其中游戏场地包括硬化场地和软化场地。每班活动场地不少于60㎡。

（3）绿化用地包括集中绿地、种植园地和房前屋后、道路两侧的零星绿地面积。绿化用地面积基本指标不小于2㎡/生，规划指标不小于4㎡/生。有条件的幼儿园要扩大绿化面积，绿地率不低于总面积的35%。绿地中严禁种植有毒、带刺、有飞絮、病虫害多、有刺激性气味的植物。

2.2建设用地面积

根据幼儿园不同类别，生均建设用地面积标准为：自治区级三类园≥15㎡/生；自治区级二类园≥18㎡/生；自治区级一类园≥20㎡/生；自治区级示范园≥23㎡/生。

表1 幼儿园建设用地一览表

单位：平方米

| 类别 规模 | 自治区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三类园 | 二类园 | 一类园 | 示范园 |
| 6班（180人） | 2700 | 3240 | 3600 | 4140 |
| 9班（270人） | 4050 | 4860 | 5400 | 6210 |
| 12班（360人） | 5400 | 6480 | 7200 | 8280 |

3 房屋建筑标准

3.1 房屋建筑组成

房屋建筑由活动用房、服务用房、附属用房三部分组成。

3.1.1 活动用房包括班级活动单元、多功能厅和综合活动室等

（1）班级活动单元：供幼儿分班进行室内游戏、活动、进餐、睡眠、清洁卫生的用房。包括活动室、寝室、卫生间、衣帽间等。每个班级应成套设置，其中活动室、寝室也可合并设置。

（2）多功能厅：是全园幼儿、教师及家长进行艺术展演、教研观摩、培训讲座等综合活动的重要场所。

（3）综合活动室：是满足幼儿在自主自由、轻松愉快的氛围中与环境、材料充分互动的重要场所。综合活动室分必配和选配。其中科学发现室、建构室、绘本馆和综合游戏室为必配。在选配的综合活动室中，包括音乐、美工、手工、生活体验、感统训练、心理咨询、社会角色体验、陶艺、木工、植物阳光房等。自治区级一类园至少增加一至二个；自治区级示范园至少增加二至三个。幼儿园可根据实际情况设置。

3.1.2 服务用房

包括晨检接待厅、保健观察室（保健室、观察室等）、洗涤消毒室；园长、副园长、保教、教研、教师、总务、财务、人事等行政办公室；会议室、党建活动室、教工之家、家长接待室等；资料室、档案室、教师图书阅览室、教具制作室、主控机房等。

3.1.3附属用房

包括厨房（主操作间；主、副食库房；面点间；水果切配间；粗加工间；冷藏间；洗消间；更衣间等）、幼儿餐厅（也可与活动室共用）、教职工餐厅、开水间、配电间、储藏室、室外活动

器材室、传达（安保）室和教职工男女卫生间等。

3.2 房屋建筑面积

3.1.3附属用房

包括厨房（主操作间；主、副食库房；面点间；水果切配间；粗加工间；冷藏间；洗消间；更衣间等）、幼儿餐厅（也可与活动室共用）、教职工餐厅、开水间、配电间、储藏室、室外活动器材室、传达（安保）室和教职工男女卫生间等。

3.2 房屋建筑面积

根据幼儿园不同规模，房屋生均建筑面积国家标准为： 6班≥14.8㎡/生；9班≥14.3㎡/生；12班≥13.7㎡/生。

表2 幼儿园房屋建筑面积一览表

单位：平方米

| 类别规模 | 人数 | 标准 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6班 | 180 | 14.8+2 | 3024 |
| 9班 | 270 | 14.3+2 | 4401 |
| 12班 | 360 | 13.7+2 | 5652 |

备注：根据我区实际情况，在国标基础上增设了部分活动用房、党建活动室、教工之家、室外体育器材室等，因此，结合我区幼儿园实际在国标基础上生均面积增加2㎡。

3.3 房屋建筑要求

（1）房屋建筑应遵循安全、适用、经济、美观的原则，必须符合国家现行的有关设计规范和强制性标准。

（2）幼儿园不得建在高层建筑内。房屋建筑不宜超过三层，托班及小班生活、活动用房宜在二层以下，中班及大班生活、活动用房宜在三层以下，服务用房所在楼层宜根据实际情况确定。

（3）建筑物内走廊应符合下列规定。

单边走廊净宽不应小于1.8米，中廊净宽不应小于2.4米。

（4）幼儿活动用房窗台距楼地面不宜高于0.6m，并应设立安全护栏。走廊和阳台开启窗距地1.80m以下不应设立平开窗或悬开窗。楼梯建设须符合国家相关标准。

4 建筑设备装备标准

（1）园内应安装安保、消防设施设备，并设有易于儿童识别的标识和意外事故紧急出口、通道。室内过道设置符合消防安全要求。装修及新添置的设施设备，应符合国家《室内装饰装修材料有害物质限量》标准。

（2）室内活动区域必须安装漏电保护装置，电源插座应安装在儿童不能触及的位置。环境布置及所使用的物品不能有突出的尖角，儿童使用家具的边角应为圆弧形。幼儿活动区域的窗台边不得放置幼儿可攀爬的物体。

（3）室外活动场地上的大、中型运动器械，应固定安装，器械之间保持足够的安全距离，周围地面做软质地坪，应符合国家标准委颁布的《小型游乐设施安全规范》。

（4）除符合上述要求外，还必须符合国家《幼儿园建设标准》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》等有关规定。

幼儿园设施设备装备标准

表1-1  室外活动场地及功能用房分类表

单位：平方米

| 名称 | 用房名称 |  | 使用面积 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 一、室外活动场地及附属用房 | （一）班级室外活动场地 |  | ≥60 | √ |  |  |
|  | （二）全园公用活动场地（幼儿人均） | 1.游戏器械场地 | ≥2 | √ |  | 应符合国标委《小型游乐设施安全规范》的规定 |
|  |  | 2.沙池 |  | √ |  | ≥30 |
|  |  | 3.30米直跑道 |  | √ |  | 3-6跑道，每道宽60厘米以上 |
|  | （三）室外活动器材室 |  | ≥40-60-80 | √ |  | 6班及以下≥40，7-9班≥60，10-12班≥80 |
| 二、幼儿活动用房 | （一）班级活动单元 | 1.活动室 | ≥70 | √ |  | 活动室与寝室合用时，使用面积不小于139平方米。 |
|  |  | 2.寝室 | ≥60 | √ |  |  |
|  |  | 3.卫生间（含盥洗室） | ≥20 | √ |  | 卫生间应由厕所和盥洗室组成，应分间或分隔设置。厕所的使用面积≥12，盥洗室的使用面积≥8。 |
|  |  | 4.衣帽间 | ≥9 | √ |  | 衣帽柜若干 |
|  | （二）多功能厅 |  | ≥300-600 | √ |  | 规模在6班及以下≥300、7-9班≥400、9-12班≥500、12班以上≥600。 |
|  | （三）综合活动室 | 1．科学发现室 | ≥70 | √ |  |  |
|  |  | 2．建构室 | ≥70 | √ |  |  |
|  |  | 3．绘本馆 | ≥70 | √ |  |  |
|  |  | 4．综合游戏室 | ≥70 | √ |  |  |
| 三、服务用房 | （一）晨检接待厅 |  | ≥40-60-80 | √ |  | 规模6班及以下≥40，7-9班≥60, 10-12班≥80 |
|  | （二）保健观察室（包括保健室、诊疗室、观察室、消毒室） |  | ≥40-60 | √ |  | 规模6班及以下≥40，7-12班≥60，消毒室可以和诊疗室合并 |
|  | （三）教具制作室 |  | ≥24 | √ |  |  |
|  | （四）教师阅览室（含藏书室） |  | ≥20-30-40 | √ |  | 按园内教职工人数每4位教师应设置一个座位；规模6班及以下≥20，7-9班≥30, 10-12班≥40 |
|  | （五）洗涤消毒用房 |  | ≥20-30-40 | √ |  | 规模6班及以下≥20，7-9班≥30, 10-12班≥40 |
| 四、附属用房 | （一）厨房（包括：主操作间；主、副食库房；面点间；水果切配间；粗加工间；冷藏间；洗消间；更衣间等） |  | ≥130-200-250 | √ |  | 规模6班及以下≥130，7-9班≥200, 10-12班≥250 |
|  | （二）教职工餐厅 |  | ≥30-45-60 | √ |  | 配备桌椅，餐具若干 |

1 室外活动场地设施设备装备标准

1.1环境设计要求

⑴室外场地总面积等于室外专用面积与人均面积总和。

⑵全园应设室外共用活动场地，人均面积不小于2平方米。

⑶每班应设专用室外活动场地，面积不宜小于60平方米。

⑷室外活动场地应有l/2以上的面积在标准建筑日照阴影线之外。

⑸全园室外硬地面积占总室外面积的30％以上，地面应平整、防滑、无障碍、无尖锐突出物。

⑹共用活动场地应设置30米直跑道（6个班级不小于3道，9个班级不小于4道，12个班级6道，每道宽60厘米以上）、沙池（面积应不小于30平方米）、戏水池、自然生物园地（种植园地及饲养区）等，并配备游戏器具（大中型游戏器具下及周围应设软质铺装）。

⑺室外场地必须相应配备器材室。器材室应安装窗帘、光源，配有适量的置物架和储物箱（柜），配有防盗、防潮、防火等安全设施。

1.2 户外设施设备装备要求

表1-2 户外设施设备装备要求

| 序 号 | 名称 |  | 规格型号功能 | 单位 | 配备数量 |  |  | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6班 | 9班 | 12班 | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 运 动 器 械 | 单一功能器械 | 小型可移动 | 组 | 2 | 3 | 3 | √ |  | 攀登、滑梯、拱山洞、跷跷板等。尺寸不小于5×6×2m |
| 2 |  | 多功能器械 | 中大型固定式 | 组 | 1 | 2 | 2 | √ |  | 尺寸不小于10×6×5 m，（不含秋千） |
| 3 | 球 类 器 材 | 小皮球 | 直径25 | 只 | 60 | 90 | 120 | √ |  |  |
| 4 |  | 5#小篮球 | 直径22 | 只 | 60 | 90 | 120 | √ |  |  |
| 5 |  | 小足球 | 直径20 | 只 | 4 | 8 | 12 | √ |  |  |
| 6 |  | 乒乓球 |  | 只 | 50 | 60 | 80 | √ |  |  |
| 7 |  | 篮球架 | 44×53×153 | 副 | 4 | 6 | 6 | √ |  |  |
| 8 |  | 小足球门 | 124×80×65 | 副 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 9 |  | 健身球 | 直径20-30 | 个 | 30 | 40 | 60 | √ |  | 彩色体操球 |
|  |  |  | 直径55 | 个 | 30 | 40 | 60 | √ |  |  |
| 10 | 走 跑 跳 钻 爬 类 器 材 | 拖拉玩具 |  | 只 | 30 | 60 | 60 | √ |  |  |
| 11 |  | 小风车 |  | 个 | 6 | 8 | 12 | √ |  |  |
| 12 |  | 独轮小推车 |  | 辆 | 6 | 8 | 12 | √ |  |  |
| 13 |  | 彩带 | 10×120 | 条 | 30 | 60 | 60 | √ |  |  |
| 14 |  | 弹跳球 |  | 个 | 10 | 10 | 12 | √ |  |  |
| 15 |  | 羊角球 | 直径45-50 | 只 | 8 | 10 | 12 | √ |  |  |
|  |  |  | 直径80 | 只 | 30 | 60 | 60 | √ |  |  |
| 16 |  | 脚转球 |  | 套 | 8 | 10 | 12 | √ |  |  |
| 17 |  | 拱形门 | 50×70 | 个 | 4 | 6 | 8 | √ |  |  |
| 18 |  | 钻爬走道 | 长400-500 | 条 | 2 | 4 | 6 | √ |  |  |
| 19 |  | 体操圈 | 直径40 | 只 | 60 | 90 | 120 | √ |  |  |
|  |  |  | 直径80 | 只 | 30 | 60 | 90 | √ |  |  |
| 20 |  | 袋鼠跳（袋） | 布袋40×50×70 | 套 | 8 | 10 | 12 | √ |  |  |
| 21 |  | 跳床 | 50×60（小） | 个 | 4 | 6 | 8 | √ |  | 圆形或方形 |
|  |  |  | 500×230（大） | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 22 | 平衡类器材 | 梅花桩（树桩） | 直径15-20高20 | 个 | 20 | 40 | 40 | √ |  |  |
| 23 |  | 平衡木 | 200×30×15 | 个 | 2 | 4 | 4 | √ |  | 木质 |
| 24 |  | 平衡板 | 30×15×7 | 个 | 4 | 8 | 12 | √ |  | 圆形、单人使用 |
| 25 |  | 荡桥 | 300×30×40 | 副 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 26 |  | 高跷 | 10×10（圆柱） | 对 | 30 | 60 | 90 | √ |  |  |
| 27 |  | 体操垫 | 120×60×10 | 块 | 10 | 15 | 18 | √ |  | （可折叠） |
| 28 |  | 套圈 |  | 套 | 30 | 60 | 60 | √ |  |  |
| 29 |  | 飞盘 | 100克 | 只 | 30 | 60 | 60 | √ |  | 直径20-25 |
|  |  |  | 50克 | 只 | 30 | 60 | 60 | √ |  |  |
| 30 |  | 吸盘球 | 双人 | 套 | 10 | 20 | 30 | √ |  |  |
| 31 |  | 布球 | 软式饼状 | 只 | 20 | 30 | 40 | √ |  |  |
| 32 |  | 转椅 |  | 套 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 33 | 器械操用品 | 投掷把 |  | 个 | 4 | 6 | 8 | √ |  |  |
| 34 |  | 板羽球 |  | 副 | 10 | 12 | 16 | √ |  |  |
| 35 |  | 体操棒 | 50×3 | 根 | 80 | 100 | 120 | √ |  |  |
| 36 |  | 小哑铃 | 木质或塑料 | 副 | 80 | 100 | 120 | √ |  |  |
| 37 | 综合类 | 拉力器 | 双人 | 副 | 30 | 60 | 90 | √ |  |  |
| 38 |  | 彩虹伞 | 直径300-500 | 个 | 4 | 6 | 8 | √ |  |  |
| 39 |  | 手摇车 |  | 辆 | 10 | 10 | 10 | √ |  |  |
| 40 |  | 扭扭车 |  | 辆 | 15 | 30 | 30 | √ |  |  |
| 41 |  | 踩踏车 |  | 辆 | 15 | 30 | 30 | √ |  |  |
| 42 | 民间游戏类 | 毽子 |  | 只 | 30 | 60 | 60 | √ |  |  |
| 43 |  | 铁环 | 直径38-50 | 副 | 30 | 60 | 60 | √ |  |  |
| 44 |  | 跳绳 | 长180-200 | 根 | 60 | 100 | 120 | √ |  |  |
|  |  |  | 长400 | 根 | 2 | 4 | 6 | √ |  |  |
| 45 |  | 羊拐 |  | 个 | 30 | 60 | 90 | √ |  |  |
| 46 |  | 皮筋 | 250-300 | 根 | 10 | 20 | 30 | √ |  |  |
| 47 |  | 竹竿 | 180-200 | 根 | 6 | 10 | 12 | √ |  | 直径2.5,PVC管 |
| 48 |  | 方形或圆形障碍物 | 70×5×20 | 个 | 8 | 10 | 12 | √ |  | 塑料或木质 |
| 49 | 辅助用品 | 气泵 | 小型 | 台 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 50 |  | 直尺 | 100 | 根 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 51 |  | 皮尺 | 30m | 卷 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 52 |  | 计时器 | 电子秒表 | 块 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 53 |  | 口哨 |  | 只 |  |  |  | √ |  | 按教师人数配备 |

备注：12个班以上设施设备酌情增加。

2 幼儿活动用房设施设备装备标准

2.1 班级活动单元装备标准

班级活动单元包括活动室、寝室、卫生间和衣帽间，是幼儿在园日常生活的主要空间，活动室场地用房应不小于159平方米。活动室与寝室合用时，使用面积不小于139平方米。

2.1.1 活动室

⑴环境设计要求

①窗台距离地面高度应为50-60厘米，120厘米以下为固定窗户或加设栏杆，中间不设横栏杆。

②配有相应数量的紫外线灯。

⑵设施设备装备要求

表2-1 班级活动室设施设备装备要求

单位：厘米

| 序号 | 名称 |  | 规格型号功能 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大班 | 中班 | 小班 | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 教 学 用 品 | 桌子 | 小班 120×60×52 |  |  |  |  | 张 | 按照幼儿实际人数配备 |  |  | √ |  | 桌子的数量根据班级幼儿数进行调整和变化。 |
|  |  |  | 中班120×60×54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大班 120×60×56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 椅子 |  | 座宽 | 座高 | 座深 | 背高 | 把 | 按照幼儿实际人数配备 |  |  | √ |  | 规模较大幼儿园可适当增加10%-20% |
|  |  |  | 小 | 25 | 25 | 25 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 | 27 | 27 | 27 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大 | 27 | 29 | 29 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 玩具柜 | 90×35×60 |  |  |  |  | 个 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | √ |  | 开放式（可移动或固定） |
|  |  |  | 90×35×90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 钢琴 | 88键 |  |  |  |  | 架 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 5 |  | 磁性白板 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 移动式 |
| 6 |  | 储物柜 | 90×35×60 |  |  |  |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | √ |  | 带柜门 |
| 7 |  | 时钟 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 8 |  | 图书架 | 90×35×60 |  |  |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 木质 |
| 9 | 生 活 用 品 | 干湿球温度计 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 10 |  | 身高 标尺 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 11 |  | 饮水机 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 或保温桶 |
| 12 |  | 杯子 | 不锈钢杯子，250毫升 |  |  |  |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | √ |  | 杯子消毒时可增加备用杯 |
| 13 |  | 消毒柜 | 挂式 |  |  |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 |  | √ | 容量能够保证班级消毒的需要 |
|  |  | 杯架 | 102×67×11 |  |  |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 14 |  | 毛巾架 | 移动式，高120 |  |  |  |  | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 挂钩间距10，两层之间间隔30，保证不重叠。 |
| 15 |  | 毛巾 | 26×26 |  |  |  |  | 条 | 幼儿数×2 |  |  | √ |  | 保证每天消毒 |
| 16 |  | 点心盘 | 27×20 |  |  |  |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | √ |  | 保证每天消毒 |
| 17 |  | 窗帘 | 根据需要 |  |  |  |  | 副 | 若干 | 若干 | 若干 | √ |  | 具有遮光、遮阳效果 |
| 18 |  | 空调 | 根据需要 |  |  |  |  | 台 | 若干 | 若干 | 若干 |  | √ |  |
| 19 | 玩 教 具 | 角色区 | 娃娃家 |  |  |  |  | 套 | 1 | 1 | 2 | √ |  |  |
| 20 |  |  | 医院 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2 | 1 | √ |  |  |
| 21 |  |  | 超市（货架） |  |  |  |  | 套 | 2 | 2 | 1 | √ |  |  |
| 22 |  |  | 理发店 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2 | 1 | √ |  |  |
| 23 |  |  | 小吃店 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 24 |  |  | 交通岗 |  |  |  |  | 套 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 25 |  | 建构区 | 排列组合类 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2 | 3 | √ |  |  |
| 26 |  |  | 接插结构类 |  |  |  |  | 套 | 3 | 2 | 1 | √ |  |  |
| 27 |  |  | 穿线编制类 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 28 |  |  | 螺旋结构类 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2 | 0 | √ |  |  |
| 29 |  |  | 桌面积木 |  |  |  |  | 套 | 0 | 1 | 2 | √ |  |  |
| 30 |  |  | 中型积木 |  |  |  |  | 套 | 1 | 1 | 0 | √ |  |  |
| 31 |  |  | 大型积木 |  |  |  |  | 套 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
| 32 |  | 益智区 | 数形玩具 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 33 |  |  | 测量玩具 |  |  |  |  | 套 | 1 | 1 | 0 | √ |  |  |
| 34 |  |  | 智力玩具 |  |  |  |  | 套 | 4 | 3 | 2 | √ |  |  |
| 35 |  |  | 棋类 |  |  |  |  | 套 | 4 | 2 | 0 | √ |  |  |
| 36 |  |  | 牌类 |  |  |  |  | 套 | 4 | 2 | 0 | √ |  |  |
| 37 |  | 生活区 | 打结类 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2 | 1 | √ |  | 系鞋带 |
| 38 |  |  | 抓握类 |  |  |  |  | 套 | 0 | 0 | 3 | √ |  | 两指、三指、五指抓小豆子、小玩具等 |
| 39 |  |  | 扣扣类 |  |  |  |  | 套 | 0 | 1 | 2 | √ |  | 各种各样的扣子 |
| 40 |  |  | 穿脱类 |  |  |  |  | 套 | 0 | 1 | 3 | √ |  | 衣服、袜子等 |
| 41 |  |  | 倒舀类 |  |  |  |  | 套 | 0 | 1 | 2 | √ |  | 提供水、豆子、器皿等 |
| 42 |  |  | 夹取类 |  |  |  |  | 套 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 提供夹子、筷子、镊子等材料 |
| 43 |  |  | 穿编类 |  |  |  |  | 套 | 1 | 2 | 2 | √ |  | 串珠、编头发等 |
| 44 |  | 阅读区 | 杂志图书 |  |  |  |  | 本 | 4 | 5 | 6 | √ |  | 人均 |
| 45 |  | 表演区 | 指偶 |  |  |  |  | 套 | 5 | 5 | 0 | √ |  |  |
| 46 |  |  | 打击乐器 |  |  |  |  | 件 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | √ |  |  |
| 47 |  |  | 头饰服饰 |  |  |  |  | 件 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | √ |  |  |
| 48 |  |  | 道具 |  |  |  |  | 件 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | √ |  |  |
| 49 |  |  | 手偶 |  |  |  |  | 个 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | √ |  |  |
| 50 |  | 美工区 | 工具类 |  |  |  |  | 件 | 10-15 | 10-15 | 10 | √ |  |  |
| 51 |  |  | 材料类 |  |  |  |  | 件 | 若干 | 若干 | 若干 | √ |  |  |
| 52 |  |  | 欣赏资料 |  |  |  |  | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | √ |  |  |
| 53 |  | 自然角 | 劳动工具 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2 | 1 | √ |  |  |
| 54 |  |  | 器皿 |  |  |  |  | 套 | 2 | 2 | 2 | √ |  |  |
| 55 |  |  | 材料 |  |  |  |  | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | √ |  |  |

备注：各园根据小中大班幼儿年龄特点选配，覆盖八个活动区，每个班不少于五个区。分别是：角色区、建构区、益智区、阅读区、美工区。

2.1.2 寝室

⑴环境设计要求

①寝室面积应≥60平方米，床间距应便于保教人员及幼儿行走。

②床侧或端部距墙距离不应小于60厘米，不宜在靠近窗户和栏杆的地方设置床铺。

③寝室应安装遮光窗帘。

⑵设施设备装备要求

表2-2 寝室设施设备装备要求

单位：厘米

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 床 | 小班：130×55×25 中班：138×55×25大班：150×55×25 | 张 | 若干 | √ |  | 单人单床，床板必须为木制 |
| 2 | 被褥 | 全棉 | 套 | 若干 | √ |  | 含褥子、被子、枕头、床单等 |

2.1.3 卫生间、衣帽间

⑴环境设计要求

①卫生间应由厕所和盥洗室组成，应分间或分隔设置。厕所的使用面积应不小于12平方米，盥洗室的使用面积应不小于8平方米。

②无外窗的卫生间应设置防回流的机械通风设施。

③卫生间应临近活动室或寝室，且开门不宜直对活动室或寝室。盥洗室与厕所之间应有良好的视线贯通。

④卫生间地面不应设台阶，地面应防滑、易清洗，以利于保持清洁卫生。

⑤配备设施应与儿童身高相宜。

⑥幼儿蹲便器六个（小班两个坐便，四个蹲便），幼儿小便器四个，小便器距离地面高度与幼儿如厕站姿相适宜。沟槽式便池距离地面最高不超过10厘米，槽长250× 15× 18厘米。

⑦洗手盆六个。或者使用洗手池，配置六个水龙头，水龙头间距不少于35厘米，池高为小班50厘米、中班52厘米、大班55厘米，槽深15厘米。

⑵设施设备装备要求

表2-3 卫生间、衣帽间设施设备装备要求

单位：厘米

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 清洁用盆、桶 |  | 组 | 若干 | √ |  |  |
| 2 | 清洁用具 | 拖把、刷子、手套等 | 组 | 若干 | √ |  |  |
| 3 | 储物柜（架） | 木质或塑料 | 个 | 1 | √ |  | 用于摆放清洁物品 |
| 4 | 储藏地柜 | 根据需要设置 | 组 | 1 | √ |  | 用于摆放清洁物品 |
| 5 | 镜子 | 安装在水池上方，与洗手池同宽，也可以设计为与龙头对应的单体镜。 | 个 | 1 | √ |  | 供幼儿整理仪表用 |
| 6 | 清洁池 | 高80 | 个 | 1 | √ |  | 供保育老师清洗口杯、教玩具等。 |
| 7 | 拖把池 | 高45方形水池 | 个 | 1 | √ |  | 供保育老师清洗抹布、拖把等。 |
| 8 | 热水供应 | 电热水器或太阳能热水器 | 组 | 1 | √ |  | 寄宿制幼儿园要配备流动水净身盆。热水器应有恒温装置，严禁在室内安装煤气热水器。 |
| 9 | 衣帽柜 |  | 组 | 若干 | √ |  |  |

2.2 多功能厅设施设备装备标准

2.2.1环境设计要求

⑴至少有2个校园网信息点。有条件的安装无线AP。

⑵投影机吊装时，在保证投影充满整个银幕的前提下，尽可能使投影机距离银幕最近，银幕下沿高度不低于第一排座椅的座高，吊装位置以远离采光窗口为宜。第一排桌前沿与银幕的水平距离不小于2.5米，边座座椅与银幕远端的水平视角不小于30度。

⑶地面环保防滑，适宜幼儿活动。

⑷所有窗户安装遮光窗帘。

⑸四周墙面铺装吸音板。

2.2.2 设施设备装备要求

表2-4多功能厅设施设备装备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 显示设备 | 大屏幕显示设备（≥200寸） | 套 | 1 | √ |  | 投影、LED显示设备均可 |
| 2 | 视频展台 | 主流配置 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 多媒体计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | √ |  | 可选台式机、一体机、便携式计算机或其它云终端等设备。 |
| 4 | 音响设备 |  | 套 | 1 | √ |  | 功放、播放器、无线接收系统、8路调音台、鹅颈话筒、手持麦、领夹麦等。 |
| 5 | 舞台 | 面积约30-40㎡ |  |  | √ |  | 组合式可拆装、移动 |
| 6 | 舞台灯光 |  | 组 | 1 | √ |  | 根据具体舞台面积设置 |
| 7 | 中央控制器 |  | 套 | 1 | √ |  |  |
| 8 | 条桌 |  | 套 | 若干 | √ |  | 数量可根据实际情况配备 |
| 9 | 靠背椅 |  | 个 | 若干 | √ |  | 数量可根据实际情况配备 |
| 10 | 演讲台 |  | 个 | 1 | √ | ü |  |
| 11 | 空调 |  | 套 | 1 | √ |  | 中央空调或立式空调均可 |
| 12 | 录播设备 | 主流配置 | 组 | 1 | √ |  |  |

2.3综合活动室设施设备装备标准

幼儿园综合活动室分必配和选配。其中科学发现室、建构室、幼儿绘本馆、综合游戏室四个为必配，其他为选配。在选配的综合活动室中，自治区级一类园至少增加一至二个；自治区级示范园至少增加二至三个。幼儿园可根据实际情况设置。

2.3.1综合活动室基本要求

⑴应配备照明设备，不得使用裸灯，配有紫外线消毒灯。

⑵采用自然通风或排气扇强制排风。

⑶楼道设有若干幼儿（教师）公共卫生间。

⑷备防火设备，符合公共场合民用建筑消防标准。

⑸室内环境噪音应低于55分贝。

⑹避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。

⑺各园根据实际情况和需要可增加空调、热水器等。

2.3.2 科学发现室

⑴环境设计要求

①按幼儿人数相应配置适合幼儿身高的椅子和操作台，可以设置二人或四人操作台。

②水电到室，设有4—6个水龙头供幼儿洗涤。

③自然采光或设顶部采光。

⑵设施设备装备要求

表2-5科学发现室设施设备装备要求

| 序号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 操作台 | 下带1—2层储物柜，面板宽于储物宽度 | 个 | 若干 | √ |  | 根据实际需求设置 |
| 2 | 机械操作 | 杠杆：简易天平、称等平衡材料及玩具 | 套 | 4 | √ |  |  |
|  |  | 齿轮：齿轮材料及玩具 | 套 | 4 | √ |  |  |
|  |  | 斜面：斜板材料及玩具 | 套 | 2 | √ |  |  |
| 3 | 物理现象操作 | 力学：滑轮、弹簧等操作材料 | 套 | 2 | √ |  |  |
|  |  | 声：声振、传声玩具 | 套 | 若干 | √ |  |  |
|  |  | 磁：磁性材料及玩具 | 套 | 若干 | √ |  |  |
|  |  | 电：静电、电路等材料及玩具 | 套 | 若干 | √ |  |  |
|  |  | 光影：各种镜子、台灯、手电筒等材料和玩具 | 套 | 若干 | √ |  |  |
|  |  | 热：温度计、水温表、酒精灯等 | 套 | 若干 | √ |  |  |
| 4 | 天体、地理、认知 | 地球仪、三球仪等 | 套 | 各一 | √ |  |  |
| 5 | 生物类 | 人体半身、骨骼模型等 | 套 | 1 | √ |  |  |
|  |  | 植物标本等 | 个 | 若干 | √ |  | 不少于20种 |
|  |  | 动物标本等 | 个 | 若干 | √ |  | 不少于10种 |
| 6 | 拆装 | 可拆卸的玩具，如：钟表、车辆、工具等 | 套 | 若干 | √ |  |  |
| 7 | 自然观察 | 动植物及观察动植物生长的材料等 | 套 | 若干 | √ |  |  |
| 8 | 现代科技 | 电子玩具、声控玩具、机器人等 | 套 | 若干 | √ |  |  |
| 9 | 沙水类 | 沙池、水池及玩沙玩水的工具材料等 | 套 | 若干 | √ |  | 沙水台 |
| 10 | 阅读类 | 科学读物、音视频资料等 | 本 | 若干 | √ |  |  |
| 11 | 辅助工具 | 放大镜、标本盒、铲子、漏斗等 | 套 | 若干 | √ |  |  |
| 12 | 拼图 | 世界政区拼图，中国各省拼图、省区拼图等 | 套 | 若干 | √ |  |  |
| 13 | 数学教具 | 数字、数学玩具等 | 套 | 若干 | √ |  |  |
| 14 | 科普类设备 |  | 套 | 若干 | √ |  | 适合幼儿探索 |
| 15 | 交互式多媒体设备 |  | 台 | 1 | √ |  |  |

2.3.3建构室

⑴环境设计要求

室内通风良好，设置照明设备及紫外线消毒灯。

⑵设施设备装备要求

表2-6 建构室设施设备装备要求

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 排列组合 | 泡沫积木 | 个体较大，色彩纯正，红黄蓝等基本色或木本色 | 套 | 6 | √ |  | 各年龄班在选择建构材料时，要根据幼儿认知和表现表达的需要，选择不同类型的玩具材料。 积木类中木质材料积木数量不少于1∕3。玩具环保达标。 |
| 2 |  | 塑料积木 | 边角接缝平滑，无外露钉子，材质不开裂，色彩纯正 | 套 | 6 | √ |  |  |
| 3 |  | 木质积木 | 积木以大块为主，块体为基本几何形，辅以少量异形。 | 套 | 6 | √ |  |  |
| 4 |  | 桌面玩具 | 主题积木、几何形积木（彩色、木本色） | 套 | 6 | √ |  |  |
| 5 |  | 动物拼图 | 大、中、小型积木 | 套 | 6 | √ |  |  |
| 6 |  | 积竹 | 竹片、竹筒 | 套 | 6 | √ |  |  |
| 7 | 插装玩具 | 插接类 | 各种片、块、管、粒等 | 套 | 6 | √ |  |  |
| 8 |  | 链接类 |  | 套 | 6 | √ |  |  |
| 9 |  | 扣接类 |  | 套 | 6 | √ |  |  |
| 10 |  | 磁接类 |  | 套 | 6 | √ |  |  |
| 11 |  | 组装类 |  | 套 | 6 | √ |  |  |
| 12 |  | 嵌接类 |  | 套 | 6 | √ |  |  |
| 13 | 穿编玩具 | 串珠 | 安全，无塞入口鼻隐患 | 套 | 6 | √ |  |  |
| 14 |  | 穿线 |  | 套 | 6 | √ |  |  |
| 15 |  | 绣花板 |  | 套 | 6 | √ |  |  |
| 16 | 螺旋结构 | 螺旋积木 | 小班以木质为主，中班以木质、塑质为主，大班可适当增加铁质 | 套 | 6 | √ |  |  |
| 17 | 生活材料 | 酸奶盒（箱） | 可以利用的环保安全的材料 | 个 | 若干 | √ |  | 使用前做安全处理 |
| 18 |  | 纸盒 |  | 个 | 若干 | √ |  |  |
| 19 |  | 易拉罐 |  | 个 | 若干 | √ |  |  |
| 20 | 其他 | 收纳箱 | 用于收纳建构材料 | 个 | 若干 | √ |  |  |
| 21 |  | 陈列架 | 用于摆放建构作品 | 个 | 若干 | √ |  |  |
| 22 |  | 小推车 | 运送材料 | 个 | 4 | √ |  |  |

2.3.4 绘本馆

⑴环境设计要求

①自然采光充足，整体色调应有助于营造宁静舒适的阅读氛围。

②采用不同的分隔方式来满足幼儿的需要。

⑵设施设备装备要求

表2-9 绘本馆设施设备装备要求

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 交互式多媒体设备 | 主流配置 | 个 | 1 | √ |  | 配备微课录制仪或投影设备、电子白板 |
| 2 | 小桌子 | 适合儿童身高 | 张 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 3 | 椅子 | 适合儿童身高 | 把 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 4 | 儿童书架 | 适合儿童取用书籍的书架 | 个 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置，可个性化 |
| 5 | 靠垫、坐垫 |  | 个 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置，可个性化 |
| 6 | 人均藏书量 |  | 册 | 15 | √ |  | 年人均新增图书人均不少于1.5册 |

2.3.5综合活动室（可根据实际情况自行设置）

3 服务用房设施设备装备标准

3.1 保健观察室

保健观察室包括保健室、诊疗室、观察室及消毒室。

（1）环境设计要求

①布局合理，环境温馨，室内光线明亮，空气流通。

②各种常用检查器械摆放整齐，卫生清洁，专室专用。

（2）设施设备装备要求

表3-1保健观察室设施设备装备要求

| 序号 |  | 名称 | 规格型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 保健室 | 保健资料柜 |  | 个 | 2-3 | √ |  |  |
| 2 |  | 药品器材柜 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 3 |  | 诊察床 |  | 张 | 1 | √ |  |  |
| 4 |  | 电脑 |  | 台 | 1 | √ |  |  |
| 5 |  | 打印机 |  | 台 | 1 | √ |  |  |
| 6 |  | 办公桌、椅 |  | 套 | 1-2 | √ |  |  |
| 7 |  | 药箱 |  | 只 | 1 | √ |  |  |
| 8 |  | 洗手盆 |  | 套 | 若干 | √ |  | 流动水 |
| 9 |  | 废弃物专用桶 |  | 只 | 1 | √ |  |  |
| 10 |  | 晨检工作车 |  | 个 | 1-2 | √ |  | 主要用于放置晨检用品 |
| 11 |  | 晨检用品 |  | 套 | 1 | √ |  | 手电筒、体温计、压舌板等 |
| 12 |  | 杠杆式体重秤 |  | 台 | 1 | √ |  |  |
| 13 |  | 灯光对数视力表 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 14 |  | 软皮尺 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 15 | 诊疗室 | 听诊器 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 16 |  | 血压计 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 17 |  | 手持式电子体温计 |  | 个 | 10 | √ |  |  |
| 18 |  | 手电筒 |  | 个 | 2 | √ |  |  |
| 19 |  | 压舌板 |  | 支 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 20 |  | 医用剪刀 |  | 把 | 1 | √ |  |  |
| 21 |  | 弯盘或带盖方盘 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 22 |  | 镊子 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 23 |  | 止血钳 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 24 |  | 止血袋 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 25 |  | 氧气袋 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 26 |  | 一次性吸氧管 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 27 |  | 辅料、棉签、绷带 |  | 套 | 若干 | √ |  | 根据需要配备 |
| 28 |  | 辅料缸 |  | 个 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 29 |  | 外用药（非处方药） | 云南白药、碘伏、75％的酒精、烫伤膏、创可贴等 | 种 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 30 | 观察室 | 观察床 |  | 张 | 2 | √ |  |  |
| 31 |  | 儿童椅 |  | 把 | 2 | √ |  |  |
| 32 |  | 儿童桌 |  | 张 | 1 | √ |  |  |
| 33 |  | 医生工作服 |  | 件 | 2 | √ |  |  |
| 34 |  | 儿童书籍 |  | 本 | 10 | √ |  |  |
| 35 |  | 儿童玩具 |  | 套 | 3-4 | √ |  |  |
| 36 |  | 卫生间 |  | 间 | 1 | √ |  | 3.6㎡ |
| 37 |  | 洗手池 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 38 |  | 盥洗用品 | 脸盆、毛巾、香皂等 | 种 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 39 | 消毒室 | 热风循环消毒柜 |  | 台 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 40 |  | 紫外线消毒灯 |  | 个 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 41 |  | 移动式紫外线消毒灯 |  | 台 | 1 | √ |  |  |
| 42 |  | 喷雾器 |  | 台 | 2 | √ |  |  |
| 43 |  | 消毒液 |  | 瓶 | 若干 | √ |  |  |
| 44 |  | 量杯 |  | 个 | 若干 | √ |  |  |

3.2教具制作室

⑴环境设计要求

①配备制作的工具。

②配备操作台、置物柜和置物架。

⑵设施设备装备要求

表3-2教具制作室设施设备装备要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 陈列柜 | 90/40/180 | 个 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 2 | 收纳箱 |  | 个 | 若干 | √ |  |  |
| 3 | 电脑、打印复印扫描一体机 | 主流配置 | 个 | 1 | √ |  | A4激光 |
| 4 | 工作台 |  | 组 | 1 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 5 | 精工工具箱 |  | 套 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 木工工具箱 |  | 套 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 美工工具箱 |  | 套 | 1 | √ |  |  |
| 8 | 塑封机 |  | 台 | 1 | √ |  |  |
| 9 | 缝纫机 | 电动 | 台 | 1 | √ |  | 含锁边、熨烫设备 |
| 10 | 雕刻机 |  | 台 | 1 | √ |  |  |
| 11 | 常用工具及耗材 |  | 套 | 1 | √ |  |  |
| 12 | 3D打印机 |  | 台 | 1 | √ |  |  |

3.3 教师阅览室（含藏书室）

表3-3 教师阅览室设施设备装备要求

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 阅读桌 |  | 张 | 若干 | √ |  | 座位数按全园教职工人数4:1配置 |
| 2 | 椅凳 |  | 个 | 若干 | √ |  |  |
| 3 | 书架 |  | 个 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 4 | 人均藏书量 |  | 册 | 60 | √ |  | 其中教育理论及工具书不少于50种；年人均新增图书1.5册/人 |
| 5 | 报刊杂志 种类 |  | 种 | ≥15 | √ |  |  |

3.4 洗涤消毒用房

洗涤消毒用房是全园洗涤、消毒的场所。

①布局合理，清洁卫生，远离卫生间，避免交叉感染。

②独立专用，通风良好，地面防潮防滑。

③用电要求：电压为380伏。

⑵设施设备装备要求

表3-4 洗涤消毒用房设施设备装备要求

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 消毒柜 | 蒸汽或热风 | 个 | 若干 | √ |  |  |
| 2 | 洗衣机 |  | 台 | 若干 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 3 | 排气设备 |  | 套 | 1 | √ |  |  |
| 4 | 烘干设备 |  | 套 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 清洗池 |  | 组 | 1 | √ |  |  |
| 6 | 储物柜 |  | 组 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 操作台 | 不锈钢 | 组 | 1 | √ |  |  |
| 8 | 洗消用品 |  | 套 | 1 | √ |  |  |

4附属用房设施设备装备标准

4.1 厨房

⑴环境设计要求

①厨房平面布置应符合食品安全规定，满足使用功能的要求。厨房不得设在幼儿活动用房的下部。房屋为多层时，宜设置提升食梯。如使用灌装燃气，应设置有外门的钢瓶储存间。

②配备紫外线消毒设备。

⑵设施设备装备要求

表4-1厨房设施设备装备要求

单位：厘米

| 序号 | 名称 | 名称 | 单位 | 规格 型号 功能 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 粗加工间 | 水池 | 个 | 40×40不锈钢 | 4 | √ |  | 包括洗、冲菜池，洗肉池，洗鱼池 |
| 2 |  | 电子秤 | 台 | 1g-10kg | 2 | √ |  | 称量配料等 |
| 3 |  | 电子秤 | 台 | 10kg-300kg | 3 | √ |  | 称量蔬菜、肉蛋类 |
| 4 |  | 操作台 | 个 | 200×100不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 5 |  | 菜筐 | 个 | 40×40×60 | 10 | √ |  | 大 |
| 6 |  | 菜筐 | 个 | 30×30×50 | 10 | √ |  | 中 |
| 7 |  | 菜筐 | 个 | 20×20×40 | 10 | √ |  | 小 |
| 8 |  | 推车 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  | 离地高10cm,主要用于运菜、放置菜筐控水 |
| 9 |  | 三角架 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  | 放置洗涤剂，软毛刷等 |
| 10 |  | 毛巾架 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  | 不少于6个挂勾 |
| 11 |  | 洗手池 | 个 | 40×40不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 12 |  | 清洁池 | 个 | 40×40不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 13 |  | 灭蝇灯 | 个 |  | 1 | √ |  |  |
| 14 | 切配间 （细加工间） | 蒸饭车 | 台 | 不锈钢 | 2 | √ |  | 根据实际需要配置 |
| 15 |  | 小油烟罩 | 台 | 200×60不锈钢 | 1 | √ |  | 蒸饭车上方吸收蒸汽用 |
| 16 |  | 切菜机 | 台 |  | 1 |  | √ |  |
| 17 |  | 绞肉机 | 台 |  | 1 | √ |  |  |
| 18 |  | 大锅灶 | 眼 | 120×120不锈钢 | 2 | √ |  |  |
| 19 |  | 小锅灶 | 眼 | 50×50不锈钢 | 2 | √ |  |  |
| 20 |  | 大油烟罩 | 台 | 500×120不锈钢 | 1 | √ |  | 大小锅灶上方 |
| 21 |  | 刀具柜 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  | 四层，荤、素、生、熟刀各一层 |
| 22 |  | 小案板柜 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  | 至少四层，荤、素、生、熟案各一层 |
| 23 |  | 双层推车 | 台 | 不锈钢 | 若干 | √ |  | 运转菜、米饭 |
| 24 |  | 双层操作台 | 台 | 120×200不锈钢 | 2 | √ |  | 切配菜 |
| 25 |  | 调料车 | 台 | 不锈钢 | 2 | √ |  | 加盖 |
| 26 |  | 洗手池 | 个 | 40×60不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 27 |  | 毛巾架 | 个 | 不锈钢 | 2 | √ |  |  |
| 28 |  | 置物架 | 个 | 不锈钢 | 2 | √ |  | 放置洗涤剂，香皂等 |
| 29 |  | 下水沟池 |  | 不锈钢 | 1 | √ |  | 环绕案台 |
| 30 |  | 灭蝇灯 | 个 |  | 6 | √ |  |  |
| 31 |  | 肉片刀 | 个 |  | 2 | √ |  |  |
| 32 |  | 开瓶器 | 个 |  | 1 |  | √ |  |
| 33 |  | 蒜泥机 | 个 |  | 1 |  | √ |  |
| 34 |  | 纸巾架 | 个 |  | 1 | √ |  |  |
| 35 |  | 锅盖架 | 个 |  | 1 | √ |  |  |
| 36 |  | 铲勺挂勾 | 个 |  | 1 | √ |  |  |
| 37 | 面点间 | 三层烤箱 | 台 | 不锈钢 | 1-2 | √ |  |  |
| 38 |  | 打蛋机 | 台 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 39 |  | 压面机 | 台 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 40 |  | 和面机 | 台 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 41 |  | 单层放置架 | 个 | 30×40不锈钢 | 1 | √ |  | 离地10cm，临时放置面粉袋用 |
| 42 |  | 4层工具柜 | 个 | 200×160不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 43 |  | 4开门操作台 | 台 | 200×120不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 44 |  | 毛巾架 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 45 |  | 置物架 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 46 |  | 灭蝇灯 | 个 |  | 1 | √ |  |  |
| 47 |  | 蛋糕模 | 个 |  | 1 |  | √ |  |
| 48 |  | 万能绞馅器 | 个 |  | 1 |  | √ |  |
| 49 |  | 蒸蛋器 | 个 |  | 1 |  | √ |  |
| 50 |  | 面包机 | 个 |  | 1 |  | √ |  |
| 51 |  | 榨汁机 | 个 | 或破壁机 | 1 |  | √ |  |
| 52 |  | 蛋黄分离器 | 个 |  | 1 |  | √ |  |
| 53 |  | 刀具 | 套 |  | 1 | √ |  |  |
| 54 |  | 电饼铛 | 台 |  | 1 |  | √ |  |
| 55 | 洗消间 | 消毒柜 | 台 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 56 |  | 4层保洁柜 | 台 | 不锈钢 | 2 | √ |  |  |
| 57 |  | 水池 | 个 | 不锈钢 | 4 | √ |  |  |
| 58 |  | 案台 | 台 | 200×120不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 59 |  | 双层推车 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 60 |  | 蒸盘 | 个 | 不锈钢 | 10 | √ |  |  |
| 61 |  | 筷筒 | 个 | 不锈钢 | 2 | √ |  |  |
| 62 |  | 汤桶 | 个 | 不锈钢 | 若干 |  | √ |  |
| 63 |  | 双层放置架 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 64 |  | 油水分离器 | 台 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 65 |  | 提篮 | 个 | 不锈钢 | 若干 | √ |  |  |
| 66 |  | 灭蝇灯 | 个 |  | 1 | √ |  |  |
| 67 | 水果 切配间 | 水池 | 个 | 不锈钢 | 3 | √ |  |  |
| 68 |  | 热水器 | 台 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 69 |  | 双层案台 | 台 | 200×120不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 70 |  | 案板 | 个 |  | 1 | √ |  | 切水果专用 |
| 71 |  | 刀具 | 套 |  | 1 | √ |  |  |
| 72 |  | 双层推车 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 73 |  | 双层墙角架 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 74 |  | 灭蝇灯 | 个 |  | 1 | √ |  |  |
| 75 | 冷藏间 | 六门冰柜 | 台 |  | 若干 | √ |  | 双开门 |
| 76 |  | 冰箱 | 台 |  | 1 | √ |  | 留样用 |
| 77 |  | 留样盒 | 个 |  | 30 | √ |  |  |
| 78 |  | 双层操作台 | 台 | 200×120不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 79 |  | 双层推车 | 个 | 不锈钢 | 1 | √ |  |  |
| 80 |  | 灭蝇灯 | 个 |  |  | √ |  |  |
| 81 | 主库房 | 四层货架 | 个 | 180不锈钢 | 2 | √ |  |  |
| 82 |  | 置物架 | 个 | 80×100不锈钢 | 1 | √ |  | 离地10cm |
| 83 |  | 置物架 | 个 | 60×40不锈钢 | 1 | √ |  | 离地10cm |
| 84 |  | 置物架 | 个 | 30×20不锈钢 | 1 | √ |  | 离地10cm |
| 85 |  | 储物盒 | 个 | 40×20 | 20 | √ |  |  |
| 86 |  | 灭蝇灯 | 个 |  | 1 | √ |  |  |
| 87 | 副食库房 | 四层货架 | 个 | 180不锈钢 | 2 | √ |  |  |
| 88 |  | 置物架 | 个 | 80×100不锈钢 | 1 | √ |  | 离地10cm |
| 89 |  | 置物架 | 个 | 60×40不锈钢 | 1 | √ |  | 离地10cm |
| 90 |  | 置物架 | 个 | 30×20不锈钢 | 1 | √ |  | 离地10cm |
| 91 |  | 储物盒 | 个 | 40×20 | 50 | √ |  |  |
| 92 | 更衣间 | 洗手池 | 个 |  | 1 | √ |  | 感应式水龙头 |
| 93 |  | 消毒设备 | 套 | 紫外线 | 1 | √ |  |  |
| 94 |  | 衣柜 | 组 |  | 若干 | √ |  |  |
| 95 |  | 烘手器 | 个 |  | 1 | √ |  |  |
| 96 |  | 储物柜 | 组 |  | 若干 |  | √ |  |

4.2 职工餐厅设施设备装备标准

表4-2职工餐厅设施设备装备要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 桌子 |  | 张 | 若干 | √ |  |  |
| 2 | 椅子 |  | 张 | 若干 | √ |  |  |
| 3 | 空调 |  | 台 | 若干 | √ |  | 或风扇 |
| 4 | 钟表 |  | 个 | 1 | √ |  |  |
| 5 | 调料盒 |  | 个 | 若干 | √ |  |  |

5 信息技术设施设备装备标准

5.1基本要求

⑴各功能教室的防火、防盗、防雷等安全设施设备的配备均应达到国家相关规定的要求。

⑵各幼儿园必须建设校园网，应实现幼儿园内部计算机联通并接入互联网，能便捷访问“宁夏教育资源公共服务平台（教育云）”上的资源和应用。

⑶校园网接入互联网的带宽≥200Mbps。

⑷教师人数与计算机数之比不低于1:1。

⑸校园网采用千兆主干，网络覆盖教学和办公场所，到桌面带宽≥100Mbps，校园网络按教学、办公等业务功能或区域划分业务子网，核心（汇聚）交换机为三层千兆以上交换机，支持VLAN。

⑹信息点总数逸（教学用房+办公室）伊2，并按 10% 留有冗余。

⑺核心交换网络设备间、各楼宇设置设备间可与其他设备间合用。网络设备间应保持合适的温度和湿度，避免阳光直射。

⑻网络监控系统应与校园网结合，实现多网合一，设立专门监控室，安装视频监控、防盗报警设备。防盗报警系统与幼儿园保安及110指挥中心连通。摄像机分辨率、录像保存天数符合公安部门有关规定。

5.2信息技术设施设备装备标准

表5-1信息技术设施设备装备要求

| 序号 |  | 设备名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 基础信息系技术设备 | 多媒体计算机 | 主流配置 | 台 | 若干 | √ |  | 1:1 |
| 2 |  | 扫描打印复印一体机 | 激光A3 | 台 | 若干 | √ |  |  |
| 3 |  | 扫描打印复印一体机 | 激光A4 | 台 | 若干 | √ |  |  |
| 4 |  | 针式打印机（财务用） | 主流配置 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 5 |  | 彩色喷墨打印机 | 最大尺寸A3 | 台 | 若干 | √ |  |  |
| 6 |  | 平板电脑 | 主流配置 | 台 | 35+2 |  | √ |  |
| 7 | 校 园 网 络 系 统 | 路由器 | 支持ISDN、ADSL或以太网接口 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 8 |  | 核心交换机 | 主流配置 | 台 | 若干 | √ |  |  |
| 9 |  | 无线AP |  | 台 | 若干 |  | √ |  |
| 10 |  | 无线AC控制器 |  | 台 | 1 |  | √ |  |
| 11 |  | POE交换机 | POE供电交换机，二层交换机，背板带宽等可根据学校需求配置。 | 台 | 若干 |  | √ |  |
| 12 |  | 网管计算机 | 当前主流配置 | 台 | 1—2 | √ |  | 或服务器 |
| 13 |  | 不间断电源 | 根据需求配置 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 14 |  | 机柜 | 根据需求配置 | 台 | 若干 | √ |  |  |
| 15 |  | 空调机 |  | 台 | 1 |  | √ |  |
| 16 |  | 防雷接地、防静电系统 |  | 套 |  |  | √ |  |
| 17 | 校 园 广 播 系 统 | 播放机 |  |  | 1 | √ |  |  |
| 18 |  | 功放 |  | 台 | 1 | √ |  |  |
| 19 |  | 音响 |  | 组 | 若干 | √ |  |  |
| 20 |  | 影碟机 | DVD， mp3播放， USB接口 | 台 | 1 |  | √ |  |
| 21 |  | 卡座 |  | 台 | 1 |  | √ |  |
| 22 |  | 无线话筒 |  | 套 | 2 | √ |  |  |
| 23 |  | 控制台 |  |  | 1 | √ |  |  |
| 24 |  | 调音台 |  | 台 | 1 | √ |  |  |
| 25 |  | 输出分配器 |  |  | 1 | √ |  |  |
| 26 |  | 主控计算机 |  |  | 1 | √ |  |  |
| 27 | 校园安监设备 | 周界监控系统 |  | 组 | 按需 | √ |  | 监控覆盖范围包括户外、班级、厨房、走廊等全部公共区域。监控资料存储不得低于30天。 |
| 28 |  | 室内安防报警系统 |  | 组 | 按需 | √ |  |  |
| 29 |  | 高速球型摄像机 | 主流配置，具有红外夜视功能 | 台 | 若干 | √ |  |  |
| 30 |  | 高速枪式摄像机 | 主流配置，具有红外夜视功能 | 台 | 若干 | √ |  |  |
| 31 |  | 高速半球摄像机 | 主流配置，具有红外夜视功能 | 台 | 若干 | √ |  |  |
| 32 |  | 硬盘录像机 | 按摄像机数量决定 | 台 | 按需 | √ |  |  |
| 33 |  | 交换机 | 主流配置 | 台 | 若干 | √ |  |  |
| 34 | 考勤系统 | 考勤设备 | 主流配置 | 套 | 1 | √ |  |  |
| 35 | 班级多媒体设备 | 交互式多媒体设备 | 交互式设备（可选投影机（反射光源）+交互式电子白板+计算机或多媒体教学触控一体机（直射光源）等，多媒体教学触控一体机≥６0英寸，带AV、VGA、HDMI等接口。有多媒体专用课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能。 | 套 | 1 | √ |  | 按照班级数量配备，每班一套 |
| 36 |  | 音响设备 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音。 | 套 |  | √ |  |  |
| 37 |  | 视频展台 | 具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能。 | 台 | 1 | √ |  |  |
| 38 |  | 教师移动式扩音器 | 带头麦和领麦可以扩音。 | 台 | 1 | √ |  |  |